Πίνακας ΙΙ.1a: Πίνακας “Συμμόρφωσης” Τεχνικής Προσφοράς

Τμήμα Ειδών 1: ‘’Ψηφιακή κάμερα νευρομορφικού τύπου”

| A/A | Περιγραφή | Απαίτηση | ΝΑΙ - ΟΧΙ | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event output |  |  |  |  |
| 1 | Χωρική Διακριτική Ικανότητα | τουλαχιστον 340 x 260 | □ □ |  |
| 2 | Χρονική Διακριτική Ικανότητα | 1 μs (ακρίβεια εξόδου, single event) | □ □ |  |
| 3 | Μέγιστη λειτουργική παροχή | τουλάχιστον 11 MEPS | □ □ |  |
| 4 | Τυπική καθυστέρηση | <1 ms | □ □ |  |
| 5 | Δυναμικό εύρος | Περίπου 115-125 dB (0.1-100k lux με 50% απόκριση των pixel σε 80% αντίθεση) | □ □ |  |
| 6 | Ευαισθησία αντίθεσης | 22.5% (off) (με 50% απόκριση των pixel) | □ □ |  |
| 7 | Μέγεθος εικονοστοιχείου | τουλαχιστον 18.0 μm ή μεγαλύτερο | □ □ |  |
| Frame output |  |  |  |  |
| 8 | Χωρική Διακριτική Ικανότητα | τουλάχιστον 346 x 260 | □ □ |  |
| 9 | Ρυθμός καρέ | 40 fps ή και μεγαλύτερο | □ □ |  |
| 10 | Δυναμικό εύρος | 50-60 dB | □ □ |  |
| 11 | FPN | περίπου 4-6 % | □ □ |  |
| 12 | Σκοτεινό σήμα | 18000 e-/s | □ □ |  |
| 13 | Θόρυβος ανάγνωσης | 52-58 e- | □ □ |  |
| 14 | Μέγεθος εικονοστοιχείου | <= 18.5 μm | □ □ |  |
| Άλλα χαρακτηριστικά / Γενικές Προδιαγραφές |  |  |  |  |
| 15 | ΜU | 6-axis (Gyro + Accelerometer), με 8 kHz ρυθμό δειγματοληψίας | □ □ |  |
| 16 | Να προσφέρεται εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους για το σύνολο του εξοπλισμού. |  | □ □ |  |
| 17 | Να προσφέρεται εκπαίδευση στην χρήση του εξοπλισμού και υποστήριξη σε τεχνικά θέματα που θα προκύψουν στα πλαίσια του έργου για διάστημα ενός μήνα μετά την πλήρη παραλαβή του εξοπλισμού |  | □ □ |  |