| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 1 Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου σύστηματος θερμοκηπίων κατάλληλου για πειραματικές διατάξεις [προϋπολογιζομένη δαπάνη 515.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Το συγκεκριμένο Τμήμα ειδών αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) θερμοκηπίων κατάλληλων για πειραματικές διατάξεις. |  |  |
|  | Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές για τα 2 θερμοκήπια είναι οι κάτωθι: |  |  |
|  | 1. ΜΟΝΑΔΑ ΑΒΔΗΡΑ ΞΑΝΘΗΣ |  |  |
|  | Να είναι ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟΞΟΤΟ ΓΟΤΘΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΟ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ (κολώνες, υδρορροές, παράθυρα οροφής) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: |  |  |
|  | με ύψος υδρορροής 5,0 μ |  |  |
|  | με ύψος κορφια 7,5 μ |  |  |
|  | με επανάληψη κολόνας – τόξου ανά 3,0 μ |  |  |
|  | με διαστάσεις: |  |  |
|  | μήκος 13,0μ χ 3,0μ=39,0μ |  |  |
|  | πλάτος 3 ΤΟΛ χ 9,60μ=28,80μ |  |  |
|  | συνολική επιφάνεια 1.123,2μ2 |  |  |
|  | με κάλυψη οροφής χώρων καλλιέργειας με μόνο φιλμ πολυαιθυλενίου, επταστρωματικό, με περιστρεφόμενους σωλήνες στην υδρορροή για το τέντωμα και στερέωση του. |  |  |
|  | με κάλυψη περιμετρική (πλευρικά – μετώπες) με πολυκαρβονικά φύλλα πάχους 8mm τριπλού τοιχώματος. |  |  |
|  | με χωρίσματα καλλιεργητικού χώρου, διαμήκη, δημιουργώντας 2 ανεξάρτητα units (1 unit = 9,6m x 1 x 39,0m = 374,4μ2) πλέον του χώρου service area/flood benches. |  |  |
|  | να διαθέτει τους παρακάτω εξοπλισμούς |  |  |
|  | φυσικός αερισμός με διαμήκη ανοίγματα οροφής πλάτους 3,0μ με εντομοστεγη προστασία (50 mesh). |  |  |
|  | cooling system με 3 ανεξάρτητα συστήματα, ένα για κάθε unit (πάχους 150mm, λεκάνες inox). |  |  |
|  | θερμοκουρτινα ενεργειακής οροφής με 3 ανεξάρτητα συστήματα, ένα για κάθε χώρο καλλιέργειας (unit). |  |  |
|  | Θέρμανση, εξασφάλιση δτ=25◦c συνδυαστικά με τα παρακάτω συστήματα: |  |  |
|  | 2 units υδροπονίας με επιδαπέδιους χαλύβδινους σωλήνες (σιδηροτροχιές) και fan coils αφύγρανσης. |  |  |
|  | service area/flood benches με ενδοδαπεδια θέρμανση (εντος του βιομηχανικού δαπέδου) και fan coils αφύγρανσης. |  |  |
|  | παραγωγή θερμικής ενέργειας με καύσιμο αέριο ισχύος 250.000 kcal/h με 1 λέβητα (δεν περιλαμβάνεται η εγκατάσταση τροφοδοσία του αεριού. φυσικό αέριο ή LPG). |  |  |
|  | αποχετευτικό σύστημα όμβριων υδάτων μέχρι τα όρια του θερμοκηπίου. |  |  |
|  | ανακυκλοφορία αέρα με 2 FANS ανά ΤΟΛ (9,6m x 39,0m), σύνολο 2τεμ x 3 unit = 6 τεμάχια. |  |  |
|  | 1 unit 374,4μ2 με φώτα led εξασφάλισης επιπλέον φωτοροής 110μmol/m2s. |  |  |
|  | 1 unit 374,4μ2 με σύστημα διανομής CO2. |  |  |
|  | υδροπονία σε 2 units με αναρτημένα από την οροφή κανάλια υδροπονίας – σάκους πετροβαμβακα, αυτόματη απορροή, σύστημα άρδευσης και εδαφοκαλυψη για ολόκληρη την επιφάνεια. |  |  |
|  | ηλεκτρική εγκατάσταση με γενικό πίνακα διανομής (ΓΠΔ), υποπινακας ισχύος με ενσωματωμένο σύστημα βοηθητικού κυκλώματος αυτοματισμού για το clima control, καλωδιώσεις ισχύος και αυτοματισμου, καναλινες, η/ζ auto για 100% κάλυψη των αναγκών χειμώνα - καλοκαίρι. |  |  |
|  | κεφαλή άρδευσης – λίπανσης – clima control με προγράμματα αερισμού – σκίασης – ψύξης – αφυγρανσης – εξοικονόμησης – CO2 – φωτισμού – άρδευσης – λίπανσης για 3 ανεξάρτητους χώρους (units). |  |  |
|  | 2 μεταλλικές δεξαμενές νερού υπέργειες (νερό γεώτρησης – προοξυνιση) των 50 μ3 , και 2 πλαστικές των 4 μ3 (βρώμικης – καθαρής απορροής) με σύστημα απολύμανσης UV. |  |  |
|  | Διάδρομοι καλλιέργειας και συλλεκτών θέρμανσης κάλυψη με βιομηχανικό δάπεδο, συνολικής επιφάνειας: (4,0μ + 0,5m) x 19,2μ = 86,4m2. |  |  |
|  | 3 πόρτες αλουμινίου συρόμενες, στεγανές διαστάσεων 2,5μ x 3,0m. |  |  |
|  | χώρος service area/flood benches: στον χώρο αυτό θα εγκατασταθούν εκτός από τους πάγκους καλλιέργειας, και όλες οι βοηθητικές εγκαταστάσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού (θέρμανση, δεξαμενές, κεφαλή υδροπονίας κλπ.). να γίνει τσιμεντόστρωση του χώρου με βιομηχανικό δάπεδο, συνολικής επιφανείας: 9,6μ x 39m = 374,4m2. θα περιλαμβάνεται ενδοδαπεδια θέρμανση με σωλήνες PE/12,5 ATM Φ25 για εξασφάλιση στο χώρο ΔΤ=25οc . θα περιλαμβάνει πάγκους: ebb & flow flood benches 1,5m × 6,0m / τεμ. σύνολο 6 τεμ. αποτελούμενα από περιμετρικά προφίλ αλουμινίου, με περιεχόμενο αυλακωτό-σταμπωτό τύπου stål & plast και τροφοδοσία άρδευσης – αποχέτευσης. |  |  |
|  | βοηθητικες εγκαταστασεις: ένα (1) ηλεκτρικό αυτοκινούμενο “lift” ύψους 5,0μ. ένα (1) συρόμενο ειδικό βοηθητικό καρότσι καλλιεργητικής φροντίδας. μία (1) εντομοστεγή είσοδο με αυτόματο ανεμιστήρα μεγάλης παροχής και απολύμανση υποδημάτων εδάφους. |  |  |
|  | 2. ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΕΒΡΟΥ |  |  |
|  | Θα αποτελείται από 3 Ανεξάρτητα θερμοκήπια (UNITS) τύπου τροποποιημένο τοξωτό μονοτόλ με διαστάσεις Πλάτος 9,0Μ, Μήκος 20,0Μ, επιφάνεια 180,0Μ2 (1 UNIT). Πλευρικό ύψος 2,5Μ, ύψος κορφιά 3,75Μ. Κάλυψη με επταστρωματικό φιλμ πολυαιθυλενίου και οι μετώπες με πο-λυκαρβονικά φύλλα πάχους 8mm. Συνολική καλυμμένη επιφάνεια 540Μ2. |  |  |
|  | Πλευρική είσοδος σε κάθε UNIT με συρόμενη πόρτα 2,0Μ Χ 2,5Μ και ανεμιστήρα αυτό-ματης λειτουργίας με το άνοιγμα. |  |  |
|  | Τσιμεντόστρωση 2,0Μ Χ 9,0Μ στη μία μετόπη, σε ένα (1) από τα τρία (3) UNIT και εδαφοκάλυψη στον καλλιεργητικό χώρο 18,0Μ Χ 9,0Μ. |  |  |
|  | Σε κάθε μονάδα θα υπάρχουν τα κάτωθι: |  |  |
|  | Παροχή νερού (βρύση) και μία ηλεκτροβάνα παροχής έως 2,0M3/ώρα για σύστημα άρδευσης. |  |  |
|  | Παροχή στεγανού ρευματοδότη 10A και στεγανού φωτιστικού LED. |  |  |
|  | Κεντρικός πίνακας ισχύος και ελέγχου σε ένα ΤΟΛ για φωτισμό, cooling, αερισμό (ΔΕΝ περιλαμβάνεται η παροχή του ΔΕΔΔΗΕ Νο4). |  |  |
|  | COOLING SYSTEM με 3 ανεμιστήρες των 40.000Μ3/ώρα, ένας για κάθε ΤΟΛ με αντίστοιχη υγρή παρειά επιφάνειας 6Μ2 (πάχους 150mm, λεκάνες INOX). |  |  |
|  | 2 πλευρικά παράθυρα αερισμού σε κάθε UNIT με αυτόματο άνοιγμα. |  |  |
|  | Εγκατάσταση φωτισμού LED φωτορροής 110μmol/m2s σε 1 UNIT. |  |  |
|  | Ebb & Flow Flood Bench 1,5Μ × 3,0M. Σύνολο 4 τεμ. αποτελούμενα από περιμετρικά προφίλ αλουμινίου, με περιεχόμενο αυλακωτό-σταμπωτό τύπου Stål & Plast και τροφοδοσία άρδευσής – αποχέτευσης. Οι πάγκοι αυτοί θα φέρουν ορθοστάτες ύψους 1,5Μ περιμετρικά και θα καλυφθούν με εντομοστεγές δίχτυ 50 MESH. |  |  |
|  | Το κόστος καλύπτει: |  |  |
|  | Προμήθεια – μεταφορά – εκφόρτωση – συναρμολόγηση – δοκιμές – εκπαίδευση και παράδοση εν πλήρη λειτουργία όλων των αναφερόμενου εξοπλισμοί. Κάλυψη όλων των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών για το κανονικό και πέραν αυτού ωράριο εργασίας όλου του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την αποπεράτωση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τον τόπο του έργου και τις υπάρχουσες συνθήκες της περιοχής (καιρικές, οδικές, υποδομές κλπ.). |  |  |
|  | Οι πάγκοι αυτοί θα φέρουν ορθοστάτες ύψους 1,5Μ περιμετρικά και θα καλυφθούν με εντομοστεγές δίχτυ 50 MESH. |  |  |
|  | Το κόστος καλύπτει: Προμήθεια – μεταφορά – εκφόρτωση – συναρμολόγηση – δοκιμές – εκπαίδευση και παράδοση εν πλήρη λειτουργία όλων των αναφερόμενων εγκαταστάσεων. Κάλυψη όλων των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών για το κανονικό και πέραν αυτού ωράριο εργασίας όλου του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την απο-περάτωση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τον τόπο του έργου και τις υπάρχουσες συνθήκες της περιοχής (καιρικές, οδικές, υποδομές κλπ.). |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 2 Πλήρες Αυτοματοποιήμενο Σύστημα-Θάλαμος Υδροπονικής Καλλιέργειας [προϋπολογιζομένη δαπάνη 37.900,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | 1. Θάλαμος καλλιέργειας (1 τεμάχιο) με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: |  |  |
|  | Πλήρης με κύρια είσοδο, προθάλαμο με πάγκο εργασίας και εσωτερική συρόμενη πόρτα και ξεχωριστό χώρο για μηχανοστάσιο, μόνωση με πάνελ πολυουρεθάνης 3mm και υδραυλική και ηλεκτρολογική προεγκατάσταση, διαστάσεων 6,20x2,44x2,99 (ΜxΠxΥ) μέτρα. |  |  |
|  | 2. Αντλία θερμότητας 5kW (1 τεμάχιο) για ψύξη και θέρμανση και προσαγωγή φρέσκου αέρα με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: Πλήρες σύστημα αεραγωγών, φίλτρα HEPA, δοχείο διαστολής και επιπλέον διάταξη ύγρανσης και αφύγρανσης, δεδομένα εποχιακής απόδοσης – κλάση εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου (35ο C / 55ο C) A+++/A++ με SCOP (35℃ / 55℃) και 4.46 / 3.20, αντιστοίχως, Ονομαστική Ισχύς και COP (A+7/W+35), Θερμική ισχύς (kW) 5.50 και COP 4.70, Ονομαστική Ισχύς και COP (A+2/W+35), Θερμική ισχύς (kW) 4.40 και COP 3.60, Ονομαστική Ισχύς και COP (A+7/W+35), Θερμική ισχύς (kW) 5.50 και COP 2.70, Ονομαστική Ισχύς και EER (A+35/W+18), Ψυκτική ισχύς (kW) 5.50 και EER 4.70, Ονομαστική Ισχύς και EER (A+35/W+7), Ψυκτική ισχύς (kW) 5.50 και EER 3.30, Εύρος Θερμοκρασιών Λειτουργίας (Θερμοκρασία Εξωτερικού Αέρα) Θέρμανση και DHW (Ελάχ. ~ Μέγ.) (℃) -25 ~ 35Ψύξη (Ελάχ. ~ Μέγ.) (℃) 5 ~ 48, Εύρος Θερμοκρασιών Λειτουργίας, (Θερμοκρασία Εξερχόμενου Νερού), Θέρμανση (Ελάχ. ~ Μέγ.) (℃) 15 ~ 65, Ψύξη (Ελάχ. ~ Μέγ.) (℃) 5 ~ 27, DHW (Ελάχ. ~ Μέγ.) (℃) 15 ~ 80, Ψυκτικό Μέσο, Τύπος R32 GWP 675, Ποσότητα προ-πλήρωσης (g) 1,400, Στάθμη Ισχύος Ήχου Ονομαστική τιμή / λειτουργία χαμηλού επιπέδου θορύβου (dB(A)) 57 / 54, Στάθμη Πίεσης Ήχου σε 1 M (Μετατροπή με SWL) Ονομαστική τιμή / λειτουργία χαμηλού επιπέδου θορύβου (dB(A)) 49 / 46, Στάθμη Πίεσης Ήχου σε 5 M (Μετατροπή με SWL) Ονομαστική τιμή / λειτουργία χαμηλού επιπέδου θορύβου (dB(A)) 35 / 32, Τροφοδοσία, Τάση, φάση, συχνότητα (V, Ø, Hz) 220-240, 1, 50, αντιστοίχως. |  |  |
|  | 3. Αφυγραντήρας (1 τεμάχιο) με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: ικανότητα αφύγρανσης μεγαλύτερη ή ίση των 50 λίτρων ανά 24 ώρες, για χώρο τουλάχιστον 70 τ.μ., και με ροή αέρα ίση ή μεγαλύτερη των 630 κυβικών μέτρων ανά ώρα και LED display. |  |  |
|  | 4. Υγραντήρας-νεφελοποιητής (1 τεμάχιο) με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: ύψος τουλάχιστον 35 εκατοστά, καθαρό βάρος μικρότερο ή ίσο 8 κιλών, διάμετρος δεξαμενής νερού τουλάχιστον 32 εκατοστών, όγκος δεξαμενής νερού τουλάχιστον 4,5 λίτρα, αναλογία υγρασίας τουλάχιστον 3,5-4 λίτρα ανά ώρα, με κατανάλωση ισχύος ίση ή μικρότερη των 100 watt, και τάση και συχνότητα λειτουργίας 220V/50Hz, αντιστοίχως. |  |  |
|  | 5. Φώτα LED καλλιέργειας (4 τεμάχια), με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: Ισχύος 750 watt, με ρύθμιση φωτεινότητας, πλήρη με τροφοδοτικό και σύστημα στήριξης, διαστάσεων 1,2x1,1 (ΜxΠ) μέτρα. |  |  |
|  | 6. Σύστημα αντίστροφης όσμοσης χαμηλής πίεσης (1 τεμάχιο), με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: με προφίλτρο μικροσωματιδίων και ενεργού άνθρακα, με διπλή μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης για παραγωγή κατ’ελάχιστον 80 λίτρα/ώρα, πίεση λειτουργίας 4-6 bar, τάση πίνακα ελέγχου 230V, απόρριψη άλατος 90%-95%. |  |  |
|  | 7. Σύστημα ελέγχου κλίματος (1 τεμάχιο), με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: με απομακρυσμένο έλεγχο μέσω wifi και έξυπνων συσκευών, πλήρες με αισθητήρες εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας, υγρασίας, CO2, φωτεινότητας, ανάλυση RH +-2%, ανάλυση και ακρίβεια θερμοκρασίας 0,5οC, εύρος αισθητήρα θερμοκρασίας τουλάχιστον 0 οC -50οC, εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας τουλάχιστον 0οC -50οC (όχι σε απευθείας έκθεση στον ήλιο), CO2 ανάλυση και ακρίβεια 50 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm), και με παρεχόμενο USB καλώδιο, τουλάχιστον 3m. |  |  |
|  | 8. Σύστημα προετοιμασίας θρεπτικού διαλύματος τύπου (1 τεμάχιο), με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: με απομακρυσμένο έλεγχο μέσω wifi και έξυπνων συσκευών, πλήρες με έλεγχο pH και αγωγιμότητας, με εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας τουλάχιστον 0οC -50οC (όχι σε απευθείας έκθεση στον ήλιο), με ανάλυση μέτρησης: και ανάλυση θρεπτικών συστατικών σε 0,1 EC, 1 CF, 5 ppm, και ανάλυση pH - 0,1 pH, με εύρος μέτρησης και μονάδες μέτρησης θρεπτικών συστατικών EC, CF ή TDS (500/640/700), με εύρος μέτρησης pH τουλάχιστον 2 - 12 pH, με εύρος δοσολογίας pH τουλάχιστον 4,5 - 8 pH, με εύρος θερμοκρασίας 0 - 50 °C, με ακρίβεια μέτρησης ως ακολούθως και για την ακρίβεια θρεπτικών συστατικών +/-0,1 EC, 1,0 CF ή 50 ppm (αντισταθμίζεται με τη θερμοκρασία), ακρίβεια pH - 0,1 pH, ακρίβεια θερμοκρασίας 1 °C καθώς και επιπρόσθετα με δεξαμενές πυκνών διαλυμάτων και κεντρική δεξαμενή τουλάχιστον 200 λίτρων και βυθιζόμενη αντλία ανακυκλοφορίας και αντλία άρδευσης. |  |  |
|  | 9. Πάγκος καλλιέργειας κυλιόμενος (1 τεμάχιο), με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: διαστάσεων 4x1,5 (ΜxΠ) μέτρων, πλήρης με μεταλλική βάση, πλαίσιο αλουμινίου και λεκάνη καλλιέργειας από ABS. |  |  |
|  | 10. Φορητό όργανο μέτρησης pH και αγωγιμότητας (4 τεμάχια), με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: μέτρηση pH, αγωγιμότητας/θρεπτικών συστατικών (EC, CF, ppm 500 and ppm 700) και θερμοκρασίας, με δυνατότητα αυτόματης αντιστάθμισης θερμοκρασίας, για περιβάλλον λειτουργίας θερμοκρασίας 0 – 50 ̊C, με ανάλυση μέτρησης: 0,1 pH, 0,1 EC, 1 CF. 10 ppm 500 (TDS), 10 ppm 700 και εύρος μέτρησης: 0,0 – 14,0 pH, 0,0 – 9,9 EC, 99 CF. 0 – 4950 ppm 500 (TDS). 0 – 6930 ppm 700 (EC x 700). 0 – 50 ̊C, αντιστοίχως, και ακρίβεια μέτρησης: ± 0,1 pH, ± 0,1 EC, ± 1 CF. ± 50 ppm 500(TDS), ± 70 ppm 700. ± 1 ̊C. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 3 Υπερφασματική Κάμερα [προϋπολογιζομένη δαπάνη 21.500,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | 1. Viewfinder camera ≥5 Mpix (rescaled to 1280*960 pixels) |  |  |
|  | Εστίαση Κάμερας ≥1.3 Mpix |  |  |
|  | Sd-card reader UHS-1 SD (≥32 GB SD κάρτα μνήμης) |  |  |
|  | Επεξεργαστής τύπου NVIDIA Tegra K1 ή μεγαλύτερο |  |  |
|  | Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας CPU τύπου Kepler Mobile και περισσότερο |  |  |
|  | Μνήμη ≥2GBytes DDR3L RAM and 8GB Emmc |  |  |
|  | Gps module τύπου U-BLOX GPS/GNSS MAX-M8Q-0 |  |  |
|  | Τάση λειτουργίας 3.7 V |  |  |
|  | Μπαταρία ≥ 5200mAh Li-Ion battery (Type 26650) |  |  |
|  | WiFi IEEE Std 802.11 b / g / n |  |  |
|  | Ζώνη Μήκους Κύματος (Wavelength band) 400 – 1000 nm |  |  |
|  | Αισθητήρας τύπου CMOS |  |  |
|  | Χωρική Δειγματοληψία (Spatial Sampling) ≥ 512 pix |  |  |
|  | Spectral Bands 204 (with Bin 2x: 102, Bin 3x: 68) |  |  |
|  | Ανάλυση Εικόνας ≥ 512 x 512 pix |  |  |
|  | Μέγεθος εικονοστοιχείου (pixel size) 17.58 μm x 17.58 μm |  |  |
|  | Μέγεθος εξόδου δεδομένων (data output) ≥ 12 bit |  |  |
|  | QE peak >45 % |  |  |
|  | Full-well capacity >32000 e |  |  |
|  | Peak SNR >400:1 |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 4 Κινητή τροχήλατη ρομποτική πλατφόρμα με βραχίονα [προϋπολογιζομένη δαπάνη 60.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Κινητή τροχήλατη ρομποτική πλατφόρμα με βραχίονα, με: |  |  |
|  | Α. Τροχήλατη Βάση = 1 τεμάχιο |  |  |
|  | Α1. Βάρος: Από 50 έως 60 κιλά |  |  |
|  | Α2. Δυνατότητα φόρτωσης φορτίου: Μεγαλύτερο από 70 κιλά |  |  |
|  | Α3. Ταχύτητα κίνησης: Τουλάχιστον 2 m/s |  |  |
|  | Α4. Προστασία: IP54 ή μεγαλύτερη |  |  |
|  | Α5. Βασική επικοινωνία μέσω Ethernet, USB, Wi-Fi (2.4GHz & 5GHz), LTE, GPS |  |  |
|  | A6. Αυτονομία μπαταρίας έως και 8 ώρες |  |  |
|  | A7. Δυνατότητα για ανάβαση με φορτίο 50 κιλών 90% (42°) ή μεγαλύτερη |  |  |
|  | A8. Προγραμματισμός μέσω ROS 2 |  |  |
|  | Β. Lidar = 1 τεμάχιο |  |  |
|  | Β1. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο: |  |  |
|  | Β2. Συχνότητα Σκαναρίσματος: Τουλάχιστον 12 Hz |  |  |
|  | Β3. Γωνιακή ανάλυση: 0.33μοίρες ή καλύτερη |  |  |
|  | Β4. Τροφοδοσία: 24V |  |  |
|  | Β5. Χρόνος απόκρισης ενός scan λιγότερο από 80 ms |  |  |
|  | Γ. Stereo Camera = 1 τεμάχιο |  |  |
|  | Γ1. Ακρίβεια: < 2% έως τα 3 μέτρα |  |  |
|  | Γ2. Βάρος: Λιγότερο από 200 γραμμάρια |  |  |
|  | Γ3. Κατανάλωση ρεύματος: Λιγότερη από 400mA |  |  |
|  | Γ4. Απόσταση λειτουργίας έως 20m |  |  |
|  | Δ. Depth Camera = 1 τεμάχιο |  |  |
|  | Δ1. Απόσταση λειτουργίας: Τουλάχιστον 3 μέτρα |  |  |
|  | Δ2. Depth frame rate: Έως και 90 fps |  |  |
|  | Δ3. Ακρίβεια RGB sensor: Τουλάχιστον 2 MP |  |  |
|  | Ε. Ρομποτικός Βραχίονας = 1 τεμάχιο |  |  |
|  | Ε1. Βαθμοί ελευθερίας βραχίονα: Τουλάχιστον 6 |  |  |
|  | Ε2. Προγραμματισμός μέσω ROS 2: |  |  |
|  | Ε3. Ενσωματωμένος controller στη βάση του βραχίονα: |  |  |
|  | Ε4. Κατανάλωση: Έως και 40 Watts |  |  |
|  | Ε5. Βάρος βραχίονα: Έως και 7.8 κιλά |  |  |
|  | Ε6. Δυνατότητα μεταφοράς συνεχόμενου φορτίου: Τουλάχιστον 4 κιλά |  |  |
|  | Ε7. Μέγιστη έκταση βραχίονα: Τουλάχιστον 82cm |  |  |
|  | ΣΤ. Ο βραχίονας να φέρει αρπάγη (1 τεμάχιο) με: |  |  |
|  | ΣΤ1. Stroke: Τουλάχιστον 80mm |  |  |
|  | ΣΤ2. Grip force: Τουλάχιστον 230 Ν |  |  |
|  | ΣΤ3. Ακρίβεια θέσης: 0.4mm ή καλύτερη |  |  |
|  | ΣΤ4. Ταχύτητα κλεισίματος: Τουλάχιστον 120 mm/s |  |  |
|  | Ζ. Παράδοση/Υποστήριξη: |  |  |
|  | Ζ2. Η τροχήλατη πλατφόρμα να παραδοθεί με εγκατεστημένα και καλωδιωμένα τα παραπάνω παρελκόμενα προϊόντα (αισθητήρια και βραχίονα) |  |  |
|  | Ζ3. Ο βραχίονας να συνδέεται με την πλατφόρμα με ειδική βάση που θα φέρει υποδοχή για πιθανή προσθήκη δεύτερου βραχίονα στο μέλλον. |  |  |
|  | Ζ4. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών |  |  |
|  | Ζ5. Το σύνολο του εξοπλισμού θα είναι καινούριο και αμεταχείριστο |  |  |
|  | Ζ6. Ο προμηθευτής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015 |  |  |
|  | Ζ7. Ο προμηθευτής να διαθέτει ΕΝ ISO 14001:2015 |  |  |
|  | Ζ8. Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης |  |  |
|  | Ζ9. Ο προμηθευτης θα πρέπει να επιβεβαιώσει το απόθεμα στην αποθήκη του ή να επιβεβαιώσει την ετοιμότητα του να παραδώσει εντός π.χ. δύο ημερών μόλις γίνει η παραγγελία από τον ΕΥ (όταν είναι έτοιμη η άδεια της ΔΕΔΔΗΕ). |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 5 Προμήθεια και εγκατάσταση διασυνδεμένης Αγροβολταϊκής μονάδας συνολικής ισχύος 48 kWp προσαρμοσμένης διαφάνειας για τις ανάγκες φυτικής παραγωγής αμπελώνα. [προϋπολογιζομένη δαπάνη 50.500,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Αναλυτικότερα, τα προς προμήθεια ειδών θα χαρακτηρίζονται από τα κάτωθι: |  |  |
|  | 1) Ημιδιαφανή PV πάνελ |  |  |
|  | Ημιδιαφανή με 70% διαφάνεια. |  |  |
|  | Πλήρως πιστοποιημένα σύμφωνα με το standard IEC 61215. |  |  |
|  | Γραμμική εγγύηση λειτουργίας και απόδοσης. |  |  |
|  | Μέγεθος ≥ 2m2. |  |  |
|  | Πλήρως ανακυκλώσιμα. |  |  |
|  | Να διαθέτουν νανοϋλικά φιλμ που μετατρέπουν το υπεριώδες φως σε χρήσιμη φωτοσυνθετική ενέργεια στο ορατό φάσμα είτε στα 400-450 μm είτε στα 600-650 μm ή κατά προτίμηση και στις 2 περιοχές. |  |  |
|  | 2) Μεταλλικό Σύστημα Στήριξης |  |  |
|  | Ποδαρικά από γαλβανιζέ εν θερμώ δοκό RHS 100x50. |  |  |
|  | Διαγώνιος από γαλβανιζέ προφίλ C100χ3. |  |  |
|  | Τεγίδες από γαλβανιζέ δοκό RHS 50x30, RHS 80x40, RHS 60x40 & προφίλ Ζ100. |  |  |
|  | Χιασμοί από γαλβανιζέ σωλήνα CHS Φ33. |  |  |
|  | Κόντρες μεταξύ ποδαρικού και διαγωνίου σωλήνα γαλβανιζέ CHS Φ42. |  |  |
|  | Υδρορροές, γαλβανιζέ λαμαρίνα 1,8mm. |  |  |
|  | 3) Αντιστροφέας |  |  |
|  | Απόδοση ≥ 90%. |  |  |
|  | Πλήρη συμβατότητα με zero-feed-in. |  |  |
|  | Σύστημα MPPT (maximum power point tracker). |  |  |
|  | 4) Καλώδια |  |  |
|  | Τα καλώδια θα πρέπει να είναι επαρκώς διαστασιολογημένα ώστε να φέρουν τα ρεύματα και τις ηλεκτρικές τάσεις της αγροβολταικής μονάδας λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής και το χώρο εγκατάστασης τους. |  |  |
|  | 5) Ηλεκτρικός Πίνακας |  |  |
|  | Ισχύει και για τους πίνακες η ίδια κωδικοποίηση χρωμάτων για φάσεις, γείωση και ουδέτερο που ισχύουν για τους αγωγούς σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 60446:2006. |  |  |
|  | Ο Πίνακας θα φέρει συλλεκτήρια μπάρα γειώσεως. |  |  |
|  | Ο Πίνακας θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό του κατασκευαστή των πινάκων για τα πιο κάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: |  |  |
|  | - Ονομαστική τάση σε Volt (V). |  |  |
|  | - Αντοχή σε συμμετρική και κρουστική ένταση βραχυκυκλώματος. |  |  |
|  | - Ονομαστική ένταση των ζυγών σε Amber (A). |  |  |
|  | o - Βαθμός προστασίας κατά DIN 40050. |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : |  |  |
|  | Τα υπομέρους υποσυστήματα του υπό προμήθεια συστήματος διαθέτουν CE. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον δέκα (10.0) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση του συστήματος στο χώρο εγκατάστασης και εφόσον το σύστημα έχει εγκατασταθεί. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2.0) έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για δύο (2.0) έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα επιβεβαιώσει την παράδοση των υλικών, αλλά θα τα κρατήσει στις αποθήκες του σε περίπτωση που η αδειοδοτική διαδικασία (από ΔΕΔΔΗΕ) δεν έχει τελειώσει και ως εκ τούτου η εγκατάσταση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 6 Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας παραγωγής υδρογόνου καθαρότητας 99.9% μέσω ηλεκτρόλυσης, και με δυνατότητα αποθήκευσης και τροφοδότησης ηλεκτρικών φορτίων χρησιμοποιώντας την τεχνολογίας των fuel cell και ηλεκτρικούς μετατροπείς [προϋπολογιζομένη δαπάνη 162.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Αναλυτικότερα, τα προς προμήθεια ειδών θα χαρακτηρίζονται από τα κάτωθι: |  |  |
|  | 1. Μονάδα Ηλεκτρόλυσης νερού |  |  |
|  | Η Μονάδα Ηλεκτρόλυσης νερού θα πρέπει να παράγει υδρογόνο (Η2) καθαρότητας 99.9% κάνοντας χρήση της τεχνολογίας της μεβράνης ανταλλαγής ανιόντων. |  |  |
|  | Η ποσότητα παραγωγής Υδρογόνου της κάθε Μονάδας Ηλεκτρόλυσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.5 Nm3/ώρα στα 35 Bar πίεσης. |  |  |
|  | Η Μονάδα Ηλεκτρόλυσης νερού θα πρέπει να λειτουργεί με παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος 230 V. |  |  |
|  | Η Μονάδα Ηλεκτρόλυσης νερού θα πρέπει να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη με κατάλληλα ενσωματωμένα όργανα μέτρησης των διαφόρων παραμέτρων της διεργασίας, μετρώντας κατ’ελάχιστο πίεση, θερμοκρασία, και πίεση εισαγόμενου νερού. |  |  |
|  | Η Μονάδα Ηλεκτρόλυσης νερού θα πρέπει να είναι πλήρως ελέγξιμη μέσω τοπικού τερματικού υπολογιστή χρησιμοποιώντας συμβατό τυποποιημένο λογισμικό (πλατφόρμα ελέγχου) αλλά απομακρυσμένα μέσω εφαρμογής cloud και σχετικής εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο. |  |  |
|  | Η Μονάδα Ηλεκτρόλυσης νερού θα πρέπει να επικοινωνεί ενσύρματα με βιομηχανικά πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως modbus και TCP via ethernet. |  |  |
|  | 2. Μονάδα Εξαχνωτή (Dryer) για φιλτράρισμα του Υδρογόνου |  |  |
|  | Ο Εξαχνωτής (Dryer) θα πρέπει να φιλτράρει το Υδρογόνο ώστε το παραγόμενο προϊόν να είναι καθαρότητας 99.9% στα 35 bar. |  |  |
|  | Ο Εξαχνωτής (Dryer) θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατό με τη Μονάδα Ηλεκτρόλυσης και να μπορεί να λειτουργήσει στο ίδιο περιβάλλον αυτοματισμού και επικοινωνίας με το αντίστοιχο περιβάλλον αυτοματισμού και επικοινωνίας της Μονάδας Ηλεκτρόλυσης. |  |  |
|  | 3. Μονάδα Αυτόματης Δεξαμενής Πλήρωσης νερού |  |  |
|  | Η μονάδα της Αυτόματης δεξαμενής πλήρωσης νερού του συστήματος ηλεκτρόλυσης θα πρέπει να εξυπηρετεί τουλάχιστον δέκα (10.0) Μονάδες Ηλεκτρόλυσης νερού και να παρέχει αυτόματα ρυθμιζόμενη πίεση μεταξύ 0-6 barg και μέγιστη ροή έως τουλάχιστον 3.5 λίτρα/ λεπτό. |  |  |
|  | Η μονάδα της Αυτόματης δεξαμενής πλήρωσης νερού θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατή με τη Μονάδα Ηλεκτρόλυσης και να μπορεί να λειτουργήσει στο ίδιο περιβάλλον αυτοματισμού και επικοινωνίας με το αντίστοιχο περιβάλλον αυτοματισμού και επικοινωνίας της Μονάδας Ηλεκτρόλυσης. |  |  |
|  | 4. Μονάδα Παραγωγής απιονισμένου νερού |  |  |
|  | Η Μονάδα Παραγωγής απιονισμένου νερού θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές κατά ASTM D1193-06 (είτε Type IV είτε Type II είτε Type III). |  |  |
|  | Η Μονάδα Παραγωγής απιονισμένου νερού θα πρέπει να παράγει τουλάχιστον 5 λίτρα νερού την ώρα. |  |  |
|  | 5. Σύστημα Σωληνώσεων για την διαχείριση του παραγόμενου Υδρογόνου |  |  |
|  | Το σύστημα σωληνώσεων (όπως και οι σύνδεσμοι αυτών) θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα SS316. |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει φέρει πιστοποίηση για λειτουργία υπό πίεση τουλάχιστον 50 Barg. |  |  |
|  | 6. Μονάδα Ανίχνευσης Υδρογόνου |  |  |
|  | Η Μονάδα Ανίχνευσης Υδρογόνου θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ΑΤΑΧ. |  |  |
|  | Η Μονάδα Ανίχνευσης Υδρογόνου θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη για διάφορα επίπεδα ανίχνευσης υδρογόνου (Η2). |  |  |
|  | Η Μονάδα Ανίχνευσης Υδρογόνου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με σειρήνα και φάρο (ώστε να ειδοποιεί σε περίπτωση ανίχνευσης υδρογόνου άνω των ορίων) καθώς και μπαταρία για αδιάληπτη λειτουργία έως 4 ώρες. |  |  |
|  | 7. Ερμάριο βιομηχανικού τύπου 19’’ (19 ιντσών) για το σύστημα ηλεκτρόλυσης |  |  |
|  | Το ερμάριο στο οποίο θα προσαρμοστεί το σύστημα ηλεκτρόλυσης θα πρέπει να είναι τυποποιημένο βιομηχανικού τύπου 19’’ (19 ιντσών), με διαστάσεις ώστε η Μονάδα της Ηλεκρόλυσης, η Μονάδα του Εξαχνωτή και η Μονάδα της Αυτόματης Δεξαμενής Πλήρωσης νερού να ενσωματώνονται χωρίς να προεξέχουν των πλαισίων. Δεν απαιτούνται θύρες μπροστά και πίσω. |  |  |
|  | 8. Μονάδα Κυψέλης Υδρογόνου (fuel cell) |  |  |
|  | Η Μονάδα Κυψέλης Υδρογόνου θα πρέπει να είναι ισχύος τουλάχιστο 5000 W. |  |  |
|  | Η Μονάδα Κυψέλης Υδρογόνου θα πρέπει είναι τύπου μεμβράνης εναλλαγής πρωτονίων (proton exchange membrane, PEM), ικανή να τροφοδοτείται από καθαρό υδρογόνο (καθαρότητας άνω του 99,9 %κ.ο) σε χαμηλή πίεση (0,44-0,55 Bar). |  |  |
|  | Η Μονάδα Κυψέλης Υδρογόνου θα πρέπει να φέρει σύστημα προγραμματισμένου βραχυκυκλώματος (short circuit unit)καθώς και αυτόματο σύστημα ελέγχου με τις κατ’ελάχιστο παρακάτω λειτουργίες: |  |  |
|  | Αυτόματη διακοπή λειτουργίας της συστοιχίας κυψελών καυσίμου. |  |  |
|  | Αυτόματη βαλβίδα παροχής υδρογόνου. |  |  |
|  | Αυτόματη βαλβίδα απομάκρυνσης περίσσειας υδρογόνου. |  |  |
|  | 9. Σύστημα σωληνώσεων υψηλής και χαμηλής πίεσης για την τροφοδοσία της μονάδα Κυψέλης Υδρογόνου |  |  |
|  | • Οι σωληνώσεις του συστήματος (όπως και οι σύνδεσμοι αυτών) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα SS316. |  |  |
|  | • Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (όπως π.χ. βαλβίδες χειροκίνητες και ηλεκτρονικές, ρυθμιστές πίεσης, μανόμετρα, αισθητήρες και λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης) προκειμένου να επιτευχθεί η σύνδεση της συστοιχίας κυψελών καυσίμου με την παροχή υδρογόνου (φιάλη συμπιεσμένου υδρογόνου), καθώς και για να επιτρέπει την ασφαλή απομάκρυνση περίσσειας υδρογόνου. |  |  |
|  | 10. Ερμάριο βιομηχανικού τύπου 19’’ (19 ιντσών) για το σύστημα της Κυψέλη Υδρογόνου |  |  |
|  | Το ερμάριο στο οποίο θα προσαρμοστεί το σύστημα της κυψέλης Υδρογόνου (Fuel Cell) θα πρέπει να είναι τυποποιημένο βιομηχανικού τύπου 19’’ (19 ιντσών), με διαστάσεις ώστε ο τοποθετημένος εξοπλισμός (Μονάδα Κυψέλης Υδρογόνου και τα βοηθητικά του συστήματα) να μην προεξέχει των πλαισίων. Δεν απαιτούνται θύρες μπροστά και πίσω. |  |  |
|  | 11. Μονάδα Αποθήκευσης Υδρογόνου |  |  |
|  | Η Μονάδα Αποθήκευσης Υδρογόνου θα πρέπει να φέρει μεταλλική κατασκευή για αποθήκευση υδρογόνου σε δύο (2.0) φιάλες των 50 λίτρων /200/350 bar κατάλληλες για υδρογόνο υψηλής καθαρότητας 99,9% μαζί με τα απαραίτητα μανόμετρα υψηλής και χαμηλής πίεσης και εκτονωτές. |  |  |
|  | 12. Συμπιεστής Αερίων (Κομπρεσέρ) για την συμπίεση του παραγόμενου Υδρογόνου |  |  |
|  | Συμπιεστής Αερίων (Κομπρεσέρ) για την συμπίεση του παραγόμενου Υδρογόνου υψηλής καθαρότητας 99,9% |  |  |
|  | Δυνατότητα συμπίεσης τουλάχιστον από τα 15 Bar στα 350 Bar. |  |  |
|  | Ρυθμό ροής αερίου τουλάχιστον 1 Νm3 / ώρα έως 6 Νm3 / ώρα. |  |  |
|  | 13. Σύστημα σωληνώσεων για την διαχείριση του αποθηκευμένου Υδρογόνου |  |  |
|  | Οι σωληνώσεις του συστήματος (όπως και οι σύνδεσμοι αυτών) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα SS316 |  |  |
|  | Το σύστημα σωληνώσεων θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση για λειτουργία υπό πίεση τουλάχιστον 400 Barg. |  |  |
|  | 14. Διαθέτης Υψηλής πίεσης υδρογόνου έως 350 Bar για πλήρωση οχημάτων υδρογόνου (High Pressure Dispenser) |  |  |
|  | • O Διαθέτης θα πρέπει να είναι συμβατός με τα συστήματα πλήρωσης οχημάτων δίκυκλων ή τετρακύκλων που είναι εγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση |  |  |
|  | 15. Μετατροπέας (Inverter) διασύνδεσης ισχύος 10KVA |  |  |
|  | Ο μετατροπέας (Ιnverter) θα πρέπει να είναι ονομαστικής ισχύος τουλάχιστο 10 kVA |  |  |
|  | απόδοση αιχμής του μετατροπέα (peak power efficiency) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη τοy 90% |  |  |
|  | Ο μετατροπέας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα τριφασικής σύνδεσης στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ. |  |  |
|  | Ο μετατροπέας θα πρέπει να πληροί τα σχετικά πρότυπα VDE 0126-1 και EN50549-1. |  |  |
|  | 16. Μονάδα Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω συσσωρευτών (μπαταριών) Ιόντων Λιθίου |  |  |
|  | Η μονάδα συσσωρευτών θα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές Ιόντων Λιθίου συνολικής ονομαστικής ενέργειας τουλάχιστο 5 kWhr και συνολικής ονομαστικής τάσης 600 V +/- 10%. |  |  |
|  | Το σύστημα Μπαταριών θα πρέπει να έχει CE και να διαθέτει εσωτερικό BMS (battery management system) για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των συσσωρευτών. |  |  |
|  | 17. Σύστημα αυτοματισμού |  |  |
|  | Το σύστημα αυτοματισμού θα εμπεριέχει πίνακα ο οποίος θα ενσωματώνει τους διάφορους αυτοματισμούς του συστήματος ηλεκτρόλυσης. |  |  |
|  | Το σύστημα αυτοματισμού θα επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργεία και αυτοματισμό των αναφερόμενων υποσυστημάτων. |  |  |
|  | 18. Βιομηχανικός οικίσκος |  |  |
|  | Ο Βιομηχανικός οικίσκος θα έχει διαστάσεις τουλάχιστο 12Χ 2.5 μέτρα και θα είναι μεταλλικής κατασκευής, προκατασκευασμένος σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαστάσεις της αγοράς. |  |  |
|  | Ο Βιομηχανικός οικίσκος θα στεγάσει τις μονάδες ηλεκτρόλυσης, κυψέλης υδρογόνου, αποθήκευσης υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και το σύστημα αυτοματισμού. |  |  |
|  | Στα διαμερίσματα που προβλέπεται ύπαρξη Υδρογόνου θα πρέπει κάθε ηλεκτρολογικό υλικό να φέρει προστασία κατά ΑΤΕΧ και η ηλεκτρολογική διασύνδεση να γίνει κατά το ίδιο πρότυπο. |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: |  |  |
|  | Το σύστημα είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Το σύστημα διαθέτει CE. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης εφόσον απαιτείται από την φύση των παρεχόμενων υλικών. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος ή άλλως έχει συνάψει σύμβαση με τεχνική εταιρεία που έχει εγκαταστήσει τουλάχιστον δύο παρόμοια συστήματα την τελευταία τριετία. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα υποβάλει βεβαίωση/δήλωση για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον πέντε (5.0) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των συσκευών ηλεκτρόλυσης και κυψέλης υδρογόνου στο χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 2 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου |  |  |
|  | Η εγκατάσταση του εξοπλισμού και θέση σε λειτουργία περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή |  |  |
|  | O προμηθευτής μαζί με την προσφορά του θα υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης προς τα ανωτέρω. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 7 FTIR με μικροσκόπιο [προϋπολογιζομένη δαπάνη 130.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Το σύστημα αποτελείται από φασματοφωτόμετρο FT-Mid IR, μικροσκόπιο, σύστημα ελέγχου τράπεζας του μικροσκοπίου, λογισμικό του μικροσκοπίου και λογισμικό του FTIR. είναι κατάλληλο για εφαρμογές μικροσκοπίας FTIR απλού σημείου, αυτοματοποιημένης χαρτογράφησης (mapping) και απεικόνισης μικρής περιοχής (imaging). Μπορεί να αναβαθμιστεί σε σύστημα με δυνατότητα πλήρους απεικόνισης. |  |  |
|  | Β. Τεχνικά χαρακτηριστικά του FT-IR: |  |  |
|  | Πλήρες σύστημα φασματοφωτομέτρου FT-IR με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: |  |  |
|  | Περιστρεφόμενο ιντερφερόμετρο τύπου Michelson με ενσωματωμένα οπτικά υψηλής ανακλαστικότητας. Δεν απαιτεί δυναμική ευθυγράμμιση του κατόπτρου. |  |  |
|  | Ερμητικά κλειστό και ξηρό οπτικό σύστημα, με αντικραδασμική βάση, το οποίο καλύπτει εύρος: 8,300–350 cm-1 |  |  |
|  | Επιτυγχάνει φασματική διακριτική ικανότητα 0.5 cm-1 |  |  |
|  | Επιτυγχάνει επαναληψιμότητα στους 3,000cm-1 καλύτερη από 0.01 cm-1 |  |  |
|  | Επιτυγχάνει ακρίβεια στους 3,000cm-1: 0.1 cm-1 |  |  |
|  | Επιτυγχάνει ευαισθησία (S/N), τουλάχιστον: |  |  |
|  | 9.300:1 peak to peak, για σάρωση 5sec |  |  |
|  | 32.000:1 peak to peak, για σάρωση 1min |  |  |
|  | Διαθέτει κινηματική στήριξη ώστε να μην απαιτείται ευθυγράμμιση των οπτικών |  |  |
|  | Διαθέτει πηγή mid -IR, μεγάλης διάρκειας ζωής και εύκολης αντικατάστασης από τον χειριστή. |  |  |
|  | Διαθέτει διαχωριστή δέσμης (beam splitter) από KBr. |  |  |
|  | Διαθέτει οπτικά υψηλής ανακλαστικότητας για κάλυψη του εύρους Mid IR. |  |  |
|  | Περιλαμβάνει ανιχνευτή υψηλής γραμμικότητας που λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου |  |  |
|  | Διαθέτει αυτόματη αναγνώριση εξαρτημάτων δειγματοληψίας με την τοποθέτησή τους. Οι παράμετροι του συστήματος βελτιστοποιούνται αυτόματα ανάλογα με το εξάρτημα δειγματοληψίας που χρησιμοποιείται. |  |  |
|  | Οι πληροφορίες του εξαρτήματος αποθηκεύονται μαζί με τις φασματικές μετρήσεις. |  |  |
|  | Διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση ατμοσφαιρικών ατμών (Η2Ο & CO2) χωρίς την ανάγκη λήψης φασμάτων αναφοράς ή βαθμονόμησης. |  |  |
|  | Περιλαμβάνει σύστημα προτύπων για αυτόματη βαθμονόμηση. Τα ενσωματωμένα πρότυπα πιστοποίησης να καλύπτουν τόσο το μήκος κύματος (ποιοτικά) όσο και την απορρόφηση (ποσοτικά). |  |  |
|  | Δεν απαιτείται η αντικατάσταση ή η αναγέννηση των ξηραντικών στοιχείων για χρονικό διάστημα περίπου 5 ετών υπό συνθήκες περιβάλλοντος 25°C και 90% σχετική υγρασία |  |  |
|  | είναι δυνατή η αναβάθμισή του συστήματος με κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως μετακινούμενο σύστημα για μετρήσεις στο πεδίο. |  |  |
|  | Διαθέτει TCP/IP interface το οποίο επιτρέπει σύνδεση σε LAN |  |  |
|  | Επιτελεί ελέγχους ποιότητας για λάθη σε κοινές προετοιμασίες δείγματος και του χρήστη |  |  |
|  | Συνοδεύεται από κατάλληλη βιβλιοθήκη φασμάτων |  |  |
|  | Γ. ATR εξάρτημα γενικής χρήσης για Φασματόμετρο FTIR |  |  |
|  | περιλαμβάνει κρύσταλλο από διαμάντι το οποίο είναι γενικής χρήσης, κατάλληλο και για στερεά και για υγρά δείγματα. |  |  |
|  | Αριθμός ανακλάσεων: 1 (single reflection) |  |  |
|  | έχει δυνατότητα παραγωγής υψηλής ποιότητας φάσματος με τη χρήση βραχίονα πίεσης που επιτρέπει την καλή επαφή του δείγματος με το διαμάντι. |  |  |
|  | διαθέτει αισθητήρα και ένδειξη πίεσης του βραχίονα σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλή επαναληψιμότητα από δείγμα σε δείγμα ή από χρήστη σε χρήστη. |  |  |
|  | Αυτόματη αναγνώριση από το μηχάνημα, αμέσως μόλις αυτό τοποθετείται. Η αναγνώριση περιλαμβάνει το serial number. |  |  |
|  | Αυτόματη βελτιστοποίηση των οπτικών χωρίς να χρειάζεται ευθυγράμμιση και ρύθμιση από τον χρήστη. |  |  |
|  | Το εξάρτημα, αμέσως μετά την τοποθέτησή του, ενσωματώνεται πλήρως στο σύστημα, και αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο. |  |  |
|  | Δ. Σύστημα μικροσκοπίου |  |  |
|  | Μέθοδοι λειτουργίας: Διαπερατότητα, ανάκλαση και ATR λειτουργία μέσω ενσωματωμένου αυτομάτου Micro ATR το οποίο να συνοδεύει το σύστημα. |  |  |
|  | διαθέτει ανιχνευτή απλού στοιχείου Medium Band MCT. |  |  |
|  | Επιφάνεια δείγματος: 160 x 60 mm ή 75 Χ 50 mm. |  |  |
|  | H τράπεζα διαθέτει ακρίβεια κίνησης 0,1μ. |  |  |
|  | διαθέτει αριθμητικό άνοιγμα (ΝΑ - numerical aperture) 0.6 (στο IR) με αυτόματη εναλλαγή μεταξύ IR και ορατού για βελτιωμένο βάθος πεδίου στο ορατό. |  |  |
|  | περιλαμβάνεται αυτοματοποιημένο εξάρτημα Micro-ATR με μηχανοκίνητη κίνηση και έλεγχο πίεσης. Διαθέτει αυτόματο αισθητήρα πίεσης και ρυθμιζόμενο έλεγχο της ασκούμενη δύναμης. |  |  |
|  | Η φωτισμός του δείγματος γίνεται με λευκό φως LED για απεικόνιση πραγματικών χρωμάτων. Επιπλέον διαθέτει λειτουργία αυτόματου φωτισμού. |  |  |
|  | Αλλαγή μεταξύ Ορατού και IR με ΜΗΔΕΝΙΚΗ μηχανική κίνηση, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι το σημείο που μελετάται με φάσμα υπερύθρου είναι ακριβώς το σημείο επιλογής του χρήστη. |  |  |
|  | Φασματικό εύρος: 8300 – 600 cm-1 τουλάχιστον. |  |  |
|  | Ευαισθησία (σήμα προς θόρυβος): καλύτερη από 40.000:1 για μέτρηση διάρκειας 2 min σε 4cm-1 διακριτική ικανότητα και σε εύρος 2100-2000cm-1 |  |  |
|  | Δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης σε σύστημα πλήρους απεικόνισης (full imaging) |  |  |
|  | Ε. Λογισμικό συστήματος |  |  |
|  | διαθέτει μία ενιαία πλατφόρμα λογισμικού που να ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για το σύστημα μικροσκοπίου – FTIR, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του συστήματος και της διαχείρισης και ανάλυσης των δεδομένων. Διαθέτει δυνατότητες αυτοματοποίησης όπως αυτόματης εύρεσης περιοχής ενδιαφέροντος, αυτόματη ρύθμιση διαφράγματος και έλεγχος ATR. Η ανάλυση μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα με τη συλλογή δεδομένων ώστε να δίνεται η δυνατότητα έκθεσης των αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο. |  |  |
|  | Ένδειξη εικόνας σε πραγματικό χρόνο |  |  |
|  | διαθέτει αυτόματη ενίσχυση της αντίθεσης σε εικόνες μέσω του εντοπισμού πραγματικών φασματικών διαφορών, διαδικασία η οποία είναι απλή και να γίνεται με το πάτημα ενός πλήκτρου. |  |  |
|  | Το σημείο δειγματοληψίας και η επιφάνεια του διαφράγματος για όλους τους τρόπους καταγραφής δεδομένων γίνονται με ταυτόχρονη απεικόνιση του δείγματος στο ορατό. |  |  |
|  | Η εναλλαγή των λειτουργιών διαπερατότητας και ανάκλασης γίνεται με το πάτημα ενός πλήκτρου. |  |  |
|  | ΣΤ. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ |  |  |
|  | συνοδεύεται από επιτραπέζιο ηλεκτρονικό υπολογιστή πρόσφατης τεχνολογίας κατάλληλο για την απρόσκοπτη λειτουργία του λογισμικού και τον έλεγχο του οργάνου, όπως προτείνεται από τον κατασκευαστή και εκτυπωτή με τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | Επεξεργαστή i5 - 9ης γενιάς ή νεότερο. |  |  |
|  | Μνήμη RAM 16 GB τουλάχιστον. |  |  |
|  | Σκληρό δίσκο 500 ΜΒ SSD και εξωτερικό HDD 1TB. |  |  |
|  | Έγχρωμη οθόνη 24 inch (LED). |  |  |
|  | Πληκτρολόγιο τύπου QWERTY 101 πλήκτρων και mouse. |  |  |
|  | Τις απαραίτητες θύρες επικοινωνίας με το όργανο. |  |  |
|  | Τις απαραίτητες θύρες διασύνδεσης (και οπωσδήποτε δικτύου, 4xUSB3, 4xUSB2) |  |  |
|  | Λειτουργικό σύστημα Windows κατάλληλης έκδοσης για την υποστήριξη του λογισμικού. |  |  |
|  | Εκτυπωτή laser δικτυακό που να συνοδεύεται από 3 toners των 3.500 σελίδων. |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: |  |  |
|  | Το σύστημα είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Το σύστημα διαθέτει CE. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου. |  |  |

| Α/Α |  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 8 Σύστημα υδραυλικών μετρήσεων απωλειών αρδευτικών δικτύων και Σύστημα κίνησης αρδευτικού νερού στο έδαφος [προϋπολογιζομένη δαπάνη 31.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |  |  |  |
|  | Το σύστημα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη με τις κάτωθι προδιαγραφές: |  |  |  |  |  |
|  | Α. Ψηφιακός πάγκος υδραυλικής |  |  |  |  |  |
|  | Η μονάδα πρέπει να έχει σχεδιαστεί ως φορητή και αυτόνομη μονάδα σέρβις για μια σειρά από 30+ αξεσουάρ. |  |  |  |  |  |
|  | Η μονάδα πρέπει να παρέχεται ως βασικός εξοπλισμός με λογισμικό χειροκίνητων δεδομένων για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και της κατανόησης της σειράς Fluid Mechanics. Το λογισμικό πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δυνατότητες Mimic Diagram, Tabular Display και Graphical Display. Κάθε εξάρτημα πρέπει να είναι διαθέσιμο με εκπαιδευτικό λογισμικό που παρέχει αυτόματο υπολογισμό των απαιτούμενων αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας μετρήσεις χειροκίνητης εισαγωγής, μαζί με κείμενα βοήθειας που περιγράφουν λεπτομερώς τις πειραματικές διαδικασίες. |  |  |  |  |  |
|  | Κάθε αξεσουάρ θα πρέπει να παρέχεται ως πλήρης εξοπλισμός που δεν χρειάζεται πρόσθετα είδη σέρβις εκτός από τον πάγκο υδραυλικών. Όταν συνδεθούν με τον πάγκο θα πρέπει να είναι αμέσως έτοιμα για χρήση. |  |  |  |  |  |
|  | Ο πάγκος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από ελαφρύ ανθεκτικό στη διάβρωση πλαστικό και τοποθετημένος σε τροχούς για κινητικότητα. |  |  |  |  |  |
|  | Το επάνω μέρος του πάγκου πρέπει να ενσωματώνει ένα ανοιχτό κανάλι ροής με προεξοχές κατά μήκος των δύο πλευρών για τη στήριξη του εξαρτήματος κατά τη δοκιμή. |  |  |  |  |  |
|  | Ο πάγκος πρέπει να περιλαμβάνει ένα ψηφιακό ροόμετρο για την εμφάνιση της παροχής ανά πάσα στιγμή τοποθετημένο στην μπροστινή όψη της μονάδας. |  |  |  |  |  |
|  | Το ανοιχτό άκρο του καναλιού πρέπει να περιλαμβάνει έναν φορέα φράγματος και τα τοιχώματα του καναλιού πρέπει να ενσωματώνουν ένα ζεύγος υποδοχών για χρήση με το εξάρτημα «Flow over Weirs». |  |  |  |  |  |
|  | Η ογκομετρική μέτρηση πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέθοδος μέτρησης της ροής για την ευκολία χρήσης, την ακρίβεια και την ασφάλεια στη χρήση της. |  |  |  |  |  |
|  | Η ογκομετρική δεξαμενή μέτρησης πρέπει να είναι κλιμακωτή για να δέχεται χαμηλές ή υψηλές παροχές. |  |  |  |  |  |
|  | Το ογκομετρικό δοχείο υψηλής ροής πρέπει να είναι 40 λίτρα. |  |  |  |  |  |
|  | Το ογκομετρικό δοχείο χαμηλής ροής πρέπει να είναι 6 λίτρα. |  |  |  |  |  |
|  | Πρέπει να ενσωματωθεί ένα διάφραγμα ηρεμίας για τη μείωση των αναταράξεων και ένας απομακρυσμένος οπτικός σωλήνας με κλίμακα πρέπει να ενσωματωθεί για να δώσει μια στιγμιαία ένδειξη της στάθμης του νερού. Στην παροχή πρέπει να περιλαμβάνεται ένας κύλινδρος μέτρησης για τη μέτρηση πολύ μικρών ρυθμών ροής. |  |  |  |  |  |
|  | Πρέπει να υπάρχει μια βαλβίδα απόρριψης στη βάση της ογκομετρικής δεξαμενής, η οποία λειτουργεί με τηλεχειριστήριο. Θα πρέπει να υπάρχει υπερχείλιση στην ογκομετρική δεξαμενή για να αποφευχθεί η πλημμύρα. |  |  |  |  |  |
|  | Το νερό πρέπει να αντλείται από τη δεξαμενή του κάρτερ με φυγοκεντρική αντλία |  |  |  |  |  |
|  | Η χωρητικότητα του κάρτερ πρέπει να είναι 250 λίτρα. |  |  |  |  |  |
|  | Η μέγιστη κεφαλή πρέπει να είναι 21m H20. |  |  |  |  |  |
|  | Η μέγιστη παροχή πρέπει να είναι 80 λίτρα/λεπτό όταν χρησιμοποιείται ογκομετρική δεξαμενή. |  |  |  |  |  |
|  | Η μέγιστη παροχή πρέπει να είναι 100 λίτρα/λεπτό όταν χρησιμοποιείτε κατάλληλο εξάρτημα. |  |  |  |  |  |
|  | Το ύψος της επιφάνειας εργασίας πρέπει να είναι 1 m πάνω από το επίπεδο του δαπέδου |  |  |  |  |  |
|  | Πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια βαλβίδα ελέγχου τοποθετημένη σε πίνακα για τη ρύθμιση της ροής από την αντλία σε έναν εύχρηστο σύνδεσμο σωλήνα γρήγορης απελευθέρωσης που βρίσκεται στο δάπεδο του διαμορφωμένου καναλιού στην κορυφή του πάγκου. |  |  |  |  |  |
|  | Στα περισσότερα εξαρτήματα θα πρέπει να ενσωματωθεί ένας εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας, ο οποίος απλώς προσαρμόζεται στον σύνδεσμο ταχείας απελευθέρωσης για να επιτρέπει την ταχεία ανταλλαγή των εξαρτημάτων χωρίς να χρειάζονται εργαλεία χειρός. |  |  |  |  |  |
|  | Όπου απαιτούνται υψηλότεροι ρυθμοί ροής, ο σύνδεσμος ταχείας απελευθέρωσης θα πρέπει να μπορεί να ξεβιδωθεί και να τοποθετηθεί στη θέση του ένας σύνδεσμος πλήρους οπής χωρίς να χρειάζονται εργαλεία χειρός. |  |  |  |  |  |
|  | Για να παρέχει αυξημένη προστασία του χειριστή, η μονάδα πρέπει να ενσωματώνει μια συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος (RCD), που εναλλακτικά ονομάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης, ως αναπόσπαστο μέρος του εξοπλισμού. Εάν λόγω κακής χρήσης ή ατυχήματος ο εξοπλισμός γίνει ηλεκτρικά επικίνδυνος, το RCD θα πρέπει να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και να μειώσει τη σοβαρότητα τυχόν ηλεκτροπληξίας που δέχεται ο χειριστής σε επίπεδο που, υπό κανονικές συνθήκες, δεν θα προκαλέσει τραυματισμό σε αυτό το άτομο. |  |  |  |  |  |
|  | Η μονάδα πρέπει επίσης να ενσωματώνει ένα μαγνητικό διακόπτη κυκλώματος (MCB) που χρησιμοποιείται για την προστασία του εξοπλισμού από υπερβολικό ρεύμα. Εάν η αντλία τραβήξει υπερβολικό ρεύμα, τότε το MCB θα πρέπει να κλείσει την ηλεκτρική παροχή. |  |  |  |  |  |
|  | Οι συνολικές διαστάσεις της μονάδας θα πρέπει να είναι: Ύψος: 1,00μ, Πλάτος: 1,13μ, Βάθος: 0,73μ. |  |  |  |  |  |
|  | Β. Σύστημα μέτρησης Απώλειών ενέργειας σε σωλήνα |  |  |  |  |  |
|  | Αυτός ο εξοπλισμός επιτρέπει τη λεπτομερή μέτρηση της πτώσης πίεσης του νερού που διέρχεται από έναν υδραυλικά χαλαρωτικό κυκλικό σωλήνα και την επαλήθευση της εξίσωσης τριβής του σωλήνα. |  |  |  |  |  |
|  | Η μονάδα πρέπει να περιλαμβάνει: |  |  |  |  |  |
|  | Ένας δοκιμαστικός σωλήνας, προσανατολισμένος κατακόρυφα στο πλάι του εξοπλισμού, ο οποίος μπορεί να τροφοδοτηθεί απευθείας από την παροχή του πάγκου υδραυλικής. |  |  |  |  |  |
|  | Μια βαλβίδα στο άκρο εκκένωσης του δοκιμαστικού σωλήνα για τον έλεγχο του ρυθμού ροής. |  |  |  |  |  |
|  | Δύο μανόμετρα, ένα ψηφιακό μανόμετρο χειρός για μεγάλες διαφορές πίεσης και ένα μανόμετρο νερού υπό πίεση για μικρές διαφορές πίεσης. |  |  |  |  |  |
|  | Ρυθμιζόμενα πόδια για να επιτρέπουν την ισοπέδωση. |  |  |  |  |  |
|  | Ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο οδηγιών που περιλαμβάνει πλήρη εργαστηριακά πειράματα |  |  |  |  |  |
|  | Πρέπει να παρέχεται με εκπαιδευτικό λογισμικό που παρέχει αυτόματο υπολογισμό των απαιτούμενων αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας μετρήσεις χειροκίνητης εισαγωγής, μαζί με κείμενα βοήθειας που περιγράφουν λεπτομερώς τις πειραματικές διαδικασίες. |  |  |  |  |  |
|  | Τεχνικές λεπτομέρειες: |  |  |  |  |  |
|  | Διάμετρος δοκιμαστικού σωλήνα: 3,0mm |  |  |  |  |  |
|  | Μήκος δοκιμαστικού σωλήνα: 760mm |  |  |  |  |  |
|  | Απόσταση μεταξύ σημείων πίεσης: 500mm |  |  |  |  |  |
|  | Εύρος Ψηφιακού μανόμετρου: 103KpA |  |  |  |  |  |
|  | Εμβέλεια μανόμετρου νερού: 500mm |  |  |  |  |  |
|  | Μετρητική χωρητικότητα κυλίνδρου: 1000ml |  |  |  |  |  |
|  | Δυνατότητες επίδειξης: |  |  |  |  |  |
|  | Διερεύνηση της μεταβολής της κεφαλής τριβής κατά μήκος ενός κυκλικού σωλήνα με τη μέση ταχύτητα ροής στον σωλήνα. |  |  |  |  |  |
|  | Διερεύνηση των επιπτώσεων των καθεστώτων στρωτής και τυρβώδους ροής. |  |  |  |  |  |
|  | Συνολικές διαστάσεις |  |  |  |  |  |
|  | Μήκος 0,33μ |  |  |  |  |  |
|  | Πλάτος 0,28mm |  |  |  |  |  |
|  | Ύψος 0,75μ |  |  |  |  |  |
|  | Γ. Σύστημα κίνησης αρδευτικού νερού στο έδαφος |  |  |  |  |  |
|  | Ο εξοπλισμός θα επιτρέπει την πραγματοποίηση πειραμάτων επιφανειακής άρδευσης σε μικρή κλίμακα στο εργαστήριο. |  |  |  |  |  |
|  | Η συσκευή θα αποτελείται από μια στενή διαφανή μπροστινή δεξαμενή, η οποία μπορεί να γεμίσει μερικώς με οποιοδήποτε τύπο εδάφους. Στηρίζεται σε πλαίσιο τοποθετημένο σε πάγκο. Ο εξοπλισμός θα είναι αυτόνομος με δεξαμενή φρεατίου, αντλία και μετρητή ροής τοποθετημένα πίσω από τη δεξαμενή. |  |  |  |  |  |
|  | Το νερό θα μπορεί να εκκενωθεί κατά μήκος της επιφάνειας του εδάφους ή να κατευθυνθεί σε διπλά ακροφύσια σταγόνας για να επιδειχθεί η στάγδην άρδευση. Η μέτρηση των ρυθμών διείσδυσης νερού στο έδαφος θα υποβοηθείται από ένα πλέγμα στο μέτωπο της δεξαμενής. |  |  |  |  |  |
|  | Οι αφαιρούμενες ακραίες πλάκες επιτρέπουν την γρήγορη και εύκολη αλλαγή δειγμάτων εδάφους. |  |  |  |  |  |
|  | Το Πρότυπο Δεξαμενής Εδάφους/Νερού θα περιλαμβάνει: |  |  |  |  |  |
|  | Δεξαμενή άμμου, 1,00m x 0,025m x 0,450m (Μ x Π x Υ) |  |  |  |  |  |
|  | Μια μεγάλη πλευρά που σχηματίζεται από ένα φύλλο διαφανούς υλικού |  |  |  |  |  |
|  | Δεξαμενή φρεατίου στήριξης μεταλλικού πλαισίου από το οποίο αντλείται νερό |  |  |  |  |  |
|  | ένα ροόμετρο στην επιφάνεια του εδάφους |  |  |  |  |  |
|  | Εξόδους επιφανειών πλημμύρας και στάλαξης (δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με την τοποθέτηση ενός υποδοχέα Υ) |  |  |  |  |  |
|  | Σύστημα υπερχείλισης για την απομάκρυνση των επιφανειακών υδάτων στο κάρτερ |  |  |  |  |  |
|  | εγχειρίδιο οδηγιών |  |  |  |  |  |
|  | Μήκος 1,1μ |  |  |  |  |  |
|  | Πλάτος 0,5μ |  |  |  |  |  |
|  | Ύψος 0,75μ |  |  |  |  |  |
|  | Προδιαγραφές αποστολής συσκευασμένες και σε κιβώτια |  |  |  |  |  |
|  | Όγκος 0,9 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Μικτό Βάρος 130 κιλά |  |  |  |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 9 Βιοαντιδραστήρας ζύμωσης [προϋπολογιζομένη δαπάνη 60.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Α. Βιοαντιδραστήρας: Το σύστημα θα πρέπει να είναι προ-εγκατεστημένο σε μεταλλική βάση. |  |  |
|  | Β. Χωρητικότητα βιοαντιδραστήρα τουλάχιστον 30 L με λειτουργικό όγκο 15-21 L. Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel_316L) και για τον διπλότοιχο 304L (stainless steel), με επιφάνειες με Ra 0,4 – 0,6. |  |  |
|  | Γ. Διπλότοιχος για τη θερμοστάτηση του. |  |  |
|  | Δ. Εσωτερική πίεση σχεδιασμού του δοχείου του βιοαντιδραστήρα τουλάχιστον 3 bar. |  |  |
|  | Ε. Οι σωληνώσεις και βαλβίδες του αντιδραστήρα που έρχονται σε επαφή με το μέσο καλλιέργειας να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel_316L) |  |  |
|  | ΣΤ. Δυνατότητα αυτόματης αποστείρωσης επί τόπου και δυνατότητα καθαρισμού επί τόπου με μπάλα ψεκασμού |  |  |
|  | Ι. Να φέρει σύστημα ανύψωσης καπακιού. |  |  |
|  | ΙΑ. Βάνα δειγματοληψίας στο κάτω μέρος του βιοαντιδραστήρα. |  |  |
|  | ΙΒ. Αυτόματη θερμοστάτηση του αντιδραστήρα ελεγχόμενη από κεντρική μονάδα ελέγχου. |  |  |
|  | ΙΓ. Αισθητήρας θερμοκρασίας PT100Τ για το σύστημα θερμοστάτησης. |  |  |
|  | ΙΔ. Θερμοστάτηση μέσω κυκλοφορίας νερού ή ατμού κατάλληλης θερμοκρασίας στο διπλότοιχο του βιοαντιδραστήρα. |  |  |
|  | ΙΕ. Περισταλτική αντλία για την προσθήκη τροφοδοσίας. |  |  |
|  | ΙΣΤ. Κινητήρας ανάδευσης εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) με ταχύτητα 50-600 rpm ±1%, συνδεδεμένος με άξονα με δυνατότητα προσαρμογής ύψους. |  |  |
|  | ΙΖ. Ρυθμιστή ροής (Mass Flow Controller) για τη ρύθμιση της ροής αέρα. |  |  |
|  | ΙΗ. Ηλεκτρόδιο pH για αυτόματο έλεγχο προσθήκης οξέος ή βάσης μέσω περισταλτικής αντλίας και ηλεκτρόδιο DO για τον αντιδραστήρα. |  |  |
|  | ΙΘ. Γεννήτρια ατμού, με θερμοκρασία ατμού 1700C και δεξαμενή νερού από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel_316L). |  |  |
|  | Κ. Ρύθμιση του αντιδραστήρα από κεντρικό πίνακα ελέγχου με οθόνη Touch Screen (τουλάχιστον 10”). |  |  |
|  | ΚΑ. Η κεντρική μονάδα να έχει δυνατότητα αποθήκευσης και εξαγωγής δεδομένων σε μορφή συμβατή με excel. |  |  |
|  | ΚΒ. Κεντρική μονάδα με θύρα USB και δυνατότητα επεξεργασίας και γραφικής απεικόνισης δεδομένων. |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
|  | 1. Ο προμηθευτής να πραγματοποιήσει και να βεβαιώσει τον έλεγχο καλής λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα πριν την τελική παράδοση στο εργαστήριο. |  |  |
|  | 2. Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση δύο (2) έτη από την οριστική εγκατάσταση και αποδοχή του εξοπλισμού σε όλα τα μέρη της συσκευής εκτός από τα ηλεκτρόδια και τα αναλώσιμα. |  |  |
|  | 3. Ο κατασκευαστής να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2008). |  |  |
|  | 4. Τα υπό προμήθεια είδη να παραδοθούν, συναρμολογηθούν και τοποθετηθούν παρουσία και με ευθύνη του προμηθευτή και με έξοδα του προμηθευτή στα σημεία που θα ορίζονται από την Επιτροπή Παραλαβής. |  |  |
|  | 5. Ο προμηθευτής να πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του αντιδραστήρα. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 10 Φθορισμόμετρo Ακτίνων-Χ (XRF) [προϋπολογιζομένη δαπάνη 56.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Αναλυτικότερα, τα προς προμήθεια ειδών θα χαρακτηρίζονται από τα κάτωθι: |  |  |
|  | Φασματογράφος Geo Soil and Mining Package |  |  |
|  | Φορητός Φασματογράφος XRF για την ανάλυση δειγμάτων εδάφους & ορυκτών με δυνατότητα ανίχνευσης και των ελαφριών στοιχείων, δηλαδή από Mg μέχρι και U. Αναλυτικά θα υπάρχουν οι παρακάτω βαθμονομήσεις |  |  |
|  | Soil FP, Mining FP, Mining FP με περιοριστή δέσμης για καλύτερη στόχευση ,Rare Earth Elements (REE) ,FPRare Earth Elements (REE) FP με περιοριστή δέσμης για καλύτερη στόχευση ,Alloy LE FP, Precious FP |  |  |
|  | Ανάλυση κραμάτων: Προαιρετικά μπορεί να κάνει γρήγορη ανάλυση και ταυτοποίηση κραμάτων μετάλλων με μαθηματικές βαθμονομήσεις αν προστεθεί η επιλογή Alloy LE FP ή/και πολυτίμων μετάλλων με την Precious FP. |  |  |
|  | Ανάλυση σπάνιων γαιών: Υπάρχει η προαιρετική βαθμονόμηση Rare Earths με την οποία αναλύονται τα επιπλέον στοιχεία Y, Sc, La, Ce, Pr, Nd |  |  |
|  | Η συσκευή να συνοδεύεται με τα εξής παρελκόμενα: |  |  |
|  | Πρότυπα πλακίδια SS316 και CRM Soil και Mining |  |  |
|  | Επιπλέον ασπίδα προστασίας για τα πολύ λεπτά δοκίμια • Μικρή βάση με καπάκι ασφαλείας για μέτρηση μικρών δειγμάτων. |  |  |
|  | Μεγάλη βάση μετατροπής της συσκευής σε σταθερή για χρήση με Laptop |  |  |
|  | Laptop για την χρήση της συσκευής σαν σταθερή καθώς και για ανάλυση, αποθήκευση δεδομένων και έκδοση αναφορών |  |  |
|  | Κάμερα στόχευσης |  |  |
|  | GPS |  |  |
|  | USB (8GB) με backup αρχεία |  |  |
|  | USB καλώδιο |  |  |
|  | Αρχείο Βαθμονόμησης (Calibration folder) ασφάλεια κατά τη χρήση σε USB |  |  |
|  | Κοντάρι χρήσης X-MET για μέτρηση σημείων με δυσκολία πρόσβασης η κοντά στο έδαφος • Βαλίτσα μεταφοράς |  |  |
|  | Σακίδιο πλάτης για μεταφορά της συσκευής σε δυσπρόσιτα σημεία ή μεταφορά αυτής για μεγάλο χρονικό διάστημα |  |  |
|  | Wifi , για να υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων σε cloud drive. |  |  |
|  | Bluetooth για σύνδεση με φορητό εκτυπωτή |  |  |
|  | Φορητός εκτυπωτής για επιτόπου εκτύπωση της ανάλυσης |  |  |
|  | Κουμπί απομακρυσμένης έναρξης μέτρησης |  |  |
|  | Λουράκι προσαρμογής στον καρπό και ζώνη ανάρτησης στον ώμο |  |  |
|  | Θήκη μεταφοράς τύπου ζώνης |  |  |
|  | Καλώδια, πιστοποιητικά και εγχειρίδια χρήσης |  |  |
|  | 2 μπαταρίες λιθίου και φορτιστής |  |  |
|  | Δοχεία δειγμάτων με διπλό άνοιγμα 10 κουτιά |  |  |
|  | Δοχεία με απλό άνοιγμα 10 κουτιά |  |  |
|  | Μεμβράνη (film) για τα δοχεία δειγμάτων 5 ρολά |  |  |
|  | Σακουλάκια δειγμάτων (100 τεμ) για μέτρηση λεπτόκοκκων (powder) δειγμάτων στο πεδίο 5 πακέτα |  |  |
|  | Παράθυρο ασφαλείας |  |  |
|  | Βάση στήριξης μικρών δειγμάτων |  |  |
|  | Βάση στήριξης της συσκευής για ελέγχους που απαιτείται η απομάκρυνση του χειριστή |  |  |
|  | Βάση στήριξης των δοχείων δειγμάτων |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: |  |  |
|  | Το σύστημα είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015 |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. (υποχρεωτικό) |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 2 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 11 Όργανο Παραγωγής και Μέτρησης Τάσης/ Ρεύματος δύο καναλιών (2-channels SMU) μαζί με τα απαραίτητα περιφερειακά (adapters, cables) και κατάλληλο λογισμικό [προϋπολογιζομένη δαπάνη 15.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Τεχνικές προδιαγραφές: |  |  |
|  | Το όργανο να επιτρέπει την παραγωγή και την μέτρηση και ρεύματος και τάσης |  |  |
|  | Αριθμός καναλιών (Number of Channels) Δύο (2) |  |  |
|  | Μέγιστη τάση εξόδου (Max Voltage Output) σε κάθε κανάλι Τουλάχιστον 210 V |  |  |
|  | Μέγιστο Ρεύμα εξόδου DC (Max. current (DC)) Τουλάχιστον 3 A |  |  |
|  | Μέγιστο Παλμικό Ρεύμα Εξόδου (Max. current (Pulse)) Τουλάχιστον 10.5 A |  |  |
|  | Source resolution, Minimum Voltage Μικρότερο ή ίσο από 1 μV |  |  |
|  | Source resolution, Minimum Current Μικρότερο ή ίσο από 1 pA |  |  |
|  | Source Resolution, Αριθμός Ψηφίων Τουλάχιστον 5.5 ψηφία (digits) |  |  |
|  | Source resolution, Lowest current range Μικρότερο ή ίσο από 100 nA |  |  |
|  | Measurement resolution, Αριθμός Ψηφίων Τουλάχιστον 6.5 ψηφία (digits) |  |  |
|  | Measurement resolution, Minimum voltage Μικρότερο ή ίσο από 100 nV |  |  |
|  | Measurement resolution, Minimum current Μικρότερο ή ίσο από 100 fA |  |  |
|  | Minimum digitizing interval Μικρότερο ή ίσο από 20 μs |  |  |
|  | Digitizing/sampling measurement, max speed of measurement Τουλάχιστον 50,000 points/s |  |  |
|  | Maximum sweep operation reading rates 50 Hz, Measure to GPIB Μεγαλύτερο ή ίσο από 12500 |  |  |
|  | Max Data buffer size Τουλάχιστον 100,000 points/channel |  |  |
|  | Το όργανο να διαθέτει Γραφικό Περιβάλλον Διεπαφής (Graphical User Interface) |  |  |
|  | Το όργανο να διαθέτει έγχρωμη LCD οθόνη |  |  |
|  | Μέγεθος οθόνης Τουλάχιστον 4.3 ίντσες |  |  |
|  | To όργανο να υποστηρίζεται από τρία (3) χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας |  |  |
|  | Το όργανο να συνοδεύεται από μετατροπέα των banana connectors του οργάνου σε τριαξονικό connector (triaxial) Αριθμός Τεμαχίων Μετατροπέα: Ένα (1) |  |  |
|  | Ο μετατροπέας να προσαρμόζει τους έξι (6) banana connectors του οργάνου σε δύο (2) τριαξονικούς connectors Force High και Force Low |  |  |
|  | Μαζί με τον μετατροπέα banana to triaxial, να περιλαμβάνονται και δύο τριαξονικά καλώδια για την σύνδεση στους connectors Force High και Force Low του μετατροπέα |  |  |
|  | Τα τριαξονικά καλώδια να είναι κατάλληλα για εφαρμογές χαμηλών ρευμάτων sub-fA |  |  |
|  | Μήκος Τριαξονικών Καλωδίων Τουλάχιστον 1.5 μέτρα |  |  |
|  | Μαζί με το όργανο να περιλαμβάνεται και λογισμικό που εγκαθίσταται σε PC για τον χειρισμό του οργάνου |  |  |
|  | To λογισμικό να επιτρέπει τον συγχρονισμό των δύο καναλιών μέτρησης/ παραγωγής τάσης και ρεύματος εύκολα με χρήση γραφικού περιβάλλοντος χωρίς ανάγκη για προγραμματισμό |  |  |
|  | Το λογισμικό να επιτρέπει την εφαρμογή markers απευθείας στις καμπύλες των αποτελεσμάτων |  |  |
|  | Το λογισμικό να επιτρέπει την εύκολη αποθήκευση των αποτελεσμάτων είτε σε image files είτε σε CSV |  |  |
|  | Η άδεια του λογισμικού θα είναι μόνιμη σε PC |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : |  |  |
|  | Το σύστημα διαθέτει CE. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 2 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 12 Γεννήτρια παλμών συνεχούς τάσης (DC) για σύστημα εναπόθεσης υμενίων τύπου magnetron sputtering [προϋπολογιζομένη δαπάνη 17.500,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Τεχνικές προδιαγραφές: |  |  |
|  | Τύπος γεννήτριας Pulsed DC |  |  |
|  | Ισχύς Τουλάχιστον 2kW |  |  |
|  | Τροφοδοσία 220 -230 V |  |  |
|  | Συχνότητα λειτουργίας 50 – 60 Hz |  |  |
|  | Ικανότητα διασύνδεσης RS-232 ή RS-485 |  |  |
|  | Τύπος Ψύξης Αερόψυκτο |  |  |
|  | Επιθυμητή συχνότητα παλμών 2 – 100 KHz |  |  |
|  | Εύρος διάρκειας παλμών 1 – 10 μs |  |  |
|  | Τάση/Ρεύμα εξόδου Τουλάχιστον 880V/5 Αmps |  |  |
|  | Επιθυμητή διάσταση στο rack 19 ίντσες |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
|  | Το σύστημα διαθέτει CE. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 2 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 13 Γεννήτρια εναλλασσόμενης τάσης σε ραδιοσυχνότητες (RF) για σύστημα εναπόθεσης υμενίων τύπου magnetron sputtering [προϋπολογιζομένη δαπάνη 15.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Τεχνικές προδιαγραφές: |  |  |
|  | Τύπος γεννήτριας RF |  |  |
|  | Ισχύς Τουλάχιστον 600 W |  |  |
|  | Τροφοδοσία 220 - 230 V |  |  |
|  | Αυτόματη συμβατή μονάδα προσαρμογής σύνθετης αντίστασης |  |  |
|  | Απαραίτητα καλώδια διασύνδεσης |  |  |
|  | Τύπος ψύξης μονάδας προσαρμογής Αερόψυκτο |  |  |
|  | Τύπος ψύξης γεννήτριας Αερόψυκτο ή υγρόψυκτο |  |  |
|  | Συχνότητα 13.56 MHz |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
|  | Το σύστημα διαθέτει CE. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 2 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τρείς (3) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 14 Ρυθμιστής ροής μάζας (Mass flow controller) συστήματος κενού [προϋπολογιζομένη δαπάνη 2.600,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Τεχνικές προδιαγραφές: |  |  |
|  | Εύρος ροής 1 – 100 sccm |  |  |
|  | Τύπος Αερίου Άζωτο |  |  |
|  | Συμβατό με AERA μοντέλο FC-7800CD |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
|  | Το σύστημα διαθέτει CE. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 2 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |