| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 20 Σύστημα τοπικού εντοπισμού θέσης (Local Positioning System) για την καταγραφή παραμέτρων εξωτερικής επιβάρυνσης (αποστάσεις, ταχύτητες, επιβραδύνσεις, επιταχύνσεις, προπονητικό φορτίο, καρδιακή συχνότητα, αλλαγές κατεύθυνσης, άλματα κα) σε κλειστό χώρο. [προϋπολογιζομένη δαπάνη 90.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Αναλυτικότερα, τα προς προμήθεια ειδών θα χαρακτηρίζονται από τα κάτωθι: |  |  |
|  | Σύστημα τοπικού εντοπισμού θέσης (Local Positioning System) για την καταγραφή παραμέτρων εξωτερικής επιβάρυνσης (αποστάσεις, ταχύτητες, επιβραδύνσεις, επιταχύνσεις, προπονητικό φορτίο, καρδιακή συχνότητα, αλλαγές κατεύθυνσης, άλματα κα) σε κλειστό χώρο. |  |  |
|  | Σύστημα τοπικού εντοπισμού θέσης (Local Positioning System) που καταγράφει και αναλύει την επιβάρυνση σε κλειστό χώρο όπως ένα κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης. Το σύστημα να συνοδεύεται από λογισμικό αποθήκευσης, παρουσίασης και επεξεργασίας δεδομένων τόσο δεικτών εξωτερικής επιβάρυνσης όσο και της τακτικής στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης. Να παρέχεται λογισμικό διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών για αξιοποίηση των δεδομένων. Το σύνολο των δεδομένων να είναι διαθέσιμο τόσο σε ώρα δραστηριοτήτων (live μετάδοση, επεξεργασία δεδομένων και δυνατότητα επανάληψης αγωνιστικού επεισοδίου άμεσα) όσο και με το πέρας της δραστηριότητας. Να υπάρχει δυνατότητα συγχρονισμού του συστήματος με την καταγραφή εικόνας. Να είναι συμβατό με πομπούς καρδιακής συχνότητας ώστε να καταγράφει και να αποθηκεύει δεδομένα καρδιακής συχνότητας. Το σύστημα να αποτελείται από τα εξής μέρη: |  |  |
|  | 1 φορητό υπολογιστή (laptop) με τον φορτιστή του και ενσωματωμένη πλατφόρμα (software) επεξεργασίας δεδομένων με δυνατότητα έκδοσης και επεξεργασίας καρτελών αξιολόγησης ανά παίκτη και ανά ομάδα. |  |  |
|  | περισσότερες από 12 κεραίες οι οποίες μέσω υπερήχων δημιουργούν ένα τοπικό σύστημα με τις αντίστοιχες βάσεις |  |  |
|  | Ένα server για τη διασύνδεση του δικτύου των κεραιών |  |  |
|  | Ένα access point (σημείο πρόσβασης) για τη δημιουργία ασύρματου δικτύου |  |  |
|  | Ένα διακλαδωτήρα για τη διασύνδεση του δικτύου με το server |  |  |
|  | 1 βάση φόρτισης αισθητήρων με τον φορτιστή της |  |  |
|  | 30 αισθητήρες παικτών (βάρους μικρότερου των 16g και διαστάσεις μικρότερες από 5cmX4cmX1cm) ο οποίος περιέχει επιπλέον αισθητήρα αδράνειας (IMU), επιταχυνσιόμετρο και μαγνητόμετρο και καταγράφει τα δεδομένα σε κάρτα μνήμης (τουλάχιστον 128MB) |  |  |
|  | 100 θήκες (τσέπες) αισθητήρων για ράψιμο στην στολή του αθλητή |  |  |
|  | 30 γιλέκα για την τοποθέτηση των αισθητήρων |  |  |
|  | Απομακρυσμένη εκπαίδευση για την χρήση του συστήματος |  |  |
|  | 3 χρόνια σέρβις υλικού (hardware) και 3 χρόνια δικαίωμα δωρεάν αναβαθμίσεων λογισμικού (software) |  |  |
|  | Καλωδίωση και εγκατάσταση του συστήματος στο Πανεπιστημιακό Κλειστό Γυμναστήριο του ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: |  |  |
|  | Το σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. (υποχρεωτικό) |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση του υπό προμήθεια είδους στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 3 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 21 Σύστημα ανάλυσης κίνησης με αισθητήρες IMU [προϋπολογιζομένη δαπάνη 50.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Μονάδα συλλογής ασύρματων αδρανειακών αισθητήρων μέτρησης (IMUs) για εμβιομηχανική ανάλυση κίνησης, με τα εξής χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | Συχνότητα καταγραφής του συστήματος μεγαλύτερη από 400Hz |  |  |
|  | Αριθμός αισθητήρων: τουλάχιστον 16 |  |  |
|  | Δυνατότητα σύνδεσης δεύτερης μονάδας αισθητήρων |  |  |
|  | Ακρίβεια στον υπολογισμό γωνίας pitch-roll: μικρότερη ή ίση με 0,5deg |  |  |
|  | Ακρίβεια στον υπολογισμό γωνίας Heading/Yaw: μικρότερη ή ίση με 1 deg |  |  |
|  | Ακρίβεια στον υπολογισμό ανατομικής γωνίας στατικά: μικρότερη ή ίση με 1 deg |  |  |
|  | Ακρίβεια στον υπολογισμό ανατομικής γωνίας δυναμικά: μικρότερη ή ίση με 2 deg |  |  |
|  | Γωνιακή ταχύτητα (γυροσκόπιο): τουλάχιστον ±2000 deg/s |  |  |
|  | Γραμμική επιτάχυνση: τουλάχιστον ±100g |  |  |
|  | Μαγνητικό πεδίο: τουλάχιστον ±8Gauss |  |  |
|  | Εσωτερική μνήμη εγγραφής: αποθήκευση καταγραφής στην εσωτερική μνήμη διάρκειας τουλάχιστον 8 ωρών |  |  |
|  | Διάρκεια συλλογής δεδομένων με μία φόρτιση: τουλάχιστον 8 ώρες |  |  |
|  | Βάρος αισθητήρα: <20gr |  |  |
|  | Συνοδεύεται από straps τοποθέτησης για κάθε αισθητήρα |  |  |
|  | Η ίδια μονάδα να μπορεί να καταγράφει και άλλου τύπου σήματα από συσκευές όπως δυναμοδάπεδα, EMG, δυναμόμετρα, ηλεκτρογωνιόμετρα, κλπ |  |  |
|  | Η μονάδα να συνοδεύεται από κάμερα η οποία συγχρονίζεται με το σύστημα (συχνότητα δειγματοληψίας κάμερας τουλάχιστον 100Hz) |  |  |
|  | Η μονάδα να συγχρονίζεται με δυναμοδάπεδο και να συνοδεύεται από όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό σύνδεσης και συγχρονισμού με δυναμοδάπεδο |  |  |
|  | Η μονάδα να συνοδεύεται από λογισμικό το οποίο: |  |  |
|  | Να εκτελεί καταγραφή όλων των σημάτων από τους αισθητήρες και άλλες συνδεδεμένες συσκευές όπως δυναμοδάπεδα, EMG, δυναμόμετρα, ηλεκτρογωνιόμετρα, κλπ |  |  |
|  | Να διαθέτει έτοιμα ανθρωπομετρικά μοντέλα (μέσα στο λογισμικό) |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα εξαγωγής αρχικών (raw) δεδομένων |  |  |
|  | Το λογισμικό να δίνει αυτόματα τις κλασσικές αναλύσεις βάδισης, τρεξίματος και διαφόρων ειδών αλμάτων |  |  |
|  | Να περιλαμβάνει πρωτόκολλα για αυτόματο καθορισμό των χρονικών παραμέτρων βάδισης και άλματος τουλάχιστον |  |  |
|  | Να παράγει αυτοματοποιημένες αναφορές (reports) |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα δημιουργίας νέων αυτοματοποιημένων reports βάσει προτύπων (templates) του χρήστη |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: |  |  |
|  | Το σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. (υποχρεωτικό) |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση του υπό προμήθεια είδους στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 2 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 22 Φορητό 3D δυναμοδάπεδο [προϋπολογιζομένη δαπάνη 20.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Φορητό δυναμοδάπεδο με τα εξής χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | Μέτρηση σε τρεις διαστάσεις/άξονες |  |  |
|  | Διαστάσεις επιφάνειας μέτρησης (cm x cm): τουλάχιστον 60 x 90 |  |  |
|  | Πάχος: μικρότερο από 15cm |  |  |
|  | Μάζα/βάρος (κιλά): μικρότερο από 30 |  |  |
|  | Load Capacity Fz (Newtons): τουλάχιστον 8kN |  |  |
|  | Load Capacity Fx, Fy (Newtons): τουλάχιστον 4kN |  |  |
|  | Sampling frequency(Hz): τουλάχιστον 1000 |  |  |
|  | Linearity (%Full scale output): μικρότερη ή ίση με 0,2 |  |  |
|  | Accuracy Error (%Applied Load): μικρότερο ή ίσο με 0,2 |  |  |
|  | COP Accuracy Error (mm): μικρότερο ή ίσο με 1 |  |  |
|  | Έξοδος: USB και αναλογική |  |  |
|  | Το δυναμοδάπεδο να συνοδεύεται από λογισμικό συλλογής δεδομένων και να διαθέτει λογισμικό SDK του συστήματος |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: |  |  |
|  | Το σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. (υποχρεωτικό) |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση του υπό προμήθεια είδους στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 2 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 23 Σύστημα ασύρματης μέτρησης οξυγόνωσης μυϊκού ιστού και εγκεφάλου [προϋπολογιζομένη δαπάνη 30.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Το σύστημα να: |  |  |
|  | στηρίζεται στη μέθοδο της εγγύς υπέρυθρής φασματοσκοπίας συνεχούς κύματος. |  |  |
|  | μετρά τη μεταβολή της οξυγονομένης αιμοσφαιρίνης (oxygenated hemoglobin, O2Hb), της αποξυγονομένης αιμοσφαιρίνης (deoxygenated hemoglobin, HHb) και της συνολικής αιμοσφαιρίνης (total hemoglobin) στον μυ και στον εγκέφαλο |  |  |
|  | μετρά σε απόλυτες τιμές τον κορεσμό σε οξυγόνο στο μυϊκό ιστό και στον εγκέφαλο |  |  |
|  | να είναι πλήρως φορητό και η μέτρηση να γίνεται ασύρματα για χρήση κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους |  |  |
|  | απαρτίζεται από τουλάχιστον δύο αισθητήρες που θα επιτρέπουν κατ’ ελάχιστο είτε την ταυτόχρονη καταγραφή από δύο σημεία του μυϊκού ιστού είτε από δύο σημεία του εγκεφάλου είτε από έναν μυ και από ένα σημείο του εγκεφάλου |  |  |
|  | διαθέτει εύκαμπτους αισθητήρες που προσαρμόζονται σε καμπυλωτές επιφάνειες |  |  |
|  | διαθέτει αισθητήρες με τρεις διόδους εκπομπής φωτός, η κάθε μία με δύο μήκη κύματος (760 και 850 nm) |  |  |
|  | διαθέτει αλγόριθμο για το φιλτράρισμα του περιβαλλοντικού φωτός |  |  |
|  | η εσωτερική απόσταση των οπτοδίων να είναι 29, 35 και 41 mm |  |  |
|  | ο κάθε αισθητήρας να απαρτίζεται από 6 σχετικά κανάλια και 1 απόλυτο |  |  |
|  | οι αισθητήρες να έχουν κανάλια σύντομου διαχωρισμού (7,2 και 8 mm) |  |  |
|  | να είναι μη παρεμβατικό σύστημα σε άλλα συστήματα TMS, EEG, EMG ή ECG |  |  |
|  | η καταγραφή να γίνεται σε ειδικό λογισμικό που να επιτρέπει την ανάλυση των δεδομένων καθώς και την εξαγωγή τους σε Microsoft Excel, XML, EDF ή αρχείο κειμένου. |  |  |
|  | η καταγραφή να γίνεται με συχνότητα δειγματοληψίας 100 Hz. |  |  |
|  | η καταγραφή να μπορεί να γίνεται και εκτός σύνδεσης και να μεταφορτώνονται αργότερα τα δεδομένα στο ειδικό λογισμικό |  |  |
|  | το σύστημα να διαθέτει φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή με εγκατεστημένο το ειδικό λογισμικό |  |  |
|  | υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης αδρανειακών μονάδων μέτρησης με τα δεδομένα της κίνησης να συγχρονίζονται με τα δεδομένα οξυγόνωσης. |  |  |
|  | η μπαταρία να έχει ισχύ μεγαλύτερη από 25 ώρες. |  |  |
|  | να λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 10 – 40 βαθμούς Κελσίου |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: |  |  |
|  | Το σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. (υποχρεωτικό) |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση του υπό προμήθεια είδους στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 2 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 24 Ολοκληρωμένο σύστημα άσκησης με ενσωματωμένη την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας με στόχο την πρόληψη και αποκατάσταση μυοσκελετικών παθήσεων με έμφαση στους μύες του πυρήνα. [προϋπολογιζομένη δαπάνη 35.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Το σύστημα άσκησης με στόχο την πρόληψη και αποκατάσταση τραυματισμών να αποτελείται από τρία μηχανήματα. Το πρώτο να δίνει έμφαση στην οριζόντια θέση και την ενεργοποίηση των μυών του πυρήνα. Το δεύτερο να προσφέρει τη δυνατότητα για περισσότερες από 100 ασκήσεις και να χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των μυών του πυρήνα, των άνω και των κάτω άκρων. Το τρίτο μηχάνημα να προάγει τον γνωστικό έλεγχο της κίνησης και τον έλεγχο της στάσης του σώματος μέσω βελτίωσης της σταθεροποίησης και της ισορροπίας. Στο σύστημα να περιλαμβάνονται τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας με την τεχνική της εμβήθησης. Ακόμη να περιλαμβάνεται και τάμπλετ με το αντίστοιχο λογισμικό. |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: |  |  |
|  | Το σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. (υποχρεωτικό) |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση του υπό προμήθεια είδους στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 2 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 25 Υπολογιστική μονάδα για την επεξεργασία δεδομένων μέσω τεχνητής νοημοσύνης [προϋπολογιζομένη δαπάνη 5.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Κεντρική μονάδα με επεξεργαστή Intel Core i9-13900K ή αντίστοιχο, κάρτα γραφικών GeForce RTX 4080 ή αντίστοιχη, μνήμη RAM τουλάχιστον 32 GB DDR5, σκληρό δίσκο τεχνολογίας SSD 1 TB, σκληρός δίσκος HDD τουλάχιστον 2 ΤΒ, συνδεσιμότητα μέσω θυρών HDMI, USB 2.0, USB 3.2., USB-C και AUDIO, Wi-FI, Bluetooth. Οθόνη τουλάχιστον 27 ιντσών, με ανάλυση 4K, UHD USB-C και βάση στήριξης. Ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι. |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: |  |  |
|  | Το σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. (υποχρεωτικό) |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση του υπό προμήθεια είδους στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 2 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου. |  |  |