| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 41 Νευροενδοσκόπιο και συνοδά εργαλεία για ενδοσκοπικές επεμβάσεις εγκεφάλου (κατάλληλο και για παιδιατρικούς ασθενείς) [προϋπολογιζομένη δαπάνη 22.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Να αποτελείται από τα κατώθι: |  |  |
|  | Σχάρα αποθήκευσης με προστατευτική επίστρωση σιλικόνης για το παρεχόμενο σετ νευροενδοσκοπίου όπως αναλυτικά περιγράφεται κάτωθι |  |  |
|  | Καπάκι κυτίου αποστείρωσης για το παρεχόμενο σετ νευροενδοσκοπίου όπως αναλυτικά περιγράφεται κάτωθι |  |  |
|  | Κυτίο αποστείρωσης για το παρεχόμενο σετ νευροενδοσκοπίου όπως αναλυτικά περιγράφεται κάτωθι |  |  |
|  | Μονοπολικό καλώδιο συμβατό με μονοπολικό ηλεκτρόδιο για παιδιατρικό νευροενδοσκόπιο, με μήκος 3,5 m και υποδοχή με διάμετρο 4 mm |  |  |
|  | Ενδοσκοπική μικρολαβίδα βιοψίας με εύκαμπτο στέλεχος, συμβατό με παιδιατρικό νευροενδοσκόπιο, μήκους 250 mm και διαμέτρου 1mm. Να διαθέτει εργονομική σχεδίαση και εισαγωγή για καταιονισμό/υπερχείλιση. |  |  |
|  | Ενδοσκοπική μικρολαβίδα σύλληψης και αποκόλλησης με εύκαμπτο στέλεχος, συμβατό με παιδιατρικό νευροενδοσκόπιο, μήκους 250 mm και διαμέτρου 1 mm. Να διαθέτει εργονομική σχεδίαση και εισαγωγή για καταιονισμό/υπερχείλιση. |  |  |
|  | Ενδοσκοπικό μικροψάλιδο οξύ με εύκαμπτο στέλεχος, συμβατό με παιδιατρικό νευροενδοσκόπιο, μήκους 250 mm και διαμέτρου 1 mm. Να διαθέτει εργονομική σχεδίαση και εισαγωγή για καταιονισμό/υπερχείλιση |  |  |
|  | Οπτικό τμήμα του νευροενδοσκοπίου με δυνατότητα ρυθμιζόμενης εστίασης για χρήση με παιδιατρικό νευροενδοσκόπιο. |  |  |
|  | Παιδιατρικό νευροενδοσκοπικό στέλεχος εργονομικής σχεδίασης, μήκους 150 mm, εξωτερικής διαμέτρου 3 mm, με ανάλυση 30.000 pixel. Με ενσωματωμένες οπτικές ίνες και εξωτερική διαβάθμιση βάθους. |  |  |
|  | Μονοπολικό ηλεκτρόδιο ατραυματικό με εργονομική σχεδίαση και εύκαπτο στέλεχος, συμβατό με παιδιατρικό νευροενδοσκόπιο, μήκους 255 mm και διαμέτρου 1,1 mm |  |  |
|  | Μονοπολικό ηλεκτρόδιο οξύ με εργονομική σχεδίαση και εύκαπτο στέλεχος, συμβατό με παιδιατρικό νευροενδοσκόπιο, μήκους 255 mm και διαμέτρου 1,1 mm |  |  |