| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 76 Σύστημα αναζήτησης επεξεργασίας και ταυτοποίησης καταγραφών βίντεο. [προϋπολογιζομένη δαπάνη 34.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Ποσότητα αδειών χρήστη. ≥1 |  |  |
|  | Να αναφερθεί το όνομα, η εταιρεία κατασκευής και η χώρα προέλευσης. |  |  |
|  | Να είναι πακέτο έτοιμου προς χρήση λογισμικό και να εγκαθιστάτε σε τοπικό υπολογιστή. |  |  |
|  | Να πραγματοποιεί ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων απευθείας από το αποθηκευτικό μέσω των συστημάτων καταγραφής (DVRs), παρακάμπτοντας τους κωδικούς πρόσβασης. |  |  |
|  | Να αναγνωρίζει το ιδιόκτητο σύστημα αρχείων που χρησιμοποιείται από κάθε σύστημα επιτήρησης, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή ή το μοντέλο της συσκευής DVR |  |  |
|  | Να πραγματοποιεί ανάκτηση κωδικών πρόσβασης αρχείων βίντεο σε DVR συσκευές. |  |  |
|  | Να πραγματοποιεί ανάκτηση video από σκληρούς δίσκους, αρχεία μορφώτυπου E0, Row (dd) και οποιασδήποτε μορφής αρχεία καταγραφής. |  |  |
|  | Να πραγματοποιεί διόρθωση της παραποιημένης ώρας και επαναφορά της ορθής. |  |  |
|  | Να πραγματοποιεί άμεσο προσδιορισμός του προς ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού και εντοπισμό των λήψεων, καθώς και της χρονικής τους ακολουθίας πριν την έναρξη της εξέτασης. |  |  |
|  | Να πραγματοποιεί ανάκτηση του βιντεολητικού υλικού που έχουν διαγραφεί στα αποθηκευτικά μέσα των DVR συσκευών η είναι μερικώς επικαλυμμένα και δεν είναι πλέον προσβάσιμα από το DVR. |  |  |
|  | Να πραγματοποιεί ανάκτηση των ηχογραφημένων ήχων από την DVR συσκευή. |  |  |
|  | Να πραγματοποιεί ανάκτηση των μεταδεδομένων, π.χ. το κανάλι, την ημερομηνία, την ώρα και να επιτρέπει την δημιουργία χρονικής ακολουθίας των συμβάντων. |  |  |
|  | Να ομαδοποιεί τις πολλαπλές εξαγωγές και να προβάλλει πολλαπλές προεπισκοπήσεις ταυτόχρονα, ενώ η σάρωση συνεχίζεται. |  |  |
|  | Να υποστηρίζει πολλαπλούς μορφώτυπους αρχείων και να πραγματοποιείται ταυτόχρονη αναπαραγωγή και εξαγωγή AVI και εγγενή αρχεία. |  |  |
|  | Παράγει μια σειρά λεπτομερών αναφορών. |  |  |
|  | Να διατηρεί την ακεραιότητα των καταγραφών του βιντεοληπτικού υλικού (Forensically integrity). |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από παροχή αναβαθμίσεων για τρία (3) χρόνια, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου. |  |  |
|  | Ο υποψήφιος ανάδοχος να συμπεριλάβει στην προσφορά του το κόστος της τεχνικής υποστήριξης των χρηστών και την επίλυση τυχόν δυσλειτουργιών της εφαρμογής για τρία (3) χρόνια, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου. |  |  |
|  | Ο υποψήφιος ανάδοχος να συμπεριλάβει στην προσφορά του το κόστος για την εκπαίδευση των χρηστών της εφαρμογής, καθώς και την εκπαίδευσης στις νέες εκδόσεις αυτής, καθ’ όλη την περίοδο ισχύος της τεχνικής υποστήριξης και παροχής των αναβαθμίσεων. |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από το ακόλουθο λογισμικό εργαλείο για την βελτιστοποίηση της ποιότητας επιλεγμένων στιγμιότυπων (καρέ) βιντεοληπτικού υλικού. |  |  |
|  | Άδεια πρόσβασης χρήστη. ≥1 |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο τύπος, η έκδοση και η εταιρεία ανάπτυξης του προσφερόμενου λογισμικού. |  |  |
|  | Να έχει τουλάχιστον 140 διαφορετικά φίλτρα για την ενίσχυση και επεξεργασία αρχείων φωτογραφίας και βίντεο. NAI |  |  |
|  | Να είναι ένα ενιαίο αυτόνομο σύστημα και δεν θα πρέπει να χρειάζεστε ένα plugin για λογισμικό τρίτων. NAI |  |  |
|  | Να είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσει αρχεία βίντεο με τους κωδικοποιητές: |  |  |
|  | -FFmpeg |  |  |
|  | -FFMS |  |  |
|  | -DirectShow |  |  |
|  | -VideoForWindows |  |  |
|  | -QuickTime NAI |  |  |
|  | Να είναι σε θέση να μετατρέψει τα βίντεο σε όλα τα κοινά φορμάτ, στις περισσότερες περιπτώσεις, χωρίς μετατροπή, και προαιρετικά τα δύναται να τα ενώσει. θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τις παρακάτω μορφές: |  |  |
|  | 264 |  |  |
|  | 400 |  |  |
|  | 600 |  |  |
|  | 787 |  |  |
|  | ACSM |  |  |
|  | aira |  |  |
|  | AOV |  |  |
|  | ARV |  |  |
|  | ASF |  |  |
|  | ASX |  |  |
|  | av |  |  |
|  | AVC |  |  |
|  | AVD |  |  |
|  | ave |  |  |
|  | AVF |  |  |
|  | avi |  |  |
|  | avr |  |  |
|  | awlive |  |  |
|  | BdB |  |  |
|  | bin |  |  |
|  | BLK |  |  |
|  | BES |  |  |
|  | BFS |  |  |
|  | bix |  |  |
|  | box |  |  |
|  | BPV |  |  |
|  | BWM |  |  |
|  | CX3 |  |  |
|  | d |  |  |
|  | da |  |  |
|  | dar |  |  |
|  | dat |  |  |
|  | DAV |  |  |
|  | dbx |  |  |
|  | DGA |  |  |
|  | DJP |  |  |
|  | DMI |  |  |
|  | dmskm |  |  |
|  | dpv |  |  |
|  | DRV |  |  |
|  | dv4 |  |  |
|  | dv5 |  |  |
|  | DVR |  |  |
|  | DVT |  |  |
|  | EDR |  |  |
|  | eds |  |  |
|  | exe |  |  |
|  | exp |  |  |
|  | eye |  |  |
|  | gbf |  |  |
|  | gop |  |  |
|  | H263 |  |  |
|  | H264 |  |  |
|  | HGD |  |  |
|  | HME |  |  |
|  | ICF |  |  |
|  | IFV |  |  |
|  | pic |  |  |
|  | img |  |  |
|  | IRF |  |  |
|  | JV |  |  |
|  | Κ26 |  |  |
|  | LVF |  |  |
|  | lwx |  |  |
|  | LXF |  |  |
|  | m2v |  |  |
|  | m4v |  |  |
|  | M65 |  |  |
|  | max |  |  |
|  | MGV |  |  |
|  | mjp |  |  |
|  | mjpg |  |  |
|  | mod |  |  |
|  | mov |  |  |
|  | mp4 |  |  |
|  | MPC |  |  |
|  | mpg |  |  |
|  | MPG2 |  |  |
|  | MRD |  |  |
|  | MXG |  |  |
|  | NVF |  |  |
|  | NVR |  |  |
|  | OMV |  |  |
|  | par |  |  |
|  | pic |  |  |
|  | PNS |  |  |
|  | ps |  |  |
|  | PVF |  |  |
|  | raw |  |  |
|  | rec |  |  |
|  | RSV |  |  |
|  | SDR |  |  |
|  | sec |  |  |
|  | snx |  |  |
|  | ΤΚΑ |  |  |
|  | Strg |  |  |
|  | STW |  |  |
|  | SVS |  |  |
|  | ΤΕΒ |  |  |
|  | ΙΙΜν |  |  |
|  | v |  |  |
|  | VDD |  |  |
|  | vfs4 |  |  |
|  | vid |  |  |
|  | video |  |  |
|  | video.data |  |  |
|  | VLS |  |  |
|  | VMF |  |  |
|  | vse |  |  |
|  | VSR |  |  |
|  | WMV NAI |  |  |
|  | Να υποστηρίζει οποιαδήποτε τυπική μορφή βίντεο (AVI, MP4, MKV, FLV, 3GPP, wmv, mov ...), ακόμη και χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης κωδικοποιητή στο σύστημα. |  |  |
|  | Να είναι σε θέση να εντοπίσει περιοχές ή στόχο ενδιαφέροντος (όπως είναι τα άτομα ή αντικείμενα) μέσα από στατική, δυναμική, και χειροκίνητη παρακολούθηση. |  |  |
|  | Να είναι σε θέση να εμφανίσει το πλαίσιο τύπου (I, P, B) για τα αρχεία βίντεο. |  |  |
|  | Να περιλαμβάνει ένα πρότυπο πρόγραμμα εγκατάστασης τόσο σε 32 και 64 bit έκδοση και ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ελεύθερα μεταξύ των δύο. |  |  |
|  | Να επιτρέπει την καταγραφή όλων των εργασιών που εκτελούνται από το χρήστη να σε ένα αρχείο κειμένου, μαζί με πληροφορίες του συστήματος και άλλες κρίσιμες πληροφορίες. Το χαρακτηριστικό αυτό να μπορεί προαιρετικά να απενεργοποιηθεί. |  |  |
|  | Να ενσωματώνεται με το διακομιστή Milestone XProtect, τόσο στη σύνδεση με το διακομιστή οσο και στην αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη μετατροπή. |  |  |
|  | Να είναι σε θέση να εξάγει τα τρέχοντα καρέ βίντεο σε μορφή PDF με τον αριθμό των εικόνων ανά σελίδα όπως αυτός καθορίζεται από τον χρήστη |  |  |
|  | Να υποστηρίζει οποιαδήποτε τυπική μορφή ψηφιακής εικόνας (π.χ. JPEG, TIFF, PNG, BMP, Targa κλπ). |  |  |
|  | Να είναι σε θέση να επιλέξει μόνο τα IntraFrames ενός βίντεο. |  |  |
|  | Να έχουν τη μορφή project σε ένα απλό και ευανάγνωστο κείμενο με τα φίλτρα και τις παραμέτρους που μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένα αρχεία. |  |  |
|  | Να παρέχει αυτόματη δημιουργία έκθεσης και θα πρέπει να περιέχει όλες τις επιστημονικές μεθοδολογίες και τις λεπτομέρειες των σταδίων επεξεργασίας, τις ρυθμίσεις και τις βιβλιογραφικές αναφορές στους αλγορίθμους σε μορφή HTML, PDF ή DOC. |  |  |
|  | Να έχει μια αυτόματη επανάκληση από τρία διαφορετικά εργαλεία ανάλυσης (MediaInfo, εργαλείο ExifTool και FFprobe) για γρήγορη ανάλυση και σύγκριση των ψηφιακών πληροφοριών από τα αρχεία εικόνας και βίντεο. |  |  |
|  | Να είναι σε θέση να εκτελέσει τις μίξη overlay δυο διαφορετικών βίντεο ή εμφανίζει δύο διαφορετικά βίντεο δίπλα-δίπλα. Θα πρέπει να υποστηρίζει το συγχρονισμό των βίντεο ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός ομοιότητας. |  |  |
|  | Να είναι σε θέση να μετατρέψει ένα βίντεο με αντιπαρατιθέμενα πεδία σε ένα interlaced βίντεο. |  |  |
|  | Να προσαρμόζει τη γεωμετρική παραμόρφωση που προκαλείται από τη σύλληψη οπτικών (barrel, pin-cushion και παραμόρφωση του φακού fisheye). Θα πρέπει να υποστηρίζει την επιλογή πολλαπλών γραμμών για τον υπολογισμό και τη διόρθωση της καμπυλότητας. |  |  |
|  | Να είναι σε θέση να μετατρέψει μια κατευθυντική εικόνα σε μια πανοραμική ένα. |  |  |
|  | Να περιλαμβάνει ομομορφικό φίλτρο ώστε να είναι δυνατή ξεχωριστή ρύθμιση της αντίθεσης του φωτισμού και της λεπτομέρειας σε μια εικόνα. |  |  |
|  | Να είναι σε θέση να διορθώσει τον άνισο φωτισμό στην εικόνα χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο retinex. |  |  |
|  | Να έχουν ένα φίλτρο χρώματος ώστε να είναι δυνατή η μεγιστοποίηση των διαφορών μεταξύ συγκεκριμένων χρωμάτων στην εικόνα. |  |  |
|  | Να είναι σε θέση να εκτελέσει συστατικό διαχωρισμό ώστε να είναι δυνατή η διαφοροποίηση σημαντικών σημείων στην εικόνα |  |  |
|  | Να είναι σε θέση να ταυτοποιεί τα Project μέσω σύγκρισης των κωδικών hash, ώστε να επιβεβαιώνεται η ακεραιότητα των δεδομένων κατά τη φόρτωση του αυτών. Θα πρέπει να υποστηρίζει διάφορους αλγόριθμους HASH. |  |  |
|  | Να είναι σε θέση να διορθώσει την θαμπάδα από μη γραμμική κίνηση. |  |  |
|  | Να είναι σε θέση να διορθώσει την θαμπάδα που προκαλείται από το στροβιλισμό του αέρα σε μεγάλες αποστάσεις ή με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα / υγρασίας. |  |  |
|  | Να είναι σε θέση να ευθυγραμμίσει την προοπτική σε διαφορετικές εικόνες του ίδιου αντικειμένου, που λαμβάνονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Θα πρέπει να υποστηρίζει κάθε είδους κίνηση (μετατόπιση, περιστροφή, ζουμ, αλλαγή προοπτικής). |  |  |
|  | Να είναι σε θέση να απεικονίσει τον τύπο macroblock και τα διανύσματα κίνησης από ένα MPEG βίντεο. |  |  |
|  | Να παρέχουν δυνατότητα SuperResolution που θα επιτρέπει την δημιουργία μιας ενιαίας υψηλότερης ανάλυσης εικόνας μέσω της συγχώνευσης όλων των frame. |  |  |
|  | Να παρέχει τη δυνατότητες pixelate, darken και blur σε μια περιοχή ενδιαφέροντος ενός βίντεο (για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των μαρτύρων, ή άλλων ευαίσθητων θεμάτων). Θα πρέπει να υποστηρίζει διάφορες μεθόδους εντοπισμού και αντίστροφης επιλογής. |  |  |
|  | Να είναι σε θέση να εμφανίσει υπότιτλους στο καρέ του βίντεο και να παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής της γραμματοσειράς, του χρώματος, του μεγέθους και της θέση αυτών. |  |  |
|  | Να είναι σε θέση να αναφέρει την ημερομηνία και την ώρα για το τρέχον frame και η γραμματοσειρά, το χρώμα, το μέγεθος και η θέση θα πρέπει να είναι προσαρμόσιμα. |  |  |
|  | Να παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης πλέγματος (grid) πάνω από την εικόνα ή το βίντεο ώστε να διευκολύνει την ανάλυση και επεξεργασία |  |  |
|  | Να είναι σε θέση να αναπαράγει βίντεο στην αντίστροφη κατεύθυνση. |  |  |
|  | Να παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης στην εικόνα, με τη χρήση μοντέλου σύγκρισης προοπτικής και να υποστηρίζει υπολογισμό απόκλισης. |  |  |
|  | Να παρέχει την δυνατότητα φόρτωσης πολλαπλών εικόνων ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους ως ένα αρχείο βιντεο. |  |  |
|  | Να περιλαμβάνουν μια ειδική λειτουργία αναζήτησης που επιτρέπει στο χρήστη να προχωρήσει το βίντεο σε χρονικά διαστήματα που ορίζει ο ίδιος (frame, IFRAME ή διαφορετικές μονάδες χρόνου). |  |  |
|  | Να παρέχει στο χρήστη την δυνατότητα να στείλει, με ένα μόνο κλικ, την τρέχουσα εικόνα σε Word, PowerPoint ή να την αντιγράψει στο πρόχειρο για επικόλληση σε οποιοδήποτε άλλο εργαλείο. |  |  |
|  | Να παρέχει πίνακα σημειώσεων ο οποίος θα είναι πάντα στη διάθεσή του χρήστη στην οθόνη και οι σημειώσεις θα πρέπει να αποθηκεύονται αυτόματα κατά την αποθήκευση του project |  |  |
|  | Να παρέχει την δυνατότητα screen capture με την επιλογή αποθήκευσης ασυμπίεστου βίντεο ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ποιότητα και συμβατότητα. |  |  |
|  | Να δύναται παρουσιάσει και να επεξεργαστεί κάθε βίντεο που προέρχεται από μια συμβατή συσκευή DirectShow. |  |  |
|  | Να περιλαμβάνει περισσότερα από 50 διαφορετικά προσχέδια για project και τύπους αρχείων τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση. |  |  |
|  | Να παρέχει την δυνατότητα επιλογής ενός ή περισσότερο frame ενός βίντεο με δυνατότητα καθορισμού βήματος και να υποστηρίζει το κόψιμο του βίντεο αντιστοίχως, χωρίς μετατροπή αυτού. |  |  |
|  | Να παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ενός ή περισσότερων frame από λίστα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες κάθε χρήστη και έρευνας. |  |  |
|  | Να επιτρέπει την διόρθωση της προοπτική μιας εικόνας (π.χ. διόρθωση μιας πινακίδας αυτοκινήτου). |  |  |
|  | Να υποστηρίζει τα ακόλουθα φίλτρα: |  |  |
|  | Parametric Curves |  |  |
|  | Temp tint |  |  |
|  | White Balance |  |  |
|  | Homomorphic filter |  |  |
|  | Retinex |  |  |
|  | Autoimatic Color Equalization |  |  |
|  | Aspect Ratio |  |  |
|  | Macroblocks |  |  |
|  | Reverse |  |  |
|  | Interlace |  |  |
|  | Να παρέχει την δυνατότητα προσδιορισμού της τοποθεσίας των αρχείων, στις περιπτώσεις που αυτά δεν μπορούν να βρεθούν κατά το άνοιγμα ενός project |  |  |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό να έχει εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε δύο τουλάχιστον Διωκτικές Αρχές. |  |  |
|  | Να παρασχεθούν υπηρεσιακές βεβαιώσεις ή επίσημα έγγραφα των Φορέων. Τα αποδεικτικά έγγραφα (σχετικές βεβαιώσεις ή επίσημα έγγραφα, τα οποία θα τεκμηριώνουν την ανωτέρω απαίτηση) να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά. |  |  |
|  | Να παρασχεθεί εκπαίδευση διάρκειας δύο (2) ημερών στη χρήση της εφαρμογής σε 2 στελέχη της Υπηρεσίας. |  |  |
|  | Η εκπαίδευση να παρασχεθεί είτε στην έδρα της Υπηρεσίας, είτε εξ αποστάσεως από μόνιμο μηχανικό του αναδόχου, ο οποίος να έχει πιστοποιηθεί από διεθνή φορέα εξέτασης εγκληματολογικών πειστηρίων. |  |  |
|  | Να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά το σχετικό πιστοποιητικό. |  |  |
|  | Μετά το πέρας της εκπαίδευσης να χορηγηθούν πιστοποιητικά εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες. |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από τουλάχιστον ένα (1) χρόνια τεχνική υποστήριξη και στο διάστημα αυτό να παρέχονται δωρεάν όλες τις αναβαθμίσεις του λογισμικού. |  |  |
|  | Να αναφερθούν οι απαιτήσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και λειτουργικά λογισμικά για την εύρυθμη λειτουργία του προσφερόμενου λογισμικού. |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: |  |  |
|  | Το σύστημα είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος |  |  |
|  | συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο χώρο εγκατάστασης του συστήματος. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 77 Φορητός υπολογιστής υψηλών επιδόσεων για ανάπτυξη αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης [προϋπολογιζομένη δαπάνη 4.500,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το όνομα, η εταιρεία κατασκευής και η χώρα προέλευσης. |  |  |
|  | Σύστημα με επεξεργαστή: ntel Core Ultra 7 (14ης γενιάς) ή ισοδύναμος AMD ή αντίστοιχος ή ανώτερος |  |  |
|  | Ταχύτητα Επεξεργαστή ≥ 1,4 GHz |  |  |
|  | Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης RAM ≥ 64 GB |  |  |
|  | Τύπος RAM ≥ DDR5 |  |  |
|  | Σκληρός δίσκος SSD: Χωρητικότητα ≥ 1 ΤΒ |  |  |
|  | Οθόνη: Ελάχιστο Μέγεθος (Διαγώνιος) 14" |  |  |
|  | Οθόνη: Μέγιστο Μέγεθος (Διαγώνιος) 15.6" |  |  |
|  | Οθόνη: Ανάλυση ≥ 3200x2000 |  |  |
|  | Κάρτα γραφικών: Ανεξάρτητη |  |  |
|  | Κάρτα γραφικών: Τεχνολογία: Nvidia GeForce RTX 4050 ή αντίστοιχη ή ανώτερη |  |  |
|  | Κάρτα γραφικών: Μνήμη ≥ 6 GB |  |  |
|  | Συνδέσεις: Thunderbolt 4. |  |  |
|  | Ασύρματη σύνδεση WiFi. |  |  |
|  | Λειτουργικό Σύστημα: Προεραιτικό |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
|  | Το σύστημα είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Το σύστημα διαθέτει CE. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 1 έτος, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) έως 90 ημέρες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 78 Vulnerability Scanning Tool [προϋπολογιζομένη δαπάνη 14.500,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Είδος Λογισμικού: Αξιολόγησης ευπαθειών |  |  |
|  | Υποστήριξη Πλατφορμών: Windows, macOS, Linux |  |  |
|  | Υποστήριξη Σάρωσης: On-Premise και Remote Scanning |  |  |
|  | Αριθμός πρόσθετων (plugins) ανίχνευσης ευπαθειών με αυτόματες ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο ≥ 150.000 |  |  |
|  | Αριθμός διαφορετικών τύπων περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται ≥ 47.000 |  |  |
|  | Ελάχιστες λειτουργίες εντοπισμού ευπαθειών: Software flaws, missing patches, malware, και misconfigurations |  |  |
|  | Άδεια Χρήσης ≥ 3 έτη |  |  |
|  | Ενημερώσεις Ασφαλείας: NAI |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
|  | Το σύστημα είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 1 έτος, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 79 Σύστημα Επιχειρησιακής Ασφάλειας [προϋπολογιζομένη δαπάνη 15.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το όνομα, η εταιρεία κατασκευής και η χώρα προέλευσης. |  |  |
|  | Τύπος συσκευής: Cloud-managed Security and SD-WAN Appliance |  |  |
|  | Firewall Throughput: max 1 Gbps |  |  |
|  | VPN Throughput: max 1Gbps |  |  |
|  | Μέγιστος Αριθμός Χρηστών: max 250 |  |  |
|  | WAN Ports ≥ 2x1G SFP, ≥2x1G RJ45 (1 PoE) |  |  |
|  | LAN Ports ≥ 8 x 1G RJ45, ≥ 2 x 1G SFP |  |  |
|  | Υποστήριξη VPN Site-to-Site |  |  |
|  | Αυτόματο WAN Failover |  |  |
|  | Υποστήριξη Traffic Shaping |  |  |
|  | Διαστάσεις: 1U rack mountable |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |
|  | Άδεια λογισμικού: 5 year Secure SD-WAN Plus License and Support (LIC-MX85-SDW-5Y) |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
|  | Το σύστημα είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Το σύστημα διαθέτει CE. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 1 έτος, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ € | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 80 Σταθμός εργασίας για ανάπτυξη και χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης [προϋπολογιζομένη δαπάνη 16.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το όνομα, η εταιρεία κατασκευής και η χώρα προέλευσης. |  |  |
|  | Σύστημα με επεξεργαστή: Intel Xeon w7-3465X (≥28 cores) ή ισοδύναμος AMD ή αντίστοιχος ή ανώτερος |  |  |
|  | Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης RAM ≥ 192 GB |  |  |
|  | Τύπος RAM: ≥ DDR5 |  |  |
|  | Σκληρός δίσκος SSD: Χωρητικότητα ≥ 2 ΤΒ |  |  |
|  | Τύπος SSD: PCIe NVMe |  |  |
|  | Κάρτα γραφικών: Ανεξάρτητη |  |  |
|  | Κάρτα γραφικών: Ποσότητα ≥ 2 |  |  |
|  | Κάρτα γραφικών: Τεχνολογία: Nvidia RTX 4000 Ada, ή αντίστοιχη ή ανώτερη |  |  |
|  | Κάρτα γραφικών: Μνήμη ≥ 20 GB |  |  |
|  | Κάρτα γραφικών: Τύπος μνήμης ≥ GDDR6 |  |  |
|  | Κάρτα δικτύου ≥ 10GbE |  |  |
|  | Θύρες: ≥ 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A, ≥ 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C |  |  |
|  | Ασύρματες συνδέσεις: 802.11ax, Bluetooth® wireless card |  |  |
|  | Τύπος Η/Υ Tower |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
|  | Το σύστημα είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Το σύστημα διαθέτει CE. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 1 έτος, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ – ΌΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 81 Σύστημα ανάπτυξης εφαρμογών (με φορητό H/Y, VR headset) [προϋπολογιζομένη δαπάνη 13.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | 1 Το σύστημα θα αποτελείται από: |  |  |
|  | Φορητό Υπολογιστή Πολυμέσων |  |  |
|  | Περιβάλλον Ανάπτυξης Εφαρμογών |  |  |
|  | Συσκευή (Κράνος) Εικονικής Πραγματικότητας |  |  |
|  | 2 Φορητός Υπολογιστής Πολυμέσων |  |  |
|  | 1 ΤΜΧ |  |  |
|  | 2.1 Επεξεργαστής |  |  |
|  | 2.2 Ταχύτητα επεξεργασίας εώς 5.4 GHz (με λειτουργία επιτάχυνσης) |  |  |
|  | 2.3 Πυρήνες ≥14 πυρήνες και 20 νήματα (threads) ταυτόχρονης επεξεργασίας |  |  |
|  | 2.4 Μνήμη cache ≥24 MB |  |  |
|  | 2.5 Κάρτα Γραφικών |  |  |
|  | 2.6 Διεπαφή: InterfacePCI Express x16 4.0 |  |  |
|  | 2.7 Ταχύτητα Επεξεργαστή (Base Clock): ≥2205 MHz |  |  |
|  | 2.8 Μέγιστη Ανάλυση 7680x4320 pixels |  |  |
|  | 2.9 Ειδικά Χαρακτηριστικά RGB Lighting, Αερόψυκτη |  |  |
|  | 2.10 Μνήμη Κάρτας Γραφικών ≥16GB |  |  |
|  | 2.11 Τύπος Μνήμης GDDR6X |  |  |
|  | 2.12 Memory bus 256 bit |  |  |
|  | 2.13 Συνδεσιμότητα HDMI (1), DisplayPort (3) |  |  |
|  | 2.14 Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού 750W |  |  |
|  | 2.15 Power Connectors 12+4-pin |  |  |
|  | 2.16 Σκληρός δίσκος: SSD των 1TB 2 TMX |  |  |
|  | 2.17 Διάμετρος Οθόνης 16΄΄(ίντσες) |  |  |
|  | 2.18 Ανάλυση Οθόνης QHD+ (2560 x 1600) |  |  |
|  | 2.19 Λειτουργικό Σύστημα Windows 11 Pro ή ισοδύναμο |  |  |
|  | 2.20 Μνήμη RAM ≥32GB RAM LPDDR5 - 6000MHz |  |  |
|  | 3 Περιβάλλον Ανάπτυξης Εφαρμογών 1TMX |  |  |
|  | 3.1 Υποστηριζόμενες γλώσσες προγραμματισμού: Γλώσσες 4ου επιπέδου και συμβατές με .NET |  |  |
|  | 3.2 Τεχνολογία διεπαφής: υποστήριξη τεχνολογίας Visual Component Library (VCL) και FireMonkey GUI |  |  |
|  | 3.3 Συνδεσιμότητα με Βάσεις Δεδομένων: FireDAC local/embedded συνδεσιμότητα για τοπικές βάσεις δεδομένων συμπεριλαμβανομένων των Microsoft Access, SQLite database, InterBase ToGo / IBLite, InterBase on localhost, MySQL Embedded, MySQL Server on localhost, Advantage Database local engine, PostgreSQL on localhost, Firebird Embedded, Firebird on localhost, και Interbase |  |  |
|  | 3.3 InterBase on localhost, MySQL Embedded, MySQL Server on localhost, Advantage Database local engine, PostgreSQL on localhost, Firebird Embedded, Firebird on localhost, και Interbase |  |  |
|  | 3.4 Μεταγλωτιστής: Μεταγλώτιση προς εγγενείς εφαρμογές των Windows, αυτόματη μεταγλώττιση εφαρμογών σε πλατφόρμες Linux. |  |  |
|  | 3.5 Εξαγωγή Υπηρεσιών: RAD Server, για εξαγωγή Rest Web Services σε Windows και Linux |  |  |
|  | 3.6 Ενσωματωμένο εργαλείο δημιουργίας και διαχείρισης βάσεων δεδομένων |  |  |
|  | 3.7 Android API: Υποστήριξη της προγραμματιστής διεπαφής Android API επιπέδου 34 (νέες προδιαγραφές καταχώρησης εφαρμογών του Play Store app) |  |  |
|  | 4 Συσκευή (Κράνος) Εικονικής Πραγματικότητας 1 TMX |  |  |
|  | 4.1 Ανάλυση ≥4896 x 2448 |  |  |
|  | 4.2 Οπτικό πεδίο 120° (FOV) |  |  |
|  | 4.3 Τηλεχειριστήρια (Controlers) 2 (L & R) |  |  |
|  | 4.4 Ρυθμός ανανέωσης ≥120 Hz |  |  |
|  | 4.5 Ρυθμιστής της απόστασης μεταξύ της κόρης (IPD) |  |  |
|  | 4.6 Ιχνηλάτης: Δύο (2x) ιχνηλάτες τύπου Basestation 2.0 |  |  |
|  | 4.7 Προσαρμογέας ρεύματος 1 AC αντάπτορας 18W |  |  |
|  | 4.8 Προστασία φακού, Mini DP σε DP αντάπτορα, DP καλώδιο, USB καλώδιο |  |  |
|  | 4.9 Οθόνες Dual RGB LCD |  |  |
|  | 4.10 Ακουστικά Hi-Res πιστοποιημένα (αποσπώμενα) |  |  |
|  | 4.11 Ενσωματωμένα διπλά μικρόφωνα |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
|  | Το σύστημα είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Το σύστημα διαθέτει CE. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. (υποχρεωτικό) |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 1 έτος, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου |  |  |