Πίνακας ΙΙ.1a: Πίνακας “Συμμόρφωσης” Τεχνικής Προσφοράς

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ποτήρια Ζέσεως Γυάλινα με στόμιο H.D.A 100 ml ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 100ml ΓΥΑΛΙΝΟ Boro 3.3, με στόμιο εκροής | □ □ |  |
| 2 | Ποτήρια Ζέσεως Γυάλινα με στόμιο H.D.A 250 ml ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 250ml ΓΥΑΛΙΝΟ Boro 3.3, με στόμιο εκροής | □ □ |  |
| 3 | Ογκομετρικός σωλήνας 100ml Σχήμα: ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 100ml ΥΑΛΙΝΟΣ με στόμιο εκροής και με διαβάθμιση ανά 1ml | □ □ |  |
| 4 | Ογκομετρικός σωλήνας 250ml Σχήμα: ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 250ml ΥΑΛΙΝΟΣ με στόμιο εκροής με διαβάθμιση ανά 2ml | □ □ |  |
| 5 | Ογκομετρικός σωλήνας 25ml Σχήμα: ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 25ml ΥΑΛΙΝΟΣ με στόμιο εκροής με διαβάθμιση ανά 0.5ml | □ □ |  |
| 6 | Σετ Δοκιμαστικοί σωλήνες ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 21mm diam x 150mm ΥΨΟΣ ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΣΕΤ 100 τεμαχίων | □ □ |  |
| 7 | Ψήκτρα καθαρισμού δοκιμαστικών σωλήνων ΣΕΤ από 3 ψήκτρες για δοκιμαστικούς σωλήνες | □ □ |  |
| 8 | Πιπέτα αυτόματη 12 καναλιών | □ □ |  |
| 9 | Πιπέτα παστερίωσης Από πολυαιθυλένιο Μήκος: 160mm ΣΕΤ 100 τεμαχίων | □ □ |  |
| 10 | Φίλτρα πιπέτας ΠΟΥΑΡ τριών βαλβίδων Με σφαίρα διαμέτρου 5cm από καουτσούκ με τρεις βαλβίδες (A, S, E) | □ □ |  |
| 11 | Μπουκάλι με σταγονομετρητή ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ Χωρητικότητας 50ml Να διαθέτει βιδωτό καπάκι Να διαθέτει γυάλινο σταγονόμετρο Με γυαλί σκουρόχρωμο (amber glass) | □ □ |  |
| 12 | Φιάλη με πώμα ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΩΝΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 1000ml Να διαθέτει γυάλινο πώμα | □ □ |  |
| 13 | Δοχείο δειγμάτων ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 60ml Το σετ να περιλαμβάνει 50 πλαστικά δοχεία | □ □ |  |
| 14 | Πυξίδα χάρτη μεταλλική | □ □ |  |
| 15 | Υλικά ηλεκτρικού κυκλώματος - σετ Να περιλαμβάνει: Αναλογικό Αμπερόμετρο με 2 κλίμακες, Αναλογικό Βολτόμετρο με 2 κλίμακες, Καλώδια κροκοδειλάκια, Καλώδια μπανάνες, Λαμπάκια, Μπαταρίες, Σετ αντιστάσεων, Τροφοδοτικό DC ρυθμιζόμενο 3-12V | □ □ |  |
| 16 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ με εύκαμπτο βραχίονα με διακόπτη ON/OFF με φις Ε27 βιδωτό 220-240V AC | □ □ |  |
| 17 | Λαμπτήρας αλκοολούχου καυστήρα Καυστήρας Αλκοόλης Με Βάση πλέγμα πύρωσης Χωρητικότητας 100ml | □ □ |  |
| 18 | Λαστιχένιος σωλήνας και πώμα ΣΕΤ από ελαστικό σωλήνα (λαστιχένιος) 1m και 2 πώματα ελαστικά | □ □ |  |
| 19 | Ράβδοι ανάδευσης Με διάμετρο περίπου 5-6mm Με μήκος περίπου 20-30mm | □ □ |  |
| 20 | Λαβίδες φίλτρου Μεταλλικές με μήκος 11-14cm | □ □ |  |
| 21 | Απόχη Διαμέτρου 38cm Με πτυσσόμενο κοντάρι | □ □ |  |
| 22 | Κασετίνα Μικροσκοπίου 10 τεμαχίων Να περιλαμβάνει: Μεγεθυντικό φακό. Λαβίδες ίσια & λοξή, 3 Ανατομικές βελόνες (ίσια και λοξή), 2 ψαλίδια, 2 νυστέρια. | □ □ |  |
| 23 | Χάρτες, Διαγράμματα, Αφίσες (βιότοποι, βιοποικιλότητα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.λπ.) Διαστάσεων περίπου 75cm x 105cm . Με πηχάκια. | □ □ |  |
| 24 | Σετ Μαγνήτες Να περιλαμβάνει πεταλοειδή μαγνήτη, ραβδόμορφους μαγγήτες, κυκλικούς μαγήτες με οπή, μικρές πυξίδες, ρινίσματα-τύπου αλατιέρα, σετ από μεταλλικές μικρές πλάκες διαφόρων υλικών. | □ □ |  |
| 25 | Μεγεθυντικός φακός με τουλάχιστον 90mm διάμετρο και με 2 μεγεθύνσεις πχ 3x & 6x | □ □ |  |
| 26 | Μεγεθυντικός φακός - Δοχείο Με μεγέθυνση τουλάχιστον 5x Να έχει χώρο για την τοποθέτηση μικρών αντικειμένων αλλά και κατάλληλο για τοποθέτηση εντόμων. Να διαθέτει 2 θέσεις για παρατήρηση και μεγέθυνση. | □ □ |  |
| 27 | Κιάλια Διαστάσεις: 8x40 ή μεγαλύτερα Με διάμετρο φακού τουλάχιστον 40mm Με μεγέθυνση τουλάχιστον 8x Με θήκη προστασίας ή τσάντα μεταφοράς | □ □ |  |
| 28 | Εργαστηριακός Ηλεκτρονικός Ζυγός Ζυγός με 2 δεκαδικά ψηφία (0.01g) Με μέγιστη ζύγιση τα 1200g Με αυτόματη βαθμονόμηση Μέτρηση σε διάφορες μονάδες όπως g, ct, oz και άλλα Να διαθετει κάλυμμα για προστασία κατά την μέτρηση Να λειτουργεί με τροφοδοτικό αλλά και με μπαταρίες. Με ένδειξη στάθμης μπαταρίας (ή ένδειξη χαμηλής στάθμης) | □ □ |  |
| 29 | Επωαστήρας Αυγών 9 έως 12 θέσεων Με θέσεις 9 μεγάλα ή 12 μετρίου μεγέθους αυγά κότας κατάλληλος για επώαση αυγών από κότα, πάπια, χήνα, περιστέρι, παγώνι Με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας Με ρύθμιση θερμοκρασίας από 20 έως 90 °C | □ □ |  |
| 30 | Βιολογικό Μικροσκόπιο Μεγέθυνση: 1000x Να διαθέτει κεφαλή με κλίση 45° Προσοφθάλμιος WF10x/18 Με 4 αντικειμενικούς φακούς: 4x, 10x, 40x, 100x (oil) Με ομοαξονικό σύστημα αδρής και μικρομετρικής εστίασης Τράπεζα με μηχανική κίνηση με κοχλίες | □ □ |  |
| 31 | Στερεοσκόπιο 20x/40x Κεφαλή: κλίση 45° Προσοφθάλμιοι: WF 10x/20 mm Αντικειμενικοί: 2x-4x για μεγέθυνση 20x & 40x αντίστοιχα Να διαθέτει λαβή Με διπλό φωτισμό: διεύλευσης και προσπίπτων φωτισμό LED Να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία για αυτονομία | □ □ |  |
| 32 | Συσκευή Φιλτραρίσματος υπό Κενού Να διαθέτει χωνί Buchner, αντλία κενού με μανόμετρο, σωλήνα σιλικόνης, σετ φίλτρων και φιάλη κενού τουλάχιστον 500ml. | □ □ |  |
| 33 | Πέτρινη πλάκα (για την καλλιέργεια μικροβίων ή κυττάρων) Τρυβλία Petri σετ των 100 Να έχει διάμετρο 90mm Να είναι πλαστικό | □ □ |  |
| 34 | Τηλεσκόπιο Επίγειας Παρατήρησης 20-60x60 Με μεγέθυνση 20-60x Τύπος πρίσματος: BK-7 Διάμετρος φακού: 60mm Με τρίποδο τραπεζιού Με τσάντα μεταφοράς | □ □ |  |
| 35 | Σύστημα Δειγματοληψίας κορμών δέντρου Να περιλαμβάνει λαβή, τρυπάνι στο μπροστινό μέρος, και τον μεταλλικό δειγματολήπτη. | □ □ |  |
| 36 | Σετ Εργαλείων Κήπου Το σετ να περιλαμβάνει: Σκαπάνη χειρός με διπλή κεφαλή Τσουγκράνα χειρός Φτυάρι χειρός Κουβά | □ □ |  |
| 37 | Κουτιά αποθήκευσης πλαστικά Από Χημικά αδρανές πολυπροπυλένιο (recyclable) Διαστάσεων περίπου 15cm ύψος (βάθος) x 30cm μήκος x 37cm πλάτος Χωρητικότητας περίπου 12L Να μπορούν να στοιβάζονται το ένα μέσα στο άλλο Να διαθέτει διάφανο καπάκι | □ □ |  |
| 38 | Μεγάλα κουτιά αποθήκευσης πλαστικά Από Χημικά αδρανές πολυπροπυλένιο (recyclable) Διαστάσεων περίπου 30cm ύψος (βάθος) x 30cm μήκος x 37cm πλάτος Χωρητικότητας περίπου 20L Να μπορούν να στοιβάζονται το ένα μέσα στο άλλο Να διαθέτει διάφανο καπάκι | □ □ |  |
| 39 | Αισθητήρες Συλλογής Δεδομένων Να διαθέτει λογισμικό γραφικών για υπολογιστή / tablet Να περιλαμβάνει τους παρακάτω αισθητήρες: 7x Θερμοκρασίας με εύρος -25 έως 125C 7x ph με εύρος 0-14pH (ανάλυση 0.004pH) 7x διαλυμένο οξυγόνο με εύρος 0-15mg/L (±0.2%) 7x αγωγιμότητα με εύρος 0-20.000μS/cm | □ □ |  |
| 40 | Φορητός Μετρητής Θολότητας Με δυνατότητα βαθμονόμησης 2 έως 5 σημείων Με 4 μονάδες θολότητας συμπεριλαμβανομένων των NTU, FNU, EBC και ASBC. Με μνήμη που αποθηκεύει έως και 100 μετρήσεις Με διεπαφή επικοινωνίας USB για μεταφορά δεδομένων | □ □ |  |
| 41 | Συσκευή μέτρησης ποιότητας αέρα Να μετράει υγρασία (1-95%) Να μετράει θερμοκρασία (1-50C) Να μετράει CO2 (0-9999ppm) Να υπάρχει γράφημα ιστορικού CO2 για τις τελευταίες 24 ώρες Να έχει 3 επίπεδα φωτισμού και επιλογή συναγερμού όταν ξεπεράσει ένα ορισμένο όριο. | □ □ |  |
| 42 | Μετρητής Υγρασίας/Φωτισμού/pH Εδάφους Με 2 αισθητήρες μεταλλικούς Λειτουργία χωρίς τη χρήση μπαταριών | □ □ |  |
| 43 | Κουτί Ανάλυσης Εδάφους Ανίχνευση pH, αζώτου, φωσφόρου, καλίου. Με υλικά για την πραγματοποίηση 80 μετρήσεων | □ □ |  |
| 44 | Κιτ Πειραμάτων Φίλτρανσης Νερού Να περιλαμβάνει: Πλαστική χοάνη Σωλήνα φιλτραρίσματος Διηθητικό χαρτί Πλαστικό δοχείο Σφουγγαράκια Υλικά για το φιλτράρισμα νερού όπως γρανίτη, ενεργό άνθρακα | □ □ |  |
| 45 | Κιτ Επιστήμης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Λύκειο το σετ να περιλαμβάνει υλικά για 12 ομάδες: 12x Κυψέλη Καυσίμου Αναστρέψιμη (Reversible) 12x set για σωληνώσεις με σωλήνα σιλικόνης 24x σύριγγες 5ml 24x σύριγγες 20ml 12x set με LED και PCB board 12x μπαταριοθήκες 12x μοτέρ 12x gearbox για τα μοτέρ | □ □ |  |
| 46 | Κιτ Επιστήμης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Γυμνάσιο Το σετ να περιλαμβάνει: Ανεμογεννήτρια Συσκευή Ηλεκτρόλυσης με κυψέλη υδρογόνου και κυλίνδρους Φωτοβολταϊκό πάνελ (solar cell) Μοτέρ Κυψέλη υδρογόνου (fuel cell) Λαμπτήρες ή LED σε βάση με υποδοχές για σύνδεση καλωδίων Καλώδια σύνδεσης για όλα τα παραπάνω Βάση συνδεσμολογίας | □ □ |  |
| 47 | Κιτ Επιστήμης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Δημοτικό Το σετ να περιλαμβάνει: α) Κιτ κατασκευής ανεμογγενήτριας το οποίο να έχει πλαστικά δομικά στοιχεία για να είναι κατάλληλα για παιδιά δημοτικού. Να παρέχονται οδηγίες κατασκευής τουλάχιστον 10 μοντέλων σχετικά με την αιολική ενέργεια. β) Κιτ κατασκευής ηλιακών μοντέλων το οποίο να έχει πλαστικά δομικά στοιχεία για να είναι κατάλληλα για παιδιά δημοτικού. Να παρέχονται οδηγίες κατασκευής τουλάχιστον 10 μοντέλων σχετικά με την ηλιακή ενέργεια, χρήση φωτοβολταϊκών | □ □ |  |
| 48 | Κιτ Ανακύκλωσης Χαρτιού | □ □ |  |
| 49 | Υδροβολέας Πλαστικός 250ml | □ □ |  |
| 50 | Πλαστικός δίσκος εργαστηρίου Να έχει διαστάσεις περίπου 42x30cm με βάθος 7cm | □ □ |  |
| 51 | Εργαστηριακό Τροφοδοτικό 0-30VDC , 0-10Amp | □ □ |  |
| 52 | Σετ εργαλείων εργαστηρίου Το σετ εργαλείων να περιλαμβάνει: Πιστόλι σιλικόνης Κολλητήρι Τρόμπα κόλλησης Ανταλλακτικές μύτες Καλάι Πένσα Ψηφιακό Πολύμετρο Κοπίδι Όλα σε πρακτικό βαλιτσάκι | □ □ |  |
| 53 | Σπάτουλες μεταλλικές μήκος περίπου 150mm | □ □ |  |
| 54 | Μπαλαντέζες τουλάχιστον 12 μέτρα ρεύματος καρούλια με ασφάλεια | □ □ |  |
| 55 | Σετ υλικών ασφαλείας εργαστηρίων 10x Γυαλιά ασφαλείας 10x Θερμομονωτικό γάντι 10x Γάντια κοπής CAT5 10x Ποδιές εργαστηρίου 2 κουτιά Γάντια μιας χρήσης Νιτριλίου | □ □ |  |