ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Άλλο Περιγραφικό Έγγραφο

Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς -Τεχνικές Προδιαγραφές - Πίνακες Συμμόρφωσης

Τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις από τα προς προμήθεια είδη και η μη εξολοκλήρου κάλυψή τους θα αποτελέσει λόγο απόρριψης της προσφοράς, τα οποία έχουν διαμορφωθεί αποκλειστικά με μέριμνα και ευθύνη του Επιστημονικά Υπεύθυνου (Ε.Υ.).

ΙΙ.1 Αναλυτική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές των προς Προμήθεια Ειδών

Τμήμα 1: “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ”

[προϋπολογιζομένη δαπάνη 13.800,00€  (πλέον του 6% Φ.Π.Α.) ]

| α/α | Κωδικός CPV | Περιγραφή | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33696500-0 | Κιτ πολυπλεκτικής ανάλυσης 18 βιοδεικτών για φλεγμονή για χρήση με κυτταρομετρία ροής - Human Inflammation 18-Plex panel | 1 |
| 2 | 33696500-0 | Κιτ πολυπλεκτικής ανάλυσης 20 ανθρωπίνων κυτταροκινών για χρήση με κυτταρομετρία ροής - Human Cytokine 20-Plex panel | 1 |
| 3 | 33696500-0 | Κιτ πολυπλεκτικής ανάλυσης 14 ανθρωπίνων κυτταροκινών σχετιζόμενων με τα Τ βοηθητικά κύτταρα για χρήση με κυτταρομετρία ροής - Human T Helper Cytokine 14-Plex panel | 1 |
| 4 | 33696500-0 | DEBUBBLE SOLUTION για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT | 6 |
| 5 | 33696500-0 | 1 X FOCUSING FLUID για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT | 6 |
| 6 | 33696500-0 | WASH SOLUTION για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT | 6 |
| 7 | 33696500-0 | SHUTDOWN SOLUTION για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT | 6 |
| 8 | 33696500-0 | TRACKING BEADS για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT | 6 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 33 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναλυτικότερα, το προς προμήθεια τμήμα θα αποτελείται από τα κάτωθι:

- Κιτ πολυπλεκτικής αναλυσης 18 βιοδεικτών για φλεγμονή για χρήση με κυτταρομετρία ροής - Human Inflammation 18-Plex panel

Να βασίζεται στην τεχνική της σφαιριδομετρίας. Το κιτ να περιλαμβάνει: προαναμεμειγμένα σφαιρίδια συζευγμένα με αντισώματα (1x) σε ένα σωληνάριο 4,7mL τα κάτωθι: S4P2 - anti-human MIP-1α, S4P3 - anti-human TNFα, S4P4 - anti-human IP-10, S4P6 - anti-human IL-1β, S4P7 - anti-human IL-27, S4P8 - anti-human MIP-1β, S4P9 - anti-human IFNγ, S4P10 - anti-human IL-8, S4P11 - anti-human IL-31, S4P12 - anti-human IL-12p70, S5P1 - anti-human MCP-1, S5P2 - anti-human IL-1α, S5P4 - anti-human IL-4, S5P6 - anti-human IL-6, S5P7 - anti-human IL-33, S5P9 - anti-human IL-17A, S5P10 - anti-human IL-10, S5P12 - anti-human IL-13-προαναμεμειγμένα συμπλοκα βιοτινης και αντισωμάτων (2x), σε ενα σωληνάριο 1,25mL.: Biotin - anti-human MIP-1α, Biotin - anti-human TNFα, Biotin - anti-human IP-10, Biotin - anti-human IL-1β, Biotin - anti-human IL-27, Biotin - anti-human MIP-1β, Biotin - anti -human IFNγ, Biotin - anti-human IL-8, Biotin - anti-human IL-31, Biotin - anti-human IL-12p70, Biotin - anti-human MCP-1, Biotin - anti-human IL-1α, Biotin - anti-human IL-4, Biotin - anti-human IL-6, Biotin - anti-human IL-33, Biotin - anti-human IL-17A, Biotin - anti-human IL-10, Biotin - anti-human IL-13, Λυοφιλοποιημένο μείγμα, για την πρότυπη καμπύλη, ανασυνδιασμένων IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-17A, IL-27, IL-31, IL-33, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, and TNFα.

- Κιτ πολυπλεκτικής ανάλυσης 20 ανθρώπινων κυτταροκινών για χρήση με κυτταρομετρία ροής - Human Cytokine 20-Plex panel.

Να βασίζεται στην τεχνική της σφαιριδομετρίας. Το κιτ να περιλαμβάνει -προαναμεμειγμένα σφαιρίδια συζευγμένα με αντισώματα (1x) σε ένα σωληνάριο 4,7mL τα κάτωθι: S4P2 - anti-H IL-1beta, S4P3 - anti-H IL-10, S4P4 - anti-H IL-6, S4P5 - anti-H IL-5, S4P6 - anti-H IL-2, S4P7 - anti-H IL-4, S4P8 - anti-H TECK, S4P9 - anti-H IL-15, S4P11 - anti-H IL-33, S4P12 - anti-H IL-12p70, S5P2 - anti-H IL-32, S5P3 - anti-H IL-25, S5P4 - anti-H IL-34, S5P5 - anti-H IL-17A, S5P6 - anti-H RANTES, S5P7 - anti-H IL-3, S5P8 - anti-H IL-18, S5P9 - anti-H IL-21, S5P10 - anti-H IL-11, S5P11 - anti-H 6Ckine-προαναμεμειγμένα συμπλοκα βιοτινης και αντισωμάτων (2x), σε ενα σωληνάριο 1,25mL.: Biotin - anti-H IL-1beta, Biotin - anti-H IL-10, Biotin - anti-H IL-6, Biotin - anti-H IL-5, Biotin - anti-H IL-2, Biotin - anti-H IL-4, Biotin - anti-H TECK, Biotin - anti-H IL-15, Biotin - anti-H IL-33, Biotin - anti-H IL-12p70, Biotin - anti-H IL-32, Biotin - anti-H IL-25, Biotin - anti-H IL-34, Biotin - anti-H IL-17A, Biotin - anti-H RANTES, Biotin - anti-H IL-3, Biotin - anti-H IL-18, Biotin - anti-H IL-21, Biotin - anti-H IL-11, Biotin - anti-H 6Ckine  -Λυοφιλοποιημένο μείγμα, για την πρότυπη καμπύλη, ανασυνδιασμένων 6Ckine, IL-1beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-11, IL-12p70, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-25, IL-32, IL-33, IL-34, RANTES, TECK.

- Κιτ πολυπλεκτικής ανάλυσης 14 ανθρώπινων κυτταροκινών σχετιζόμενων με τα Τ βοηθητικά κύτταρα για χρήση με κυτταρομετρία ροής - Human T Helper Cytokine 14-Plex panel

Κιτ πολυπλεκτικής αναλυσης 14 ανθρωπινων κυτταροκινων σχετιζόμενων με τα Τ βοηθητικά κύτταρα για χρήση με κυτταρομετρία ροής. Να βασίζεται στην τεχνική της σφαιριδομετρίας. Το κιτ να περιλαμβάνει -προαναμεμειγμένα σφαιρίδια συζευγμένα με αντισώματα (1x) σε ένα σωληνάριο 4,7mL τα κάτωθι: SS4P2 - anti-H GM-CSF, S4P3 - anti-H TNFα, S4P7 - anti-H IL-2, S4P9 - anti-H IFNγ, S4P10 - anti-H IL-9,  S5P2  - anti-H IL-12p70, S5P4 - anti-H IL-4,  S5P5 - anti-H IL-5, S5P6 - anti-H IL-6,  S5P7 - anti-H IL-17A, S5P8 - anti-H IL-22, S5P9 - anti-H IL-21, S5P10 - anti-H IL-10, S5P12 - anti-H IL-13- προαναμεμειγμένα συμπλοκα βιοτινης και αντισωμάτων (2x), σε ενα σωληνάριο 1,25mL.:    Biotin - anti-H GM-CSF,  Biotin - anti-H TNFα, Biotin - anti-H IL-2,  Biotin - anti-H IFNγ,  Biotin - anti-H IL-9, Biotin - anti-H IL-12p70, Biotin - anti-H IL-4, Biotin - anti-H IL-5, Biotin - anti-H IL-6, Biotin - anti-H IL-17A, Biotin - anti-H IL-22, Biotin - anti-H IL-21, Biotin - anti-H IL-10, Biotin - anti-H IL-13   -Λυοφιλοποιημένο μείγμα, για την πρότυπη καμπύλη, ανασυνδιασμένων GM-CSF, IFNγ, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-17A, IL-21, IL-22  and TNFα.

- DEBUBBLE SOLUTION για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT

Συσκευασία 50 ML, κατάλληλο για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT

- 1 X FOCUSING FLUID για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT

Συσκευασία 10L, κατάλληλο για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT

- WASH SOLUTION για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT

Συσκευασία 250ML, κατάλληλο για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT

- SHUTDOWN SOLUTION για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT

Συσκευασία 250ML, κατάλληλο για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT

- TRACKING BEADS για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT

Συσκευασία 3ml, κατάλληλο για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT

Τμήμα 2: “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ”

[ προϋπολογιζομένη δαπάνη 11.320,00€  (πλέον του 6% Φ.Π.Α.) ]

| α/α | Κωδικός CPV | Περιγραφή | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33696500-0 | First-Strand cDNA Synthesis Kit | 1 |
| 2 | 33696500-0 | master mix για real time pcr | 1 |
| 3 | 33696500-0 | multiplex one step master mix για real time pcr | 1 |
| 4 | 33696500-0 | IVD Matrix HCCA | 1 |
| 5 | 33696500-0 | IVD BTS (bacterial test standard) - Πρότυπο βαθμονόμησης μάζας | 1 |
| 6 | 33696500-0 | IVD MBT Biotarget plates των 20 τεμαχίων | 1 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 6 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναλυτικότερα, το προς προμήθεια τμήμα θα αποτελείται από τα κάτωθι:

- First-Strand cDNA Synthesis Kit

- Να είναι ένα κιτ  που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συστατικά για τη σύνθεση cDNA πρώτης έλικας, εκτός από το πρότυπο RNA.

- Το μονόκλωνο cDNA που προκύπτει να είναι κατάλληλο για χρήση σε πραγματικό χρόνο ποσοτικής αντίστροφης μεταγραφής PCR (RT-qPCR).

- Να έχει σχεδιαστεί για να παρέχει υψηλές αποδόσεις προϊόντων cDNA πλήρους μήκους και να αυξάνει την ευαισθησία στο RT-qPCR.

- Το αρχικό υλικό να μπορεί να κυμαίνεται από 10 pg έως 5 μg ολικού RNA.

- Το κιτ να περιλαμβάνει έναν συνδυασμό τυχαίων εξαμερών και εκκινητών oligo(dT)18 προκειμένου να αυξάνεται η ευαισθησία.

- Οι εκκινητές να περιλαμβάνονται στο 2× Master Mix, το οποίο να περιέχει επίσης dNTPs, MgCl2 και ένα βελτιστοποιημένο ρυθμιστικό διάλυμα RT. Το ενζυμικό μίγμα να περιλαμβάνει τόσο την αντίστροφη μεταγραφάση όσο και τον αναστολέα ριβονουκλεάσης για την προστασία του RNA από την αποικοδόμηση λόγω μόλυνσης από ριβονουκλεάση. Η RNase H να παρέχεται σε ξεχωριστό φιαλίδιο για την ειδική αποικοδόμηση του RNA στα υβρίδια cDNA:RNA μετά τη σύνθεση του πρώτου κλώνου cDNA. Αυτή η διαδικασία βελτιώνει την ευαισθησία της επακόλουθης αντίδρασης RT-qPCR αφού οι εκκινητές PCR θα συνδεθούν πιο εύκολα στο cDNA.

- Να επιτρέπει την αντίδραση σε υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες είναι ευεργετικές όταν ξεκινάμε από δύσκολο και πολύπλοκο RNA.

- Να είναι κατάλληλο για 250 αντιδράσεις.

- master mix για real time pcr

- Να είναι μίγμα υψηλής απόδοσης και εύκολο στη χρήση για PCR πραγματικού χρόνου

- Να είναι σχεδιασμένο με μηχανισμό ελέγχου ενζύμου hot-start για να παρέχει την υψηλότερη ευαισθησία ανίχνευσης

- Να είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στους ενισχυτές PCR, συμπεριλαμβανομένης της χημείας ρυθμιστικού διαλύματος και της ενσωμάτωσης εξαιρετικά ανθεκτικών μηχανικών ενζύμων

- Να είναι σχεδιασμένο για την ενίσχυση στόχων για ακριβή ανάλυση γονιδιακής έκφρασης

- Το κύριο μείγμα να παρέχεται ως μείγμα αντίδρασης 2x που περιέχει όλα τα συστατικά που είναι απαραίτητα για την PCR πραγματικού χρόνου, συμπεριλαμβανομένης μιας πράσινης χρωστικής παρεμβολής, dNTPs, σταθεροποιητές και ενισχυτές

- Να περιέχει χρωστική αναφοράς ROX plus στο κύριο μείγμα επιτρέποντας την ομαλοποίηση των διακυμάνσεων του φθορισμού που δεν σχετίζονται με την PCR

- Να είναι έτοιμο προς χρήση και να απαιτεί μόνο την προσθήκη εκκινητών και προτύπου DNA

- Να είναι συμβατό με όργανα που μετρούν το παθητικό σήμα αναφοράς καθώς και με όργανα που δεν απαιτούν παθητικό σήμα αναφοράς για την κανονικοποίηση των δεδομένων

- multiplex one step master mix για real time pcr

- Να είναι βελτιστοποιημένο και εξαιρετικά αποτελεσματικό μείγμα αντίδρασης που έχει αναπτύχθηκε για τη σύνθεση cDNA πρώτης αλυσίδας και την επακόλουθη PCR πραγματικού χρόνου σε ένα μόνο σωληνάριο

- Να προσφέρει μεγάλη ευκολία και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο σφαλμάτων και επιμολύνσεων.

- Το κύριο μείγμα να είναι διαμορφωμένο ως μείγμα αντίδρασης 2×, να περιέχει όλα τα συστατικά που είναι απαραίτητα τόσο για τη σύνθεση cDNA όσο και για την πολλαπλή ενίσχυση qPCR (συμπεριλαμβανομένων ενζύμων, dNTPs, σταθεροποιητών και ενισχυτών).

- Ανάλογα με τον θερμικό κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου που χρησιμοποιείται να μπορούν να ποσοτικοποιηθούν ταυτόχρονα έως και 5-6 στόχοι στο ίδιο φρεάτιο ή σωλήνα

- Να έχει σχεδιαστεί με μηχανισμό ελέγχου ενζύμων διπλής θερμής εκκίνησης για να παρέχει την υψηλότερη ευαισθησία ανίχνευσης

- Να μη περιέχει ROX

- Να έχει αναπτυχθεί ειδικά για την τεχνολογία ανίχνευσης με ανιχνευτές.

- IVD Matrix HCCA:

- Να είναι λυοφιλοποιημένο μητρικό διάλυμα (Matrix) σε μερίδες με πιστοποίηση IVD, για την εκρόφηση της ενέργειας του LASER και ακόλουθης μεταφοράς της στο δείγμα.

- Να είναι in-vitro-διαγνωστικό προϊόν που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για MALDI-TOF-MS μετά από προσθήκη διαλύτη.

- Κάθε σωληνάριο να περιέχει 2,5 (± 0,3) mg υλικού, επιτρέποντας τη γρήγορη παρασκευή της επιθυμητής συγκέντρωσης με απλή προσθήκη του αντίστοιχου όγκου διαλύτη.

- Να είναι σταθερό σε ελεγχόμενη θερμοκρασία δωματίου (20°C έως 25°C) έως και μία εβδομάδα.

- Να είναι εύκολο στο χειρισμό και να επιτρέπει την εξαιρετικά ευαίσθητη μέτρηση MALDI-TOF-MS πεπτιδίων και πρωτεϊνών από 0,7 έως 20 kDa.

- Να είναι συμβατό με τον αναλυτή Maldi Biotyper Sirius της εταιρείας Bruker.

- IVD BTS (bacterial test standard) - Πρότυπο βαθμονόμησης μάζας

- Να είναι σχεδιασμένο για τον ποιοτικό έλεγχο (quality control) και την επικύρωση καλής λειτουργίας του αναλυτή MALDI-TOF MS.

- Να είναι in-vitro-διαγνωστικό προϊόν για τη βαθμονόμηση και τη βελτιστοποίηση του φασματόμετρου μάζας MALDI-TOF, καθώς και για τον έλεγχο της απόδοσης για την ταυτοποίηση μικροοργανισμών που καλλιεργούνται από ανθρώπινα δείγματα.

- Να περιέχει εκχύλισμα Escherichia coli DH5 alpha που εμφανίζει ένα χαρακτηριστικό πεπτιδικό και πρωτεϊνικό προφίλ στα φάσματα μάζας MALDI-TOF.

- Το εκχύλισμα να είναι εμπλουτισμένο με δύο πρόσθετες πρωτεΐνες που επεκτείνουν το ανώτερο όριο του εύρους μαζών που καλύπτει το πρότυπο βαθμονόμησης.

- Το συνολικό εύρος μάζας που καλύπτεται από το IVD BTS να είναι 3,6 έως 17 kDa.

- Κάθε σωληνάριο να περιέχει αρκετό υλικό για την προετοιμασία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) κηλίδων στόχου MALDI.

- Να είναι συμβατό με τον αναλυτή Maldi Biotyper Sirius της εταιρείας Bruker.

- IVD MBT Biotarget plates των 20 τεμαχίων

- Να είναι πλάκες στόχων MALDI μίας χρήσης για κλινική χρήση και για in vitro διαγνωστική χρήση.

- Να παρέχουν 96 θέσεις δειγμάτων.

- Να είναι μιας χρήσης αποφεύγοντας κάθε κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης λόγω ανεπαρκούς καθαρισμού.

- Να αναγράφεται πάνω σε κάθε πλάκα μοναδικός γραμμωτός κώδικας αναγνώρισης.

- Να μπορούν να αποθηκεύονται σε εύρη θερμοκρασιών 5 έως 35 °C.

- Να υπάρχει σαφής διάκριση των υδρόφιλων θέσεων υποδοχής του δείγματος (spots) από την λοιπή υδρόφοβη άνω επιφάνεια της πλάκας, ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη τοποθέτηση, γρήγορη προετοιμασία και μη διάχυση του προς μέτρηση δείγματος.

- Να είναι συμβατό με τον αναλυτή Maldi Biotyper Sirius της εταιρείας Bruker.

Τμήμα 3: “ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ  ”

[ προϋπολογιζομένη δαπάνη 4.257,75€  (πλέον του 24% Φ.Π.Α.) ]

| α/α | Κωδικός CPV | Περιγραφή | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33696500-0 | Pure quartz filters, Διάμετρος 47mm | 1 |
| 2 | 33696500-0 | ΦΙΑΛΙΔΙΑ Teflon - 50 ml | 1 |
| 3 | 33696500-0 | Μicroplates 96-θέσεων | 1 |
| 4 | 33696500-0 | Strips των 8-PCR tubes με ενσωματωμένο ατομικό καπάκι (flat) | 2 |
| 5 | 33696500-0 | Πλάκες 384 θέσεων (384-well plates) | 3 |
| 6 | 33696500-0 | Πλάκες 96 θέσεων (96-well plates) | 2 |
| 7 | 33696500-0 | Nano-cap tips | 10 |
| 8 | 33696500-0 | Ρύγχη με φίλτρο, αποστειρωμένα από 0,5 έως 20 μικρόλιτρα (μl) | 10 |
| 9 | 33696500-0 | Ρύγχη με φίλτρο, αποστειρωμένα από 0,5 έως 10 μικρόλιτρα (μl) | 6 |
| 10 | 33696500-0 | PTFE disc filters | 1 |
| 11 | 33696500-0 | Κρυοφιαλίδια (CRYOVIALS) | 1 |
| 12 | 33696500-0 | Ανταλλακτικό κλειδί PTFE για αυτόματες προχοϊδες 4NS/19 | 3 |
| 13 | 33696500-0 | Ανταλλακτικό κλειδί PTFE για αυτόματες προχοϊδες 4NS/14 | 3 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 44 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναλυτικότερα, το προς προμήθεια τμήμα θα αποτελείται από τα κάτωθι:

- Pure quartz filters, Διάμετρος 47mm

- Να έχει υλικό (Filter Media): pure quartz, no binder

- Να έχει: Πάχος (Typical Thickness): 432 μm (17 mils)

- Ροή-Typical Water Flow Rate 0.35 bar (35 kPa, 5 psi): 220 mL/min/cm2

- Ροή Αέρα-Typical Air Flow Rate at 0.7 bar (70 kPa, 10psi): 73 L/min/cm2

- Θερμοκρασία-Maximum Operating Temperature- Air: 1093°C (2000°F)

- Συσκευασία: pk/25

- ΦΙΑΛΙΔΙΑ teflon-50 ml

- Να είναι φιαλίδια τύπου oak ridge centrifuge tubes  - χωρητικότητας 50ml, από Teflon FEP υλικό, με στρογγυλοποιημένο πυθμένα και βιδωτό καπάκι Tefzel ETFE, μη αποστειρωμένα αλλά με δυνατότητα αποστείρωσης σε αυτόκαυστο, θερμοκρασιακής κλίμακας -100 C έως+150 C.

- Με δυνατότητα ψυχόμενης & μη-ψυχόμενης φυγοκέντρησης υψηλής ταχύτητας (max 50,000 x g).

- Να είναι ιδανικά για υψηλής ταχύτητας φυγοκέντρησης ισχυρών χημικών.Να είναι άριστα για "extraction"  χλωροφόρμιου & φαινολών.

- Να είναι ανθεκτικά σε οξέα, βάσεις ή διαλύτες.

- Να είναι σε συσκευασία pk/2 τεμ.

- Μicroplates 96-θέσεων

- Να είναι κατασκευασμένα από καθαρό, πρόσφατα συνθετικοποιημένο πολυστυρένιο (PS), non-treated, μη-αποστειρωμένα.

- Να είναι μαύρα, με σχήμα βάσης πηγαδιού (well)  τύπου U-bottom.

- Να έχουν υδροφοβική επιφάνεια.

- Να είναι κατάλληλα στην εκτέλεση πολλαπλών εφαρμογών όπως:

σειρές αραίωσης, ομογενοποιημένες δοκιμές, δοκιμές διαλογής, αποθήκευση, εφαρμογές ποσοτικοποίησης DNA,RNA και πρωτεινών, φθορισμού, φωταύγειας καθώς και βακτηριολογικές δοκιμές.

- Ο Όγκος του κάθε πηγαδιού να είναι 330μl.

- Ο όγκος εργασίας να είναι 40-300μl.

- Το πάχος βάσης να είναι 850μm.

- H παραγωγή των non-treated microplates να είναι αυτοματοποιημένη και να γίνεται σε ISO class 7 cleanrooms.

- Συσκευασία PK/100 συσκευασμένα ανά 5 τεμ.

- Strips των 8-PCR tubes με ενσωματωμένο ατομικό καπάκι (flat)

- Να διαθέτει 8 tubes υψηλής σταθερότητας, με ατομικό ενσωματωμένο καπάκι για το καθένα και τρείς συνδέσεις (three connectorts) για εξαιρετική ασφάλεια στον χειρισμό, ενωμένα μεταξύ τους,  0,2ml έκαστο, διαφανή(transparent).

- Ιδανικά για επιπλέον προστασία από επιμολύνσεις.

- Κατασκευασμένα από PP (πολυπροπυλένιο)

- κατασκευαστής,  για την παραγωγή τους να έχει διαθέσιμα cleanrooms class  8. Nα είναι ελεύθερα από DNA, RΝAse, DNase, ελεύθερα πυρετογόνων,σύμφωνα με το LAL test και ελεύθερα από παρεμποιδιστές PCR

- Συσκευασία pk/120 ( 10 σακούλες των 12 strips έκαστη)

- Πλάκες 384 θέσεων (384-well plates)

- Να είναι κατασκευασμένα με λεπτά τοιχώματα(thin-walled) κατάλληλα για qPCR.

- Υλικό κατασκευής PP (Polypropylene).

- Να συσκευάζονται με αυτοματοποιημένη διαδικασία.

- Το κάθε πηγάδι (well) να έχει χωρητικότητα 0,03ml. Να είναι κατάλληλα και για κυκλοποιητή Roche Light Cycler 460 αλλά και για αντίστοιχες συσκευές.

- Να είναι τύπου skirted, με δύο cut corner στις θέσεις  A24 και P24.

- Να διαθέτει λευκά πηγάδια (wells) για καλύτερη μέτρηση φθορισμού.

- Ετικετοποίηση και κωδικοποίηση για εύκολη ταυτοποίηση.

- O κατασκευαστής, για την παραγωγή τους να έχει διαθέσιμα cleanrooms class 8.

- Nα είναι ελεύθερα από DNA, RΝAse, DNase, ελεύθερα πυρετογόνων, σύμφωνα με το LAL test και ελεύθερα από παρεμποδιστές PCR.

- Να διατίθενται σε συσκευασία των 50 τεμαχίων (5 σακούλες των 10 τεμαχίων).

- Πλάκες 96 θέσεων (96-well plates)

- Να είναι κατασκευασμένα με λεπτά τοιχώματα(thin-walled) κατάλληλα για qPCR.

- Υλικό κατασκευής PP (Polypropylene).

- Να συσκευάζονται με αυτοματοποιημένη διαδικασία.

- Το κάθε πηγάδι (well) να έχει χωρητικότητα 0,2ml.

- Να είναι τύπου semi-skirted, standard profile, με cut corner στην θέση H12.

- Να διαθέτει υπερυψωμένα (elevated), διαφανή (transparent)  πηγάδια (wells).

- O κατασκευαστής, για την παραγωγή τους να έχει διαθέσιμα cleanrooms class 8.

- Nα είναι ελεύθερα από DNA, RΝAse, DNase, ελεύθερα πυρετογόνων, σύμφωνα με το LAL test και ελεύθερα από παρεμποδιστές PCR.

- Να διατίθενται σε συσκευασία των 50 τεμαχίων.

- Nano-cap tips

- Να είναι tips για κλίμακα nano-liter 0,1-20μl.

- Να έχει μήκος 37mm και να διαθέτουν τριχοειδές τμήμα που είναι ορατό και με γυμνό μάτι στα 0,1μl. Επίσης το τριχοειδές τμήμα του tip να γεμίζει με ευκολία πηγάδια με gel για τα συστήματα gel ηλεκτροφόρισης των περισσότερων κατασκευαστών.

- Να είναι κατάλληλα για πιπέτες έως και 20μl.

- Να διατίθενται σε συσκευασία pk/1000

- Ρύγχη, αποστειρωμένα από 0,5 έως 20 μικρόλιτρα (μl)

- Να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο υψηλής καθαρότητας, χωρίς δι(2 υδροξυεθυλ)μεθυλδωδεκυλαμμώνιο (DiHEMDA)  και 9-octadecenamide (oleamide).

- Να είναι αποδεδειγμένα ρύγχη με λεπτό τοίχωμα, μήκους 46 χιλιοστών (mm) ώστε να μπορεί να γίνει το πιπετάρισμα σε microtubes & microplates χωρίς να έρχονται σε επαφή με τα τοιχώματα.

- Να έχουν διαβάθμιση στα 2 & 10μl για γρήγορο έλεγχο του όγκου.

- O κατασκευαστής, για την παραγωγή των ρυγχών, να έχει διαθέσιμα cleanrooms class 8.

- Συσκευασία 1000 τεμαχίων.

- Ρύγχη με φίλτρο, αποστειρωμένα από 0,5 έως 10 μικρόλιτρα (μl)

- Να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο υψηλής καθαρότητας, χωρίς δι(2 υδροξυεθυλ)μεθυλδωδεκυλαμμώνιο (DiHEMDA)  και 9-octadecenamide(oleamide).

- Να είναι αποδεδειγμένα ρύγχη με λεπτό τοίχωμα, μήκους 46 χιλιοστών (mm) ώστε να μπορεί να γίνει το πιπεταρισμα σε microtubes & microplates χωρίς να έρχονται σε επαφή με τα τοιχώματα.

- Να έχουν διαβάθμιση στα 2 & 10μl για γρήγορο έλεγχο του όγκου.

- Το φίλτρο να είναι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) και να είναι απαλλαγμένο από χημικά πρόσθετα.

- Η διαπερατότητα να ελέγχεται από τον συνδυασμό  του μεγέθους πόρων και του μήκους του φίλτρου, έτσι ώστε τα αερολύματα να μην μπορούν να φτάσουν στον άξονα του σιφωνίου, όταν τα υγρά που πιθανόν να περάσουν κατά λάθος να  έρθουν σε επαφή με το φίλτρο.

- Να προστατεύουν τα δείγματα από επιμόλυνση. Nα είναι ελεύθερα από DNA, RΝAse, DNase, ATP και ελεύθερα πυρετογόνων σύμφωνα με το LAL test.

- Ο κατασκευαστής,  για την παραγωγή των ρυγχών με φίλτρο, να έχει διαθέσιμα cleanrooms class 8.

- Συσκευασία 960 τεμαχίων.

- PTFE disc filters

- Να είναι ισχυρές, χημικά ανθεκτικές μεμβράνες για παρακολούθηση και δειγματοληψία αέρα σε επιθετικά περιβάλλοντα.

- Εξασφαλίζει βαρυμετρικούς προσδιορισμούς με χαμηλή μάζα απόβαρου.

- Ιδανικό για διήθηση αερίων και/ή οργανικών διαλυτών.

- Οι υποστηριζόμενες μεμβράνες προσφέρουν αυξημένη αντοχή για δυναμικά περιβάλλοντα δοκιμών ή παρακολούθηση οξέος-αεροζόλ

- Μεμβράνη Teflo: PTFE με δακτύλιο στήριξης PMP.

- Τυπική κατακράτηση αερολύματος στα 1 και 2 μm: 99,99%, στα 3 μm: 99,79%.

- Μεμβράνη TF (PTFE): PTFE σε στήριγμα PP.

- Η μεμβράνη Teflo προσφέρει μοναδικό δακτύλιο υποστήριξης PMP για διχοτομικές τεχνικές PM 10 και PM 2.5 και άλλες τεχνικές δειγματοληψίας αέρα.

- Type (τύπος): Teflo.

- Pore size (Μέγεθος πόρου): 2,00 µm

- Thickness (πάχος):   46 µm

- Airflow rate (ρυθμός ροής αέρα): 53 l/min/cm² (0,7 bar)

- Διάμετρος Ø: 47 mm.

- Συσκευασία pk/50

- Κρυοφιαλίδια (CRYOVIALS)

- Να έχουν χωρητικότητα 1,8 ml.

- Να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο όπως και το βιδωτό τους πώμα.

- Να έχουν κυκλικό πυθμένα και να στέκονται όρθια από μόνα τους (free standing και starfoot).

- Να έχουν εσωτερικό σπείρωμα και λευκή περιοχή γραφής.

- Η εξωτερική τους διάμετρος να είναι 12,5 χιλιοστά (mm), και το μήκος 49 χιλιοστά (mm).

- Να είναι κατάλληλα  για την μεταφορά και την αποθήκευση βιολογικών δειγμάτων σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

- Να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CE MARK) με τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα  με την ευρωπαϊκή οδηγία για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται σε in vitro διαγνωστικές αναλύσεις (IVD-οδηγία).

- Να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA) για τη μεταφορά βιολογικών, διαγνωστικών δειγμάτων.

- Να είναι κατάλληλα για χρήση σε καταψύκτες καθώς και σε άζωτο (υγρή και αέρια μορφή).

- Να είναι μη τοξικά (κατηγοριοποίηση στην κλάση VI σύμφωνα με την φαρμακευτική σύμβαση των ΗΠΑ, USP, Class VI).

- Μη-πυρετογόνα και μη-μεταλλαξιογόνα (non-mutagenic).

- Να είναι αποστειρωμένα (SAL 10-6 σύμφωνα με ISO 11137).

- Συσκευασία 450 τεμαχίων σε σακουλάκια που ανοίγουν και ξανακλείνουν (re-closable zippered bags).

- Ανταλλακτικό κλειδί  PTFE για αυτόματες προχοϊδες 4NS/19

- Ανταλλακτικό κλειδί  PTFE για αυτόματες προχοϊδες 4NS/14

Τμήμα 4: “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ”

[ προϋπολογιζομένη δαπάνη 5.660,00€  (πλέον του 6% Φ.Π.Α.) ]

| α/α | Κωδικός CPV | Περιγραφή | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33696500-0 | RT-PCR array 96 θέσεων με SYBR Green εκκινητές για ανάλυση γονιδιακής έκφρασης στόχων που αφορούν το μονοπάτι απόπτωσης. | 1 |
| 2 | 33696500-0 | RT-PCR array 96 θέσεων με SYBR Green εκκινητές για ανάλυση γονιδιακής έκφρασης στόχων που αφορούν το μονοπάτι κυτταρικού κύκλου. | 1 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 2 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναλυτικότερα, το προς προμήθεια τμήμα θα αποτελείται από τα κάτωθι:

- RT-PCR array 96 θέσεων με SYBR Green εκκινητές για ανάλυση γονιδιακής έκφρασης στόχων που αφορούν το μονοπάτι απόπτωσης.

- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντιδράσεις real-time PCR για γρήγορη και αξιόπιστη ανάλυση γονιδιακής έκφρασης στόχων που αφορούν το μονοπάτι απόπτωσης.

- Το κάθε array να περιλαμβάνει και τα κατάλληλα controls (Housekeeping γονίδια, Reverse Transcription Control, Positive PCR Control, Genomic DNA Contamination) ώστε να διασφαλιζεται η επιτυχία της διαδικασίας.

- Να έχει μεγάλη ευαισθησία ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε απλά δείγματα (0.1–5 µg RNA), δείγματα εγκλεισμένα σε παραφίνη και μικρά δείγματα (1–100 ng RNA).

- Η ανάλυση των αποτελεσμάτων να γίνεται εύκολα μέσω ελεύθερα διαθέσιμου λογισμικού.

- Να διατίθενται σε διαμόρφωση κατάλληλη για τα βασικότερα είδη θερμοκυκλοποιητών πραγματικού χρόνου 96 θέσεων της αγοράς.

- Να διατίθενται σε συσκευασία των 12 arrays (plates) των 96 θέσεων το καθένα.

- RT-PCR array 96 θέσεων με SYBR Green εκκινητές για ανάλυση γονιδιακής έκφρασης στόχων που αφορούν το μονοπάτι κυτταρικού κύκλου.

- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντιδράσεις real-time PCR για γρήγορη και αξιόπιστη ανάλυση γονιδιακής έκφρασης στόχων που αφορούν το μονοπάτι κυτταρικού κύκλου.

- Το κάθε array να περιλαμβάνει και τα κατάλληλα controls (Housekeeping γονίδια, Reverse Transcription Control, Positive PCR Control, Genomic DNA Contamination) ώστε να διασφαλιζεται η επιτυχία της διαδικασίας.

- Να έχει μεγάλη ευαισθησία ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε απλά δείγματα (0.1–5 µg RNA), δείγματα εγκλεισμένα σε παραφίνη και μικρά δείγματα (1–100 ng RNA).

- Η ανάλυση των αποτελεσμάτων να γίνεται εύκολα μέσω ελεύθερα διαθέσιμου λογισμικού.

- Να διατίθενται σε διαμόρφωση κατάλληλη για τα βασικότερα είδη θερμοκυκλοποιητών πραγματικού χρόνου 96 θέσεων της αγοράς.

- Να διατίθενται σε συσκευασία των 12 arrays (plates) των 96 θέσεων το καθένα.

Τμήμα 5: “ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ”

[ προϋπολογιζομένη δαπάνη 5.660,00€  (πλέον του 6% Φ.Π.Α.) ]

| α/α | Κωδικός CPV | Περιγραφή | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33696500-0 | Mouse NFKB-p65 (Nuclear Factor Kappa B p65) ELISA Kit | 1 |
| 2 | 33696500-0 | SignalFire™ ECL Reagent ή ισοδύναμο | 1 |
| 3 | 33696500-0 | Apoptosis Antibody Sampler Kit | 1 |
| 4 | 33696500-0 | Cleaved Caspase-3 (Asp175) (D3E9) Rabbit mAb (Alexa Fluor ® 488 Conjugate). | 1 |
| 5 | 33696500-0 | LC3B (D11) XP ® Rabbit mAb | 1 |
| 6 | 33696500-0 | p90RSK Antibody Sampler Kit | 1 |
| 7 | 33696500-0 | Bax Antibody | 1 |
| 8 | 33696500-0 | Bad Antibody | 1 |
| 9 | 33696500-0 | CD3 (UCHT1) Mouse mAb | 1 |
| 10 | 33696500-0 | CD45R/B220 (RA3-6B2) Rat mAb (FITC Conjugate) | 1 |
| 11 | 33696500-0 | Anti-rabbit IgG, AP-linked Antibody | 1 |
| 12 | 33696500-0 | beta-Actin Antibody | 1 |
| 13 | 33696500-0 | Anti-rabbit IgG (H+L), F(ab') 2 Fragment (Alexa Fluor ® 647 Conjugate). | 1 |
| 14 | 33696500-0 | HA-Tag (C29F4) Rabbit mAb. | 1 |
| 15 | 33696500-0 | Phospho-eIF2alpha (Ser51) (D9G8) XP ® Rabbit mAb | 1 |
| 16 | 33696500-0 | Phospho-p53 (Ser15) Antibody | 1 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 16 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναλυτικότερα, το προς προμήθεια τμήμα θα αποτελείται από τα κάτωθι:

- Mouse NFKB-p65 (Nuclear Factor Kappa B p65) ELISA Kit.

- Η μικροπλάκα που παρέχεται σε αυτό το κιτ έχει προεπικαλυφθεί με ειδικό αντίσωμα για το ποντικίσιο

NFκB-p65. Πρότυπα ή δείγματα προστίθενται στα κατάλληλα βοθρία πλάκας μικροτιτλοδότησης και στη συνέχεια με ένα συζευγμένο με ειδικό αντίσωμα βιοτίνης για τον NFκB-p65 ποντικού. Συσκευασία 48 Τ.

- SignalFire™ ECL Reagent ή ισοδύναμο.

  - Είναι ένα βελτιωμένο υπόστρωμα χημειοφωταύγειας ικανό να ανιχνεύει ποσότητες πικογραμμαρίων πρωτεΐνης με ανάλυση western blot. Σε σύγκριση με τα υποστρώματα, το ECL Reagent ή ισοδύναμο να διαθέτει πιο στιβαρό σήμα και εκτεταμένη διάρκεια σήματος. Η εκπομπή φωτός είναι μέγιστη αμέσως μετά την έκθεση του υποστρώματος σε HRP και συνεχίζεται για 1 ώρα. Η μέγιστη ευαισθησία μπορεί να επιτευχθεί με μεγαλύτερη έκθεση. Συσκευασία 50 ml.

- Apoptosis Antibody Sampler Kit.

  - Κάθε αντίσωμα στο κιτ δειγματοληψίας αντισωμάτων απόπτωσης ανιχνεύει τον αντίστοιχο στόχο του σε ενδογενή επίπεδα. Cleaved κασπάση-3 (Asp175) (5A1E) mAb κουνελιού, cleaved κασπάση-7 (Asp198) (D6H1) mAb κουνελιού, cleaved κασπάση-9 (Asp330) (E5Z7N) mAb κουνελιού και cleaved XP214P (Cleaved XP214P) Το mAb κουνελιού ανιχνεύει μόνο τα μεγάλα κομμένα θραύσματα των αντίστοιχων στόχων τους. Κασπάση-3 (D3R6Y) mAb κουνελιού, κασπάση-7 (D2Q3L) mAb κουνελιού, κασπάση-9 (C9) ποντικιού mAb και αντίσωμα PARP ανιχνεύουν τόσο το πλήρες μήκος όσο και τα μεγάλα τεμαχισμένα τεμάχια των αντίστοιχων στόχων τους. Συσκευασία 1 Κιτ.

- Cleaved Caspase-3 (Asp175) (D3E9) Rabbit mAb (Alexa Fluor ® 488 Conjugate).

  - Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού που αναγνωρίζει τα ενδογενή επίπεδα της Caspase-3 μόνο όταν είναι διασπασμένη στη θέση Asp175. Eίναι κατάλληλο για τις παρακάτω τεχνικές με τις εξής αραιώσεις: Immunofluorescence (Immunocytochemistry) 1:50, Flow Cytometry (Fixed/Permeabilized) 1:50. Να αλληλεπιδρά με Human και Mouse. Κλώνος: D3E9. Παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει PBS (pH 7.5), 2000 μg/ml BSA και <0.1% νατραζίδιο. Σε συσκευασία 100 μl.

- LC3B (D11) XP ® Rabbit mAb.

  - LC3B (D11) XP® Rabbit mAbΜονοκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι για LC3B (D11) που αναγνωρίζει τα συνολικά ενδογενή επίπεδα της LC3B πρωτεΐνης. Κατάλληλο για χρήση στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωσης (Western), Simple Western™, Immunofluorescence και flow cytometry με προτεινόμενες αραιώσεις 1:1000, 1:10-1:50, 1:1600-1:3200 και 1:200, αντίστοιχα. Κλώνος D11. Κατάλληλο για δείγματα Human, Mouse, Rat.. Συσκευασία 20 μl. Παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 μg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 20 μl.

- p90RSK Antibody Sampler Kit.

  - RSK1/RSK2/RSK3 (32D7) Το mAb κουνελιού ανιχνεύει ενδογενή επίπεδα ολικών πρωτεϊνών RSK1-3. Κάθε μονοκλωνικό αντίσωμα ενεργοποίησης αναγνωρίζει τον συγκεκριμένο στόχο του. Μπορεί να εμφανιστεί κάποια διασταυρούμενη αντίδραση με σχετικές φωσφορυλιωμένες πρωτεΐνες RSK. Συσκευασία 1 κιτ.

- Bax Antibody.

  - Πολυκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι για Bax. Το αντίσωμα είναι πιστοποιημένο (validated) για χρήση στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωσης (Western) και Ανοσοκατακρήμνιση (IP) με αραίωση 1:1000 και 1:50, αντίστοιχα. Αναγνωρίζει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής Bax πρωτεϊνης και να μην αλληλεπιδρά με άλλα μέλη της οικογένειας Bcl-2. Είναι κατάλληλο για δείγματα Human, Monkey, Mouse, Rat. Συσκευασία 100 μl. Παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 μg/ml BSA, 50% glycerol. Συσκευασία 100 μl.

- Bad Antibody.

  - Το Bad Antibody ανιχνεύει ενδογενή επίπεδα ολικής Bad πρωτεΐνης. Το αντίσωμα δεν αντιδρά με σχετικές πρωτεΐνες. Συσκευασία 20 μl.

- CD3 (UCHT1) Mouse mAb

  - CD3 (UCHT1) Το mAb ποντικού (PerCP-Cy5.5® Conjugate) αναγνωρίζει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής πρωτεΐνης CD3ε. Αυτό το αντίσωμα ανιχνεύει έναν επίτοπο εντός της εξωκυτταρικής περιοχής της πρωτεΐνης CD3ε. Κατάλληλο για δείγματα Human.. Συσκευασία 500 μl. Παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2. Συσκευασία 500 μl.

- CD45R/B220 (RA3-6B2) Rat mAb (FITC Conjugate).

  - Το mAb rat (FITC Conjugate) αναγνωρίζει ενδογενή επίπεδα της ολικής πρωτεΐνης CD45R/B220. Αυτό το αντίσωμα ανιχνεύει έναν επίτοπο εντός της εξωκυτταρικής περιοχής. Είναι κατάλληλο για δείγματα Human, Monkey, Mouse. Συσκευασία 100 μg. Παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2. Συσκευασία 100 μg

- Anti-rabbit IgG, AP-linked Antibody.

  - Το αντισώμα IgG (H&L) κατσίκας anti-rabbit IgG conjugated με συγγένεια είναι συζευγμένο με την αλκαλική φωσφατάση του εντέρου μόσχου. Αυτό το προϊόν έχει βελτιστοποιηθεί για χρήση ως δευτερεύον αντίσωμα σε εφαρμογές western blotting και ELISA. Συσκευασία 1 ml.

- beta-Actin Antibody.

  - Πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού για β-Actin δοκιμασμένο στην τεχνική Ανοσοαποτύπωση (Western). Ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της β-Actin. Να μην αλληλεπιδρά με α-σκελετικές, α-καρδιακές, α-αγγειακές λείες ή γ-εντερικές λείες μυικές ισομορφές. Είναι κατάλληλο για human, Mouse, Rat, Hamster, Monkey, Mink, D. melanogaster, Zebrafish, Bovine. Συσκευασία 100 μl

- Anti-rabbit IgG (H+L), F(ab') 2 Fragment (Alexa Fluor ® 647 Conjugate).

  - Τα θραύσματα F(ab')2 παρασκευάζονται από αντισώματα κατσίκας που έχουν προσροφηθεί έναντι συγκεντρωμένου ανθρώπινου ορού, ορού ποντικού, πρωτεϊνών πλασματοκυτώματος/υβριδώματος και καθαρών ανθρώπινων παραπρωτεϊνών. Είναι κατάλληλο για Rabbit. Παρέχεται με 0.1 M sodium phosphate, 0.1 M sodium chloride, pH 7.5, 5 mM sodium azide. Συσκευασία 250 μl.

- HA-Tag (C29F4) Rabbit mAb.

  - HA-Tag (C29F4) Rabbit mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι για την ανίχνευση εξωγενώς εκφρασμένων πρωτεϊνών που φέρουν το HA epitope-Tag. Είναι κατάλληλο για όλα τα είδη. Πιστοποιημένο (validated) για χρήση στις τεχνικές Western Blotting αραίωση 1:1000, Immunoprecipitation αραίωση 1:50.Immunohistochemistry (Paraffin) αραίωση 1:800 - 1:3200,Immunofluorescence (Immunocytochemistry) αραίωση 1:800 - 1:1600,Flow Cytometry αραίωση 1:800 - 1:1600, Chromatin IP αραίωση 1:50. Κλώνος C29F4. Συσκευασία 100 μl. Παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 μg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 100 μl.

- Phospho-eIF2alpha (Ser51) (D9G8) XP ® Rabbit mAb.

  - Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού για Phospho- eIF2α δοκιμασμένο στις τεχνικές Western Blotting, Immunoprecipitation και Immunohistochemistry (Paraffin) με προτεινόμενη αραίωση 1:1000, 1:100 και 1:50 - 1:200 αντίστοιχα. Ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της eIF2α πρωτεϊνης όταν είναι φωσφορυλιωμένη στη Ser51. Είναι κατάλληλο για human, mouse, rat, Monkey, D. melanogaster. Κλώνος D9G8. Παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 μg/ml BSA, 50% glycerol και < 0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 20 μl.

- Phospho-p53 (Ser15) Antibody.

  - Πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού για Phospho-p53 (Ser15) δοκιμασμένο στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωση (Western), Ανοσοκατακρήμνιση (IP), Ανοσοφθορισμό/Ανοσοκυτταροχημεία (IF-IC) και Ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης (CHIP). Ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της p53 μόνο όταν είναι φωσφορυλιωμένη στη Ser15. Δεν αλληλεπιδρά με την p53 όταν είναι φωσφορυλιωμένη σε άλλες θέσεις. Είναι κατάλληλο για human, mouse, rat. Συσκευασία 20 μl.

Τμήμα 6: “ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”

[ προϋπολογιζομένη δαπάνη 15.183,01€  (πλέον του 6% Φ.Π.Α.) ]

| α/α | Κωδικός CPV | Περιγραφή | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33696500-0 | Κιτ απομόνωσης DNA από αντίδραση PCR ή πήκτωμα αγαρόζης/250 αντιδράσεις | 5 |
| 2 | 33696500-0 | Κιτ για απομόνωση γενομικού DNA από πληθώρα αρχικών δειγμάτων, όπως ιστούς, κύτταρα, βακτήρια, αίμα, buffy coat & ιούς. | 5 |
| 3 | 33696500-0 | Κιτ για απομόνωση DNA από μικροβιολογικές καλλιέργειες (gram+/ gram- βακτήρια), μύκητες και σακχαρομύκητες | 3 |
| 4 | 33696500-0 | Προπαρασκευασμένο μείγμα για PCR υψηλής πιστότητας (Hi Fidelity) | 4 |
| 5 | 33696500-0 | Ανασυνδυασμένη Taq DNA Πολυμεράση | 6 |
| 6 | 33696500-0 | Προπαρασκευασμένο μείγμα πολυμεράσης τεχνολογίας Hot Start, κατάλληλης για πολλαπλασιασμό δύσκολων templates | 4 |
| 7 | 33696500-0 | Αγαρόζη | 4 |
| 8 | 33696500-0 | 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA | 3 |
| 9 | 33696500-0 | Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών, σε ποσότητα 50nmol, καθαρισμένα με HPLC | 900 |
| 10 | 33696500-0 | Ταμπλέτες αγαρόζης με μη τοξικη χρωστική νουκλεϊκών οξέων και TAE σε σκόνη | 4 |
| 11 | 33696500-0 | Διάλυμα για απομόνωση RNA από μεγάλο εύρος δειγμάτων | 5 |
| 12 | 33696500-0 | kit για επιπλέον καθαρισμό και απόδοση total RNA που έχει απομονωθεί με διάλυμα Nucleozol. | 6 |
| 13 | 33696500-0 | Κιτ για επιπλέον καθαρισμό RNA που έχει απομονωθεί με την μέθοδο φαινόλης/χλωροφόρμιο, ή από επεξεργασία με ένζυμα. | 5 |
| 14 | 33696500-0 | Περιοριστικό ένζυμο SmaI, 2.000 units | 2 |
| 15 | 33696500-0 | Περιοριστικό ένζυμο SpeI , 500 units | 2 |
| 16 | 33696500-0 | Περιοριστικό ένζυμο ApaI, 5.000 units | 2 |
| 17 | 33696500-0 | Περιοριστικό ένζυμο Xba I, 3000 units | 2 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 962 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναλυτικότερα, το προς προμήθεια τμήμα θα αποτελείται από τα κάτωθι:

- Κιτ απομόνωσης DNA από αντίδραση PCR ή πήκτωμα αγαρόζης/250 αντιδράσεις

  - Καθαρισμός PCR προϊόντος και gel extraction να επιτυγχάνονται με το ίδιο kit χρησιμοποιώντας το ίδιο buffer.

  - Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 15 λεπτά.

  - Να παρέχει υψηλή ανάκτηση DNA ακόμα και από πολύ μικρά κομμάτια (>50bp)

  - Να επιτυγχάνεται πλήρης απομάκρυνση των primers.

  - Να είναι δυνατοί μικροί όγκοι έκλουσης από 15 μl μέχρι 30 μl.

  - Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns

  - Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis.

  - Να είναι δυνατή η απομόνωση ssDNA και SDS-containing samples

  - Να περιλαμβάνει διάλυμα δέσμευσης του DNA με δείκτη pH για βέλτιστη απόδοση του kit.

  - Να περιλαμβάνει κολόνες, και όλα τα απαραίτητα buffers

  - Να είναι κατάλληλο και για χρήση με συσκευή κενού (vacuum manifold)

  - Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 καθαρισμών

  - Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας.

- Κιτ για απομόνωση γενομικού DNA από πληθώρα αρχικών δειγμάτων, όπως ιστούς, κύτταρα, βακτήρια, αίμα, buffy coat & ιούς.

- Κιτ για απομόνωση γενομικού DNA από διάφορους τύπους αρχικών δειγμάτων, όπως ιστούς, κύτταρα, βακτήρια, αίμα, buffy coat, δικανικά και κλινικά δείγματα.

- Να μπορεί να δεχθεί αρχικό όγκο ιστού < 25 mg human / animal tissue και 102–107 human / animal cells

- Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns

- Να παρέχει DNA με τυπική απόδοση 20-35μg

- Ο όγκος έκλουσης να είναι 60-100μl

- Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά.

- Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis.

- Να περιλαμβάνει κολώνες, κολώνες συλλογής, Lysis Buffer T1, Lysis Buffer B3, Wash Buffer BW, Wash Buffer B5, Elution Buffer BE, Proteinase K, Proteinase Buffer PB.

- Nα διατίθεται σε συσκευασία των 50 απομονώσεων

- Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας.

- Κιτ για απομόνωση DNA από μικροβιολογικές καλλιέργειες (gram+/ gram- βακτήρια), μύκητες και σακχαρομύκητες

- Κιτ για την απομόνωση υψηλής ποιότητας DNA από gram+/ gram- βακτήρια, μύκητες και σακχαρομύκητες.

- Η διαδικασία να επιτυγχάνεται με τεχνολογία silica membrane και στο κιτ να περιλαμβάνονται beads για την αποτελεσματική λύση των κυττάρων.

- Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και 40mg αρχικού δείγματος.

- Ο όγκος έκλουσης να είναι από 100 έως 200μl.

- Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 35 λεπτά.

- Να παρέχει DNA κατάλληλο γιαPCR, real-time PCR, Southern blotting, enzymatic reactions.

- Το κιτ να περιλαμβάνει στήλες, Bead τύπου B,, σωληνάρια συλλογής (2 Ml), buffers, υγρή Proteinase K και να επαρκεί για 50 αντιδράσεις.

- Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας.

- Προπαρασκευασμένο μείγμα για PCR υψηλής πιστότητας (Hi Fidelity)

- Προπαρασκευασμένο μείγμα για PCR υψηλής πιστότητας

- Να έχει συγκέντρωση τουλάχιστον 2X.

- Να περιλαμβάνει στο ίδιο μείγμα πολυμεράση θερμής έναρξης (hot start), MgCl2 και dNTPs ώστε για την πραγματοποίηση της αντίδρασης να αρκεί η προσθήκη του DNA-μήτρα (template DNA) και των εκκινητών.

- Να είναι κατάλληλο για τον πολλαπλασιασμό τμημάτων έως και 15 kb όταν ως μήτρα χρησιμοποιείται γονιδιωματικό DNA.

- Να έχει συχνότητα σφάλματος (error rate) 3,6 x 10^6 ή καλύτερη.

- Η ενεργοποίηση της πολυμεράση θερμής έναρξης (hot start) με έκθεση στην υψηλή θερμοκρασία να ολοκληρώνεται σε 20 sec ή λιγότερο.

- Σε συσκευασία των 500 αντιδράσεων των 25μl

- Ανασυνδυασμένη Taq DNA Πολυμεράση

- Ανασυνδυασμένη Taq DNA Πολυμεράση  5u/λ με δυνατότητα πολυμερισμού 5'-->3', 5'-->3' δράση εξωνουκλεάσης, χωρίς 3-->5 δράση εξωνουκλεάσης.

- Με συχνότητα λάθους 1/2.2Χ10^5 νουκλεοτίδια.

- Να συνοδεύεται από δύο buffers, ένα με Tris-ammonium sulphate και ένα με Tris-potassium chloride.

- Τα buffers να είναι 10X και να περιέχουν 15 mM MgCl2 (1.5 mM at 1X).

- Τα προϊόντα της αντίδρασης να είναι κατάλληλα για κλωνοποίηση σε ΤΑ πλασμιδιακούς φορείς (poly A tailing).

- Το κιτ να περιλαμβάνει και το κατάλληλο reaction buffer και ξεχωριστό MgCl2.

- Το buffer να περιλαμβάνει dNTPs

- Προπαρασκευασμένο μείγμα πολυμεράσης τεχνολογίας Hot Start, κατάλληλης για πολλαπλασιασμό δύσκολων templates

- Να είναι προπαρασκευασμένο μείγμα πολυμεράσης τεχνολογίας Hot Start, κατάλληλης για πολλαπλασιασμό δύσκολων templates.

- Να είναι μίγμα 2Χ και να περιέχει Optima DNA Polymerase blend (0,2 units ανά μl αντίδρασης), Optima Buffer (1X), dNTPs (0.4 mM για κάθε dNTP σε 1X), MgCl2 (4 mM σε 1X), σταθεροποιητές και δύο tracking dyes.

- Να είναι κατάλληλο για την ενίσχυση θραυσμάτων >65% GC και μεγέθους μέχρι 10 kb με απλό πρωτόκολλο.

- Να δίνει προϊόντα PCR που να μπορούν να κλωνοποιηθούν σε ΤΑ vectors.

- Η συσκευασία να είναι αρκετή για 500 αντιδράσεις.

- Αγαρόζη

- Να διαλύεται εύκολα και να δημιουργεί γέλη σε σύντομο χρόνο.

- Απαλλαγμένη από DNAses και RNAses.

- Σε συσκευασία των 500g

- 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA

- Να περιέχει 12 ζώνες και να  καλύπτει την περιοχή

- 100 – 3000bp.

- Να περιλαμβάνει 2 έντονες ζώνες αναφοράς στα 500bp και 1500bp.

- Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels (να περιλαμβάνει loading dye).

- Να επαρκεί για 500 minigels

- Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών, σε ποσότητα 50nmol, καθαρισμένα με HPLC

- Η απόδοση σε OD260 να είναι περίπου 6.

- Να αποστέλλονται λυοφιλοποιημένα ή σε aliquots προκαθορισμένης συγκέντρωσης.

- Η ποιότητα και η ταυτότητα του κάθε ολιγονουκλεοτιδίου να ελέγχεται με MALDI-TOF MS και με capillary gel electrophoresis (CGE).

- Να αποστέλλονται εντός 4-5 εργάσιμων ημερών.

- Να δίνεται τιμή ανά βάση.

- Ταμπλέτες αγαρόζης με μη τοξικη χρωστική νουκλεϊκών οξέων και TAE σε σκόνη

- Eύκολη προετοιμασία gel αγαρόζης στην επιθυμητή σύσταση.

- Να διαλύεται εύκολα και να δημιουργεί γέλη σε σύντομο χρόνο.

- Η χρωστική να είναι μη καρκινογόνα, να έχει την ίδια ευαισθησία με το βρωμιούχο αιθίδιο και να  μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο εξοπλισμό.

- Να μην απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί για την αποκομιδή του (να μην θεωρείται τοξικό απόβλητο).

- Να είναι σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου.

- Να διατίθεται σε συσκευασία 75 τεμαχίων (ταμπλέτες)

- Διάλυμα για απομόνωση RNA από μεγάλο εύρος δειγμάτων

- Διάλυμα για απομόνωση RNA  από cultured cells, bacterial cells, yeast cells,  tissue,  viral fluids

- Να μην απαιτεί χρήση χλωροφόρμιου.

- Να μην απαιτεί διαχωρισμό φάσεων.

- Να είναι κατάλληλο για απομόνωση μικρών και μεγάλων RNA

- Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας RNA με μεγάλο RIN value

- Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μία ώρα.

- Να είναι κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, Rnase protection assays

- Nα διατίθεται σε συσκευασία των 200 ml

- Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας.

- kit για επιπλέον καθαρισμό και απόδοση total RNA που έχει απομονωθεί με διάλυμα Nucleozol.

- Η διαδικασία να επιτυγχάνεται με τεχνολογία Silica Membrane με spin columns και σε ένα μόνο στάδιο έκπλυσης - έκλουσης.

- Να δέχεται έως και  ≤ 500 µL δείγματος.

- Το επιθυμητό fragment size να είναι για μικρά RNA, 10-200 nt και για μεγάλα RNA: > 200 nt.

- Να επιτυγχάνεται ανάκτηση του RNA έως και 95%.

- Ο όγκος έκλουσης να είναι 60μl.

- Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μία ώρα.

- Το κιτ να περιλαμβάνει RNA Columns, Collection Tubes, buffers. Να διατίθεται σε συσκευασία των 50 columns.

- Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας.

- Κιτ  για επιπλέον καθαρισμό RNA που έχει απομονωθεί με την μέθοδο φαινόλης/χλωροφόρμιο, ή από επεξεργασία με ένζυμα.

- Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με XS spin columns.

- Να μπορεί να δεχθεί έως και 300μl αρχικό δείγμα το οποίο περιέχει έως και 90μg RNA.

- Υψηλή ανάκτηση RNA, περισσότερη από 95%.

- Να δίνει υψηλής συγκέντρωσης RNA (A260/A280: 1.9–2.1)

- Να είναι δυνατοί μικροί όγκοι έκλουσης ακόμα και 5μl.

- Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά.

- Να παρέχει RNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές.

- Nα διατίθεται σε συσκευασία των 50 απομονώσεων

- Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας.

- Περιοριστικό ένζυμο SmaI, 2.000 units

- Να συνοδεύεται από 10X Buffer IV, 10X  FastCut Buffer, 6X DNA Loading Buffer και αποστειρωμένο νερό.

- Περιοριστικό ένζυμο SpeI , 500 units

- Να συνοδεύεται από 10X Buffer IV, 10X FastCut Buffer, 6X DNA Loading Buffer και αποστειρωμένο νερό.

- Περιοριστικό ένζυμο ApaI, 5.000 units

- Να συνοδεύεται από 10X Buffer IV, 10X  FastCut Buffer, 6X DNA Loading Buffer και αποστειρωμένο νερό.

- Περιοριστικό ένζυμο Xba I, 3000 units

Να συνοδεύεται από 10X Buffer IV, 10X  FastCut Buffer, 6X DNA Loading Buffer και αποστερωμένο νερό.

Πίνακας ΙΙ.1a: Πίνακας “Συμμόρφωσης” Τεχνικής Προσφοράς

TMHMA ΕΙΔΩΝ 1: “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ”

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ ΥΠΕΡ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| TMHMA ΕΙΔΩΝ 1: “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ” |  |  |  |
| 1 | Κιτ πολυπλεκτικής αναλυσης 18 βιοδεικτών για φλεγμονή για χρήση με κυτταρομετρία ροής - Human Inflammation 18-Plex panel Να βασίζεται στην τεχνική της σφαιριδομετρίας. Το κιτ να περιλαμβάνει: προαναμεμειγμένα σφαιρίδια συζευγμένα με αντισώματα (1x) σε ένα σωληνάριο 4,7mL τα κάτωθι: S4P2 - anti-human MIP-1α, S4P3 - anti-human TNFα, S4P4 - anti-human IP-10, S4P6 - anti-human IL-1β, S4P7 - anti-human IL-27, S4P8 - anti-human MIP-1β, S4P9 - anti-human IFNγ, S4P10 - anti-human IL-8, S4P11 - anti-human IL-31, S4P12 - anti-human IL-12p70, S5P1 - anti-human MCP-1, S5P2 - anti-human IL-1α, S5P4 - anti-human IL-4, S5P6 - anti-human IL-6, S5P7 - anti-human IL-33, S5P9 - anti-human IL-17A, S5P10 - anti-human IL-10, S5P12 - anti-human IL-13-προαναμεμειγμένα συμπλοκα βιοτινης και αντισωμάτων (2x), σε ενα σωληνάριο 1,25mL.: Biotin - anti-human MIP-1α, Biotin - anti-human TNFα, Biotin - anti-human IP-10, Biotin - anti-human IL-1β, Biotin - anti-human IL-27, Biotin - anti-human MIP-1β, Biotin - anti -human IFNγ, Biotin - anti-human IL-8, Biotin - anti-human IL-31, Biotin - anti-human IL-12p70, Biotin - anti-human MCP-1, Biotin - anti-human IL-1α, Biotin - anti-human IL-4, Biotin - anti-human IL-6, Biotin - anti-human IL-33, Biotin - anti-human IL-17A, Biotin - anti-human IL-10, Biotin - anti-human IL-13, Λυοφιλοποιημένο μείγμα, για την πρότυπη καμπύλη, ανασυνδιασμένων IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-17A, IL-27, IL-31, IL-33, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, and TNFα. | □ □ □ |  |
| 2 | Κιτ πολυπλεκτικής αναλυσης 20 ανθρωπίνων κυτταροκινών για χρήση με κυτταρομετρία ροής - Human Cytokine 20-Plex panel. Να βασίζεται στην τεχνική της σφαιριδομετρίας. Το κιτ να περιλαμβάνει -προαναμεμειγμένα σφαιρίδια συζευγμένα με αντισώματα (1x) σε ένα σωληνάριο 4,7mL τα κάτωθι: S4P2 - anti-H IL-1beta, S4P3 - anti-H IL-10, S4P4 - anti-H IL-6, S4P5 - anti-H IL-5, S4P6 - anti-H IL-2, S4P7 - anti-H IL-4, S4P8 - anti-H TECK, S4P9 - anti-H IL-15, S4P11 - anti-H IL-33, S4P12 - anti-H IL-12p70, S5P2 - anti-H IL-32, S5P3 - anti-H IL-25, S5P4 - anti-H IL-34, S5P5 - anti-H IL-17A, S5P6 - anti-H RANTES, S5P7 - anti-H IL-3, S5P8 - anti-H IL-18, S5P9 - anti-H IL-21, S5P10 - anti-H IL-11, S5P11 - anti-H 6Ckine-προαναμεμειγμένα συμπλοκα βιοτινης και αντισωμάτων (2x), σε ενα σωληνάριο 1,25mL.: Biotin - anti-H IL-1beta, Biotin - anti-H IL-10, Biotin - anti-H IL-6, Biotin - anti-H IL-5, Biotin - anti-H IL-2, Biotin - anti-H IL-4, Biotin - anti-H TECK, Biotin - anti-H IL-15, Biotin - anti-H IL-33, Biotin - anti-H IL-12p70, Biotin - anti-H IL-32, Biotin - anti-H IL-25, Biotin - anti-H IL-34, Biotin - anti-H IL-17A, Biotin - anti-H RANTES, Biotin - anti-H IL-3, Biotin - anti-H IL-18, Biotin - anti-H IL-21, Biotin - anti-H IL-11, Biotin - anti-H 6Ckine -Λυοφιλοποιημένο μείγμα, για την πρότυπη καμπύλη, ανασυνδιασμένων 6Ckine, IL-1beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-11, IL-12p70, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-25, IL-32, IL-33, IL-34, RANTES, TECK. | □ □ □ |  |
| 3 | Κιτ πολυπλεκτικής αναλυσης 14 ανθρωπινων κυτταροκινων σχετιζόμενων με τα Τ βοηθητικά κύτταρα για χρήση με κυτταρομετρία ροής - Human T Helper Cytokine 14-Plex panel Κιτ πολυπλεκτικής αναλυσης 14 ανθρωπινων κυτταροκινων σχετιζόμενων με τα Τ βοηθητικά κύτταρα για χρήση με κυτταρομετρία ροής. Να βασίζεται στην τεχνική της σφαιριδομετρίας. Το κιτ να περιλαμβάνει -προαναμεμειγμένα σφαιρίδια συζευγμένα με αντισώματα (1x) σε ένα σωληνάριο 4,7mL τα κάτωθι: SS4P2 - anti-H GM-CSF, S4P3 - anti-H TNFα, S4P7 - anti-H IL-2, S4P9 - anti-H IFNγ, S4P10 - anti-H IL-9, S5P2 - anti-H IL-12p70, S5P4 - anti-H IL-4, S5P5 - anti-H IL-5, S5P6 - anti-H IL-6, S5P7 - anti-H IL-17A, S5P8 - anti-H IL-22, S5P9 - anti-H IL-21, S5P10 - anti-H IL-10, S5P12 - anti-H IL-13- προαναμεμειγμένα συμπλοκα βιοτινης και αντισωμάτων (2x), σε ενα σωληνάριο 1,25mL.: Biotin - anti-H GM-CSF, Biotin - anti-H TNFα, Biotin - anti-H IL-2, Biotin - anti-H IFNγ, Biotin - anti-H IL-9, Biotin - anti-H IL-12p70, Biotin - anti-H IL-4, Biotin - anti-H IL-5, Biotin - anti-H IL-6, Biotin - anti-H IL-17A, Biotin - anti-H IL-22, Biotin - anti-H IL-21, Biotin - anti-H IL-10, Biotin - anti-H IL-13 -Λυοφιλοποιημένο μείγμα, για την πρότυπη καμπύλη, ανασυνδιασμένων GM-CSF, IFNγ, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-17A, IL-21, IL-22 and TNFα. | □ □ □ |  |
| 4 | DEBUBBLE SOLUTION για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT Συσκευασία 50 ML, κατάλληλο για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT | □ □ □ |  |
| 5 | 1 X FOCUSING FLUID για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT Συσκευασία 10L, κατάλληλο για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT | □ □ □ |  |
| 6 | WASH SOLUTION για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT Συσκευασία 250ML, κατάλληλο για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT | □ □ □ |  |
| 7 | SHUTDOWN SOLUTION για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT Συσκευασία 250ML, κατάλληλο για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT | □ □ □ |  |
| 8 | TRACKING BEADS για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT Συσκευασία 3ml, κατάλληλο για κυτταρόμετρο ATTUNE NxT | □ □ □ |  |

TMHMA ΕΙΔΩΝ 2: “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ”

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ ΥΠΕΡ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| TMHMA ΕΙΔΩΝ 2: “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ” |  |  |  |
| 1 | First-Strand cDNA Synthesis Kit Να είναι ένα κιτ που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συστατικά για τη σύνθεση cDNA πρώτης έλικας, εκτός από το πρότυπο RNA. Το μονόκλωνο cDNA που προκύπτει να είναι κατάλληλο για χρήση σε πραγματικό χρόνο ποσοτικής αντίστροφης μεταγραφής PCR (RT -qPCR). Να έχει σχεδιαστεί για να παρέχει υψηλές αποδόσεις προϊόντων cDNA πλήρους μήκους και να αυξάνει την ευαισθησία στο RT-qPCR. Το αρχικό υλικό να μπορεί να κυμαίνεται από 10 pg έως 5 μg ολικού RNA. Το κιτ να περιλαμβάνει έναν συνδυασμό τυχαίων εξαμερών και εκκινητών oligo(dT)18 προκειμένου να αυξάνεται η ευαισθησία. Οι εκκινητές να περιλαμβάνονται στο 2× Master Mix, το οποίο να περιέχει επίσης dNTPs, MgCl2 και ένα βελτιστοποιημένο ρυθμιστικό διάλυμα RT. Το ενζυμικό μίγμα να περιλαμβάνει τόσο την αντίστροφη μεταγραφάση όσο και τον αναστολέα ριβονουκλεάσης για την προστασία του RNA από την αποικοδόμηση λόγω μόλυνσης από ριβονουκλεάση. Η RNase H να παρέχεται σε ξεχωριστό φιαλίδιο για την ειδική αποικοδόμηση του RNA στα υβρίδια cDNA:RNA μετά τη σύνθεση του πρώτου κλώνου cDNA. Αυτή η διαδικασία βελτιώνει την ευαισθησία της επακόλουθης αντίδρασης RT-qPCR αφού οι εκκινητές PCR θα συνδεθούν πιο εύκολα στο cDNA. Να επιτρέπει την αντίδραση σε υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες είναι ευεργετικές όταν ξεκινάμε από δύσκολο και πολύπλοκο RNA. Να είναι κατάλληλο για 250 αντιδράσεις. | □ □ □ |  |
| 2 | master mix για real time pcr Να είναι μίγμα υψηλής απόδοσης και εύκολο στη χρήση για PCR πραγματικού χρόνου Να είναι σχεδιασμένο με μηχανισμό ελέγχου ενζύμου hot-start για να παρέχει την υψηλότερη ευαισθησία ανίχνευσης Να είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στους ενισχυτές PCR, συμπεριλαμβανομένης της χημείας ρυθμιστικού διαλύματος και της ενσωμάτωσης εξαιρετικά ανθεκτικών μηχανικών ενζύμων Να είναι σχεδιασμένο για την ενίσχυση στόχων για ακριβή ανάλυση γονιδιακής έκφρασης Το κύριο μείγμα να παρέχεται ως μείγμα αντίδρασης 2x που περιέχει όλα τα συστατικά που είναι απαραίτητα για την PCR πραγματικού χρόνου, συμπεριλαμβανομένης μιας πράσινης χρωστικής παρεμβολής, dNTPs, σταθεροποιητές και ενισχυτές Να περιέχει χρωστική αναφοράς ROX plus στο κύριο μείγμα επιτρέποντας την ομαλοποίηση των διακυμάνσεων του φθορισμού που δεν σχετίζονται με την PCR Να είναι έτοιμο προς χρήση και να απαιτεί μόνο την προσθήκη εκκινητών και προτύπου DNA Να είναι συμβατό με όργανα που μετρούν το παθητικό σήμα αναφοράς καθώς και με όργανα που δεν απαιτούν παθητικό σήμα αναφοράς για την κανονικοποίηση των δεδομένων | □ □ □ |  |
| 3 | multiplex one step master mix για real time pcr Να είναι βελτιστοποιημένο και εξαιρετικά αποτελεσματικό μείγμα αντίδρασης που έχει αναπτύχθηκε για τη σύνθεση cDNA πρώτης αλυσίδας και την επακόλουθη PCR πραγματικού χρόνου σε ένα μόνο σωληνάριο Να προσφέρει μεγάλη ευκολία και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο σφαλμάτων και επιμολύνσεων. Το κύριο μείγμα να είναι διαμορφωμένο ως μείγμα αντίδρασης 2×, να περιέχει όλα τα συστατικά που είναι απαραίτητα τόσο για τη σύνθεση cDNA όσο και για την πολλαπλή ενίσχυση qPCR (συμπεριλαμβανομένων ενζύμων, dNTPs, σταθεροποιητών και ενισχυτών). Ανάλογα με τον θερμικό κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου που χρησιμοποιείται να μπορούν να ποσοτικοποιηθούν ταυτόχρονα έως και 5-6 στόχοι στο ίδιο φρεάτιο ή σωλήνα Να έχει σχεδιαστεί με μηχανισμό ελέγχου ενζύμων διπλής θερμής εκκίνησης για να παρέχει την υψηλότερη ευαισθησία ανίχνευσης Να μη περιέχει ROX Να έχει αναπτυχθεί ειδικά για την τεχνολογία ανίχνευσης με ανιχνευτές. | □ □ □ |  |
| 4 | IVD Matrix HCCA Να είναι λυοφιλοποιημένο μητρικό διάλυμα (Matrix) σε μερίδες με πιστοποίηση IVD, για την εκρόφηση της ενέργειας του LASER και ακόλουθης μεταφοράς της στο δείγμα. Να είναι in-vitro-διαγνωστικό προϊόν που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για MALDITOF- MS μετά από προσθήκη διαλύτη. Κάθε σωληνάριο να περιέχει 2,5 (± 0,3) mg υλικού, επιτρέποντας τη γρήγορη παρασκευή της επιθυμητής συγκέντρωσης με απλή προσθήκη του αντίστοιχου όγκου διαλύτη. Να είναι σταθερό σε ελεγχόμενη θερμοκρασία δωματίου (20°C έως 25°C) έως και μία εβδομάδα. Να είναι εύκολο στο χειρισμό και να επιτρέπει την εξαιρετικά ευαίσθητη μέτρηση MALDI-TOF-MS πεπτιδίων και πρωτεϊνών από 0,7 έως 20 kDa. Να είναι συμβατό με τον αναλυτή Maldi Biotyper Sirius της εταιρείας Bruker. | □ □ □ |  |
| 5 | IVD BTS (bacterial test standard) - Πρότυπο βαθμονόμησης μάζας Να είναι σχεδιασμένο για τον ποιοτικό έλεγχο (quality control) και την επικύρωση καλής λειτουργίας του αναλυτή MALDI-TOF MS. Να είναι in-vitro-διαγνωστικό προϊόν για τη βαθμονόμηση και τη βελτιστοποίηση του φασματόμετρου μάζας MALDI-TOF, καθώς και για τον έλεγχο της απόδοσης για την ταυτοποίηση μικροοργανισμών που καλλιεργούνται από ανθρώπινα δείγματα. Να περιέχει εκχύλισμα Escherichia coli DH5 alpha που εμφανίζει ένα χαρακτηριστικό πεπτιδικό και πρωτεϊνικό προφίλ στα φάσματα μάζας MALDI-TOF. Το εκχύλισμα να είναι εμπλουτισμένο με δύο πρόσθετες πρωτεΐνες που επεκτείνουν το ανώτερο όριο του εύρους μαζών που καλύπτει το πρότυπο βαθμονόμησης. Το συνολικό εύρος μάζας που καλύπτεται από το IVD BTS να είναι 3,6 έως 17 kDa. Κάθε σωληνάριο να περιέχει αρκετό υλικό για την προετοιμασία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) κηλίδων στόχου MALDI. Να είναι συμβατό με τον αναλυτή Maldi Biotyper Sirius της εταιρείας Bruker. | □ □ □ |  |
| 6 | IVD MBT Biotarget plates των 20 τεμαχίων Να είναι πλάκες στόχων MALDI μίας χρήσης για κλινική χρήση και για in vitro διαγνωστική χρήση. Να παρέχουν 96 θέσεις δειγμάτων. Να είναι μιας χρήσης αποφεύγοντας κάθε κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης λόγω ανεπαρκούς καθαρισμού. Να αναγράφεται πάνω σε κάθε πλάκα μοναδικός γραμμωτός κώδικας αναγνώρισης. Να μπορούν να αποθηκεύονται σε εύρη θερμοκρασιών 5 έως 35 °C. Να υπάρχει σαφής διάκριση των υδρόφιλων θέσεων υποδοχής του δείγματος (spots) από την λοιπή υδρόφοβη άνω επιφάνεια της πλάκας, ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη τοποθέτηση, γρήγορη προετοιμασία και μη διάχυση του προς μέτρηση δείγματος. Να είναι συμβατό με τον αναλυτή Maldi Biotyper Sirius της εταιρείας Bruker. | □ □ □ |  |

TMHMA ΕΙΔΩΝ 3: “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ”

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ ΥΠΕΡ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| TMHMA ΕΙΔΩΝ 3: “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ” |  |  |  |
| 1 | Pure quartz filters, Διάμετρος 47mm Να έχει υλικό (Filter Media): pure quartz, no binder Να έχει: Πάχος (Typical Thickness): 432 μm (17 mils) Ροή-Typical Water Flow Rate 0.35 bar (35 kPa, 5 psi): 220 mL/min/cm2 Ροή Αέρα-Typical Air Flow Rate at 0.7 bar (70 kPa, 10psi): 73 L/min/cm2 Θερμοκρασία-Maximum Operating Temperature- Air: 1093°C (2000°F) Συσκευασία: pk/25 | □ □ □ |  |
| 2 | ΦΙΑΛΙΔΙΑ teflon-50 ml Να είναι φιαλίδια τύπου oak ridge centrifuge tubes - χωρητικότητας 50ml, από Teflon FEP υλικό, με στρογγυλοποιημένο πυθμένα και βιδωτό καπάκι Tefzel ETFE, μη αποστειρωμένα αλλά με δυνατότητα αποστείρωσης σε αυτόκαυστο, θερμοκρασιακής κλίμακας -100 C έως+150 C. Με δυνατότητα ψυχόμενης & μη-ψυχόμενης φυγοκέντρησης υψηλής ταχύτητας (max 50,000 x g). Να είναι ιδανικά για υψηλής ταχύτητας φυγοκέντρησης ισχυρών χημικών.Να είναι άριστα για "extraction" χλωροφόρμιου & φαινολών. Να είναι ανθεκτικά σε οξέα, βάσεις ή διαλύτες. Να είναι σε συσκευασία pk/2 τεμ. | □ □ □ |  |
| 3 | Μicroplates 96-θέσεων Να είναι κατασκευασμένα από καθαρό , πρόσφατα συνθετικοποιημένο πολυστυρένιο (PS), non-treated, μη-αποστειρωμένα. Να είναι μαύρα, με σχήμα βάσης πηγαδιού (well) τύπου U-bottom. Να έχουν υδροφοβική επιφάνεια. Να είναι κατάλληλα στην εκτέλεση πολλαπλών εφαρμογών όπως: σειρές αραίωσης, ομογενοποιημένες δοκιμές, δοκιμές διαλογής, αποθήκευση, εφαρμογές ποσοτικοποίησης DNA,RNA και πρωτεινών, φθορισμού, φωταύγειας καθώς και βακτηριολογικές δοκιμές. Ο Όγκος του κάθε πηγαδιού να είναι 330μl. Ο όγκος εργασίας να είναι 40-300μl. Το πάχος βάσης να είναι 850μm. H παραγωγή των non-treated microplates να είναι αυτοματοποιημένη και να γίνεται σε ISO class 7 cleanrooms. Συσκευασία PK/100 συσκευασμένα ανά 5 τεμ. | □ □ □ |  |
| 4 | Strips των 8-PCR tubes με ενσωματωμένο ατομικό καπάκι (flat) Να διαθέτει 8 tubes υψηλής σταθερότητας, με ατομικό ενσωματωμένο καπάκι για το καθένα και τρείς συνδέσεις (three connectorts) για εξαιρετική ασφάλεια στον χειρισμό, ενωμένα μεταξύ τους, 0,2ml έκαστο, διαφανή(transparent). Ιδανικά για επιπλέον προστασία από επιμολύνσεις. Κατασκευασμένα από PP (πολυπροπυλένιο) O κατασκευαστής, για την παραγωγή τους να έχει διαθέσιμα cleanrooms class 8. Nα είναι ελεύθερα από DNA, RΝAse, DNase, ελεύθερα πυρετογόνων,σύμφωνα με το LAL test και ελεύθερα από παρεμποιδιστές PCR Συσκευασία pk/120 ( 10 σακούλες των 12 strips έκαστη) | □ □ □ |  |
| 5 | Πλάκες 384 θέσεων (384-well plates) Να είναι κατασκευασμένα με λεπτά τοιχώματα(thin-walled) κατάλληλα για qPCR. Υλικό κατασκευής PP (Polypropylene). Να συσκευάζονται με αυτοματοποιημένη διαδικασία. Το κάθε πηγάδι (well) να έχει χωρητικότητα 0,03ml. Να είναι κατάλληλα και για κυκλοποιητή Roche Light Cycler 460 αλλά και για αντίστοιχες συσκευές. Να είναι τύπου skirted, με δύο cut corner στις θέσεις A24 και P24. Να διαθέτει λευκά πηγάδια (wells) για καλύτερη μέτρηση φθορισμού. Ετικετοποίηση και κωδικοποίηση για εύκολη ταυτοποίηση. O κατασκευαστής, για την παραγωγή τους να έχει διαθέσιμα cleanrooms class 8. Nα είναι ελεύθερα από DNA, RΝAse, DNase, ελεύθερα πυρετογόνων, σύμφωνα με το LAL test και ελεύθερα από παρεμποδιστές PCR. Να διατίθενται σε συσκευασία των 50 τεμαχίων (5 σακούλες των 10 τεμαχίων). | □ □ □ |  |
| 6 | Πλάκες 96 θέσεων (96-well plates) Να είναι κατασκευασμένα με λεπτά τοιχώματα(thin-walled) κατάλληλα για qPCR. Υλικό κατασκευής PP (Polypropylene). Να συσκευάζονται με αυτοματοποιημένη διαδικασία. Το κάθε πηγάδι (well) να έχει χωρητικότητα 0,2ml. Να είναι τύπου semi-skirted, standard profile, με cut corner στην θέση H12. Να διαθέτει υπερυψωμένα (elevated), διαφανή (transparent) πηγάδια (wells). O κατασκευαστής, για την παραγωγή τους να έχει διαθέσιμα cleanrooms class 8. Nα είναι ελεύθερα από DNA, RΝAse, DNase, ελεύθερα πυρετογόνων, σύμφωνα με το LAL test και ελεύθερα από παρεμποδιστές PCR. Να διατίθενται σε συσκευασία των 50 τεμαχίων. | □ □ □ |  |
| 7 | Nano-cap tips Να είναι tips για κλίμακα nano-liter 0,1-20μl. Να έχει μήκος 37mm και να διαθέτουν τριχοειδές τμήμα που είναι ορατό και με γυμνό μάτι στα 0,1μl. Επίσης το τριχοειδές τμήμα του tip να γεμίζει με ευκολία πηγάδια με gel για τα συστήματα gel ηλεκτροφόρισης των περισσότερων κατασκευαστών. Να είναι κατάλληλα για πιπέτες έως και 20μl. Να διατίθενται σε συσκευασία pk/1000 | □ □ □ |  |
| 8 | Ρύγχη με φίλτρο, αποστειρωμένα από 0,5 έως 20 μικρόλιτρα (μl) Να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο υψηλής καθαρότητας, χωρίς δι(2 υδροξυεθυλ)μεθυλδωδεκυλαμμώνιο (DiHEMDA) και 9-octadecenamide (oleamide). Να είναι αποδεδειγμένα ρύγχη με λεπτό τοίχωμα, μήκους 46 χιλιοστών (mm) ώστε να μπορεί να γίνει το πιπετάρισμα σε microtubes & microplates χωρίς να έρχονται σε επαφή με τα τοιχώματα. Να έχουν διαβάθμιση στα 2 & 10μl για γρήγορο έλεγχο του όγκου. O κατασκευαστής, για την παραγωγή των ρυγχών, να έχει διαθέσιμα cleanrooms class 8. Συσκευασία 1000 τεμαχίων. | □ □ □ |  |
| 9 | Ρύγχη με φίλτρο, αποστειρωμένα από 0,5 έως 10 μικρόλιτρα (μl) Να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο υψηλής καθαρότητας, χωρίς δι(2 υδροξυεθυλ)μεθυλδωδεκυλαμμώνιο (DiHEMDA) και 9-octadecenamide(oleamide). Να είναι αποδεδειγμένα ρύγχη με λεπτό τοίχωμα, μήκους 46 χιλιοστών (mm) ώστε να μπορεί να γίνει το πιπεταρισμα σε microtubes & microplates χωρίς να έρχονται σε επαφή με τα τοιχώματα. Να έχουν διαβάθμιση στα 2 & 10μl για γρήγορο έλεγχο του όγκου. Το φίλτρο να είναι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) και να είναι απαλλαγμένο από χημικά πρόσθετα. Η διαπερατότητα να ελέγχεται από τον συνδυασμό του μεγέθους πόρων και του μήκους του φίλτρου, έτσι ώστε τα αερολύματα να μην μπορούν να φτάσουν στον άξονα του σιφωνίου, όταν τα υγρά που πιθανόν να περάσουν κατά λάθος να έρθουν σε επαφή με το φίλτρο. Να προστατεύουν τα δείγματα από επιμόλυνση. Nα είναι ελεύθερα από DNA, RΝAse, DNase, ATP και ελεύθερα πυρετογόνων σύμφωνα με το LAL test. Ο κατασκευαστής, για την παραγωγή των ρυγχών με φίλτρο, να έχει διαθέσιμα cleanrooms class 8. Συσκευασία 960 τεμαχίων. | □ □ □ |  |
| 10 | PTFE disc filters Να είναι ισχυρές, χημικά ανθεκτικές μεμβράνες για παρακολούθηση και δειγματοληψία αέρα σε επιθετικά περιβάλλοντα. Εξασφαλίζει βαρυμετρικούς προσδιορισμούς με χαμηλή μάζα απόβαρου. Ιδανικό για διήθηση αερίων και/ή οργανικών διαλυτών. Οι υποστηριζόμενες μεμβράνες προσφέρουν αυξημένη αντοχή για δυναμικά περιβάλλοντα δοκιμών ή παρακολούθηση οξέος-αεροζόλ Μεμβράνη Teflo: PTFE με δακτύλιο στήριξης PMP. Τυπική κατακράτηση αερολύματος στα 1 και 2 μm: 99,99%, στα 3 μm: 99,79%. Μεμβράνη TF (PTFE): PTFE σε στήριγμα PP. Η μεμβράνη Teflo προσφέρει μοναδικό δακτύλιο υποστήριξης PMP για διχοτομικές τεχνικές PM 10 και PM 2.5 και άλλες τεχνικές δειγματοληψίας αέρα. Type (τύπος): Teflo. Pore size (Μέγεθος πόρου): 2,00 µm Thickness (πάχος): 46 µm Airflow rate (ρυθμός ροής αέρα): 53 l/min/cm² (0,7 bar) Διάμετρος Ø: 47 mm. Συσκευασία pk/50 | □ □ □ |  |
| 11 | Kρυοφιαλίδια (CRYOVIALS) Να έχουν χωρητικότητα 1,8 ml. Να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο όπως και το βιδωτό τους πώμα. Να έχουν κυκλικό πυθμένα και να στέκονται όρθια από μόνα τους (free standing και starfoot). Να έχουν εσωτερικό σπείρωμα και λευκή περιοχή γραφής. Η εξωτερική τους διάμετρος να είναι 12,5 χιλιοστά (mm), και το μήκος 49 χιλιοστά (mm). Να είναι κατάλληλα για την μεταφορά και την αποθήκευση βιολογικών δειγμάτων σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CE MARK) με τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται σε in vitro διαγνωστικές αναλύσεις (IVD-οδηγία). Να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA) για τη μεταφορά βιολογικών, διαγνωστικών δειγμάτων. Να είναι κατάλληλα για χρήση σε καταψύκτες καθώς και σε άζωτο (υγρή και αέρια μορφή). Να είναι μη τοξικά (κατηγοριοποίηση στην κλάση VI σύμφωνα με την φαρμακευτική σύμβαση των ΗΠΑ, USP, Class VI). Μη-πυρετογόνα και μη-μεταλλαξιογόνα (non-mutagenic). Να είναι αποστειρωμένα (SAL 10-6 σύμφωνα με ISO 11137). Συσκευασία 450 τεμαχίων σε σακουλάκια που ανοίγουν και ξανακλείνουν (re-closable zippered bags). | □ □ □ |  |
| 12 | Ανταλλακτικό κλειδί PTFE για αυτόματες προχοϊδες 4NS/19 | □ □ □ |  |
| 13 | Ανταλλακτικό κλειδί PTFE για αυτόματες προχοϊδες 4NS/14 | □ □ □ |  |

TMHMA ΕΙΔΩΝ 4: “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ”

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ ΥΠΕΡ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| TMHMA ΕΙΔΩΝ 4: “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ” |  |  |  |
| 1 | RT-PCR array 96 θέσεων με SYBR Green εκκινητές για ανάλυση γονιδιακής έκφρασης στόχων που αφορούν το μονοπάτι απόπτωσης. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντιδράσεις real-time PCR για γρήγορη και αξιόπιστη ανάλυση γονιδιακής έκφρασης στόχων που αφορούν το μονοπάτι απόπτωσης. Το κάθε array να περιλαμβάνει και τα κατάλληλα controls (Housekeeping γονίδια, Reverse Transcription Control, Positive PCR Control, Genomic DNA Contamination) ώστε να διασφαλιζεται η επιτυχία της διαδικασίας. Να έχει μεγάλη ευαισθησία ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε απλά δείγματα (0.1–5 µg RNA), δείγματα εγκλεισμένα σε παραφίνη και μικρά δείγματα (1–100 ng RNA). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων να γίνεται εύκολα μέσω ελεύθερα διαθέσιμου λογισμικού. Να διατίθενται σε διαμόρφωση κατάλληλη για τα βασικότερα είδη θερμοκυκλοποιητών πραγματικού χρόνου 96 θέσεων της αγοράς. Να διατίθενται σε συσκευασία των 12 arrays (plates) των 96 θέσεων το καθένα. | □ □ □ |  |
| 2 | RT-PCR array 96 θέσεων με SYBR Green εκκινητές για ανάλυση γονιδιακής έκφρασης στόχων που αφορούν το μονοπάτι κυτταρικού κύκλου. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντιδράσεις real-time PCR για γρήγορη και αξιόπιστη ανάλυση γονιδιακής έκφρασης στόχων που αφορούν το μονοπάτι κυτταρικού κύκλου. Το κάθε array να περιλαμβάνει και τα κατάλληλα controls (Housekeeping γονίδια, Reverse Transcription Control, Positive PCR Control, Genomic DNA Contamination) ώστε να διασφαλιζεται η επιτυχία της διαδικασίας. Να έχει μεγάλη ευαισθησία ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε απλά δείγματα (0.1–5 µg RNA), δείγματα εγκλεισμένα σε παραφίνη και μικρά δείγματα (1–100 ng RNA). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων να γίνεται εύκολα μέσω ελεύθερα διαθέσιμου λογισμικού. Να διατίθενται σε διαμόρφωση κατάλληλη για τα βασικότερα είδη θερμοκυκλοποιητών πραγματικού χρόνου 96 θέσεων της αγοράς. Να διατίθενται σε συσκευασία των 12 arrays (plates) των 96 θέσεων το καθένα. | □ □ □ |  |

TMHMA ΕΙΔΩΝ 5: “ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ”

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ ΥΠΕΡ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| TMHMA ΕΙΔΩΝ 5: “ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ” |  |  |  |
| 1 | Mouse NFKB-p65 (Nuclear Factor Kappa B p65) ELISA Kit. Η μικροπλάκα που παρέχεται σε αυτό το κιτ έχει προεπικαλυφθεί με ειδικό αντίσωμα για το ποντικίσιο NFκB-p65. Πρότυπα ή δείγματα προστίθενται στα κατάλληλα βοθρία πλάκας μικροτιτλοδότησης και στη συνέχεια με ένα συζευγμένο με ειδικό αντίσωμα βιοτίνης για τον NFκB-p65 ποντικού. Συσκευασία 48 Τ. | □ □ □ |  |
| 2 | SignalFire™ ECL Reagent ή ισοδύναμο Είναι ένα βελτιωμένο υπόστρωμα χημειοφωταύγειας ικανό να ανιχνεύει ποσότητες πικογραμμαρίων πρωτεΐνης με ανάλυση western blot. Σε σύγκριση με τα υποστρώματα, το ECL Reagent να διαθέτει πιο στιβαρό σήμα και εκτεταμένη διάρκεια σήματος. Η εκπομπή φωτός είναι μέγιστη αμέσως μετά την έκθεση του υποστρώματος σε HRP και συνεχίζεται για 1 ώρα. Η μέγιστη ευαισθησία μπορεί να επιτευχθεί με μεγαλύτερη έκθεση. Συσκευασία 50 ml. | □ □ □ |  |
| 3 | Apoptosis Antibody Sampler Kit. Κάθε αντίσωμα στο κιτ δειγματοληψίας αντισωμάτων απόπτωσης ανιχνεύει τον αντίστοιχο στόχο του σε ενδογενή επίπεδα. Cleaved κασπάση-3 (Asp175) (5A1E) mAb κουνελιού, cleaved κασπάση-7 (Asp198) (D6H1) mAb κουνελιού, cleaved κασπάση-9 (Asp330) (E5Z7N) mAb κουνελιού και cleaved XP214P (Cleaved XP214P) Το mAb κουνελιού ανιχνεύει μόνο τα μεγάλα κομμένα θραύσματα των αντίστοιχων στόχων τους. Κασπάση-3 (D3R6Y) mAb κουνελιού, κασπάση-7 (D2Q3L) mAb κουνελιού, κασπάση-9 (C9) ποντικιού mAb και αντίσωμα PARP ανιχνεύουν τόσο το πλήρες μήκος όσο και τα μεγάλα τεμαχισμένα τεμάχια των αντίστοιχων στόχων τους. Συσκευασία 1 Κιτ. | □ □ □ |  |
| 4 | Cleaved Caspase-3 (Asp175) (D3E9) Rabbit mAb (Alexa Fluor ® 488 Conjugate). Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού που αναγνωρίζει τα ενδογενή επίπεδα της Caspase-3 μόνο όταν είναι διασπασμένη στη θέση Asp175. Eίναι κατάλληλο για τις παρακάτω τεχνικές με τις εξής αραιώσεις: Immunofluorescence (Immunocytochemistry) 1:50, Flow Cytometry (Fixed/Permeabilized) 1:50. Να αλληλεπιδρά με Human και Mouse. Κλώνος: D3E9. Παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει PBS (pH 7.5), 2000 μg/ml BSA και <0.1% νατραζίδιο. Σε συσκευασία 100 μl. | □ □ □ |  |
| 5 | LC3B (D11) XP ® Rabbit mAb. LC3B (D11) XP® Rabbit mAbΜονοκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι για LC3B (D11) που αναγνωρίζει τα συνολικά ενδογενή επίπεδα της LC3B πρωτεΐνης. Κατάλληλο για χρήση στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωσης (Western), Simple Western™, Immunofluorescence και flow cytometry με προτεινόμενες αραιώσεις 1:1000, 1:10-1:50, 1:1600-1:3200 και 1:200, αντίστοιχα. Κλώνος D11. Κατάλληλο για δείγματα Human, Mouse, Rat.. Συσκευασία 20 μl. Παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 μg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 20 μl. | □ □ □ |  |
| 6 | p90RSK Antibody Sampler Kit. RSK1/RSK2/RSK3 (32D7) Το mAb κουνελιού ανιχνεύει ενδογενή επίπεδα ολικών πρωτεϊνών RSK1-3. Κάθε μονοκλωνικό αντίσωμα ενεργοποίησης αναγνωρίζει τον συγκεκριμένο στόχο του. Μπορεί να εμφανιστεί κάποια διασταυρούμενη αντίδραση με σχετικές φωσφορυλιωμένες πρωτεΐνες RSK. Συσκευασία 1 κιτ. | □ □ □ |  |
| 7 | Bax Antibody. Πολυκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι για Bax. Το αντίσωμα είναι πιστοποιημένο (validated) για χρήση στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωσης (Western) και Ανοσοκατακρήμνιση (IP) με αραίωση 1:1000 και 1:50, αντίστοιχα. Αναγνωρίζει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής Bax πρωτεϊνης και να μην αλληλεπιδρά με άλλα μέλη της οικογένειας Bcl-2. Είναι κατάλληλο για δείγματα Human, Monkey, Mouse, Rat. Συσκευασία 100 μl. Παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 μg/ml BSA, 50% glycerol. Συσκευασία 100 μl. | □ □ □ |  |
| 8 | Bad Antibody. Το Bad Antibody ανιχνεύει ενδογενή επίπεδα ολικής Bad πρωτεΐνης. Το αντίσωμα δεν αντιδρά με σχετικές πρωτεΐνες. Συσκευασία 20 μl. | □ □ □ |  |
| 9 | CD3 (UCHT1) Mouse mAb CD3 (UCHT1) Το mAb ποντικού (PerCP-Cy5.5® Conjugate) αναγνωρίζει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής πρωτεΐνης CD3ε. Αυτό το αντίσωμα ανιχνεύει έναν επίτοπο εντός της εξωκυτταρικής περιοχής της πρωτεΐνης CD3ε. Κατάλληλο για δείγματα Human.. Συσκευασία 500 μl. Παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2. Συσκευασία 500 μl. | □ □ □ |  |
| 10 | CD45R/B220 (RA3-6B2) Rat mAb (FITC Conjugate). Το mAb rat (FITC Conjugate) αναγνωρίζει ενδογενή επίπεδα της ολικής πρωτεΐνης CD45R/B220. Αυτό το αντίσωμα ανιχνεύει έναν επίτοπο εντός της εξωκυτταρικής περιοχής. Είναι κατάλληλο για δείγματα Human, Monkey, Mouse. Συσκευασία 100 μg. Παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2. Συσκευασία 100 μg | □ □ □ |  |
| 11 | Anti-rabbit IgG, AP-linked Antibody. Το αντισώμα IgG (H&L) κατσίκας anti-rabbit IgG conjugated με συγγένεια είναι συζευγμένο με την αλκαλική φωσφατάση του εντέρου μόσχου. Αυτό το προϊόν έχει βελτιστοποιηθεί για χρήση ως δευτερεύον αντίσωμα σε εφαρμογές western blotting και ELISA. Συσκευασία 1 ml. | □ □ □ |  |
| 12 | beta-Actin Antibody. Πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού για β-Actin δοκιμασμένο στην τεχνική Ανοσοαποτύπωση (Western). Ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της β-Actin. Να μην αλληλεπιδρά με α-σκελετικές, α-καρδιακές, α-αγγειακές λείες ή γ-εντερικές λείες μυικές ισομορφές. Είναι κατάλληλο για human, Mouse, Rat, Hamster, Monkey, Mink, D. melanogaster, Zebrafish, Bovine. Συσκευασία 100 μl | □ □ □ |  |
| 13 | Anti-rabbit IgG (H+L), F(ab') 2 Fragment (Alexa Fluor ® 647 Conjugate). Τα θραύσματα F(ab')2 παρασκευάζονται από αντισώματα κατσίκας που έχουν προσροφηθεί έναντι συγκεντρωμένου ανθρώπινου ορού, ορού ποντικού, πρωτεϊνών πλασματοκυτώματος/υβριδώματος και καθαρών ανθρώπινων παραπρωτεϊνών. Είναι κατάλληλο για Rabbit. Παρέχεται με 0.1 M sodium phosphate, 0.1 M sodium chloride, pH 7.5, 5 mM sodium azide. Συσκευασία 250 μl. | □ □ □ |  |
| 14 | HA-Tag (C29F4) Rabbit mAb. HA-Tag (C29F4) Rabbit mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι για την ανίχνευση εξωγενώς εκφρασμένων πρωτεϊνών που φέρουν το HA epitope-Tag. Είναι κατάλληλο για όλα τα είδη. Πιστοποιημένο (validated) για χρήση στις τεχνικές Western Blotting αραίωση 1:1000, Immunoprecipitation αραίωση 1:50.Immunohistochemistry (Paraffin) αραίωση 1:800 - 1:3200, Immunofluorescence (Immunocytochemistry) αραίωση 1:800 - 1:1600, Flow Cytometry αραίωση 1:800 - 1:1600, Chromatin IP αραίωση 1:50. Κλώνος C29F4. Συσκευασία 100 μl. Παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 μg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 100 μl. | □ □ □ |  |
| 15 | Phospho-eIF2alpha (Ser51) (D9G8) XP ® Rabbit mAb. Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού για Phospho- eIF2α δοκιμασμένο στις τεχνικές Western Blotting, Immunoprecipitation και Immunohistochemistry (Paraffin) με προτεινόμενη αραίωση 1:1000, 1:100 και 1:50 - 1:200 αντίστοιχα. Ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της eIF2α πρωτεϊνης όταν είναι φωσφορυλιωμένη στη Ser51. Είναι κατάλληλο για human, mouse, rat, Monkey, D. melanogaster. Κλώνος D9G8. Παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 μg/ml BSA, 50% glycerol και < 0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 20 μl. | □ □ □ |  |
| 16 | Phospho-p53 (Ser15) Antibody. Πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού για Phospho-p53 (Ser15) δοκιμασμένο στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωση (Western), Ανοσοκατακρήμνιση (IP), Ανοσοφθορισμό/Ανοσοκυτταροχημεία (IF-IC) και Ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης (CHIP). Ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της p53 μόνο όταν είναι φωσφορυλιωμένη στη Ser15. Δεν αλληλεπιδρά με την p53 όταν είναι φωσφορυλιωμένη σε άλλες θέσεις. Είναι κατάλληλο για human, mouse, rat. Συσκευασία 20 μl. | □ □ □ |  |

TMHMA ΕΙΔΩΝ 6: “ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ ΥΠΕΡ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| TMHMA ΕΙΔΩΝ 6: “ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” |  |  |  |
| 1 | Κιτ απομόνωσης DNA από αντίδραση PCR ή πήκτωμα αγαρόζης/250 αντιδράσεις Καθαρισμός PCR προϊόντος και gel extraction να επιτυγχάνονται με το ίδιο kit χρησιμοποιώντας το ίδιο buffer. Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 15 λεπτά. Να παρέχει υψηλή ανάκτηση DNA ακόμα και από πολύ μικρά κομμάτια (>50bp) Να επιτυγχάνεται πλήρης απομάκρυνση των primers. Να είναι δυνατοί μικροί όγκοι έκλουσης από 15 μl μέχρι 30 μl. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. Να είναι δυνατή η απομόνωση ssDNA και SDS-containing samples Να περιλαμβάνει διάλυμα δέσμευσης του DNA με δείκτη pH για βέλτιστη απόδοση του kit. Να περιλαμβάνει κολόνες, και όλα τα απαραίτητα buffers Να είναι κατάλληλο και για χρήση με συσκευή κενού (vacuum manifold) Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 καθαρισμών Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. | □ □ □ |  |
| 2 | Κιτ για απομόνωση γενομικού DNA από πληθώρα αρχικών δειγμάτων, όπως ιστούς, κύτταρα, βακτήρια, αίμα, buffy coat & ιούς. Κιτ για απομόνωση γενομικού DNA από διάφορους τύπους αρχικών δειγμάτων, όπως ιστούς, κύτταρα, βακτήρια, αίμα, buffy coat, δικανικά και κλινικά δείγματα. Να μπορεί να δεχθεί αρχικό όγκο ιστού < 25 mg human / animal tissue και 102–107 human / animal cells Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns Να παρέχει DNA με τυπική απόδοση 20-35μg Ο όγκος έκλουσης να είναι 60-100μl Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. Να περιλαμβάνει κολώνες, κολώνες συλλογής, Lysis Buffer T1, Lysis Buffer B3, Wash Buffer BW, Wash Buffer B5, Elution Buffer BE, Proteinase K, Proteinase Buffer PB. Nα διατίθεται σε συσκευασία των 50 απομονώσεων Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. | □ □ □ |  |
| 3 | Κιτ για απομόνωση DNA από μικροβιολογικές καλλιέργειες (gram+/ gram- βακτήρια), μύκητες και σακχαρομύκητες Κιτ για την απομόνωση υψηλής ποιότητας DNA από gram+/ gram- βακτήρια, μύκητες και σακχαρομύκητες. Η διαδικασία να επιτυγχάνεται με τεχνολογία silica membrane και στο κιτ να περιλαμβάνονται beads για την αποτελεσματική λύση των κυττάρων. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και 40mg αρχικού δείγματος. Ο όγκος έκλουσης να είναι από 100 έως 200μl. Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 35 λεπτά. Να παρέχει DNA κατάλληλο γιαPCR, real-time PCR, Southern blotting, enzymatic reactions. Το κιτ να περιλαμβάνει στήλες, Bead τύπου B,, σωληνάρια συλλογής (2 Ml), buffers, υγρή Proteinase K και να επαρκεί για 50 αντιδράσεις. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. | □ □ □ |  |
| 4 | Προπαρασκευασμένο μείγμα για PCR υψηλής πιστότητας (Hi Fidelity) Προπαρασκευασμένο μείγμα για PCR υψηλής πιστότητας Να έχει συγκέντρωση τουλάχιστον 2X. Να περιλαμβάνει στο ίδιο μείγμα πολυμεράση θερμής έναρξης (hot start), MgCl2 και dNTPs ώστε για την πραγματοποίηση της αντίδρασης να αρκεί η προσθήκη του DNA-μήτρα (template DNA) και των εκκινητών. Να είναι κατάλληλο για τον πολλαπλασιασμό τμημάτων έως και 15 kb όταν ως μήτρα χρησιμοποιείται γονιδιωματικό DNA. Να έχει συχνότητα σφάλματος (error rate) 3,6 x 10^6 ή καλύτερη. Η ενεργοποίηση της πολυμεράση θερμής έναρξης (hot start) με έκθεση στην υψηλή θερμοκρασία να ολοκληρώνεται σε 20 sec ή λιγότερο. Σε συσκευασία των 500 αντιδράσεων των 25μl | □ □ □ |  |
| 5 | Ανασυνδυασμένη Taq DNA Πολυμεράση Ανασυνδυασμένη Taq DNA Πολυμεράση 5u/λ με δυνατότητα πολυμερισμού 5'-->3', 5'-->3' δράση εξωνουκλεάσης, χωρίς 3-->5 δράση εξωνουκλεάσης. Με συχνότητα λάθους 1/2.2Χ10^5 νουκλεοτίδια. Να συνοδεύεται από δύο buffers, ένα με Tris-ammonium sulphate και ένα με Tris-potassium chloride. Τα buffers να είναι 10X και να περιέχουν 15 mM MgCl2 (1.5 mM at 1X). Τα προϊόντα της αντίδρασης να είναι κατάλληλα για κλωνοποίηση σε ΤΑ πλασμιδιακούς φορείς (poly A tailing). Το κιτ να περιλαμβάνει και το κατάλληλο reaction buffer και ξεχωριστό MgCl2. Το buffer να περιλαμβάνει dNTPs | □ □ □ |  |
| 6 | Προπαρασκευασμένο μείγμα πολυμεράσης τεχνολογίας Hot Start, κατάλληλης για πολλαπλασιασμό δύσκολων templates Να είναι προπαρασκευασμένο μείγμα πολυμεράσης τεχνολογίας Hot Start, κατάλληλης για πολλαπλασιασμό δύσκολων templates. Να είναι μίγμα 2Χ και να περιέχει Optima DNA Polymerase blend (0,2 units ανά μl αντίδρασης), Optima Buffer (1X), dNTPs (0.4 mM για κάθε dNTP σε 1X), MgCl2 (4 mM σε 1X), σταθεροποιητές και δύο tracking dyes. Να είναι κατάλληλο για την ενίσχυση θραυσμάτων >65% GC και μεγέθους μέχρι 10 kb με απλό πρωτόκολλο. Να δίνει προϊόντα PCR που να μπορούν να κλωνοποιηθούν σε ΤΑ vectors. Η συσκευασία να είναι αρκετή για 500 αντιδράσεις. | □ □ □ |  |
| 7 | Αγαρόζη Να διαλύεται εύκολα και να δημιουργεί γέλη σε σύντομο χρόνο. Απαλλαγμένη από DNAses και RNAses. Σε συσκευασία των 500g | □ □ □ |  |
| 8 | 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA Να περιέχει 12 ζώνες και να καλύπτει την περιοχή 100 – 3000bp. Να περιλαμβάνει 2 έντονες ζώνες αναφοράς στα 500bp και 1500bp. Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels (να περιλαμβάνει loading dye). Να επαρκεί για 500 minigels | □ □ □ |  |
| 9 | Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών, σε ποσότητα 50nmol, καθαρισμένα με HPLC Η απόδοση σε OD260 να είναι περίπου 6. Να αποστέλλονται λυοφιλοποιημένα ή σε aliquots προκαθορισμένης συγκέντρωσης. Η ποιότητα και η ταυτότητα του κάθε ολιγονουκλεοτιδίου να ελέγχεται με MALDI-TOF MS και με capillary gel electrophoresis (CGE). Να αποστέλλονται εντός 4-5 εργάσιμων ημερών. Να δίνεται τιμή ανά βάση. | □ □ □ |  |
| 10 | Ταμπλέτες αγαρόζης με μη τοξικη χρωστική νουκλεϊκών οξέων και TAE σε σκόνη Eύκολη προετοιμασία gel αγαρόζης στην επιθυμητή σύσταση. Να διαλύεται εύκολα και να δημιουργεί γέλη σε σύντομο χρόνο. Η χρωστική να είναι μη καρκινογόνα, να έχει την ίδια ευαισθησία με το βρωμιούχο αιθίδιο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο εξοπλισμό. Να μην απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί για την αποκομιδή του (να μην θεωρείται τοξικό απόβλητο). Να είναι σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου. Να διατίθεται σε συσκευασία 75 τεμαχίων (ταμπλέτες) | □ □ □ |  |
| 11 | Διάλυμα για απομόνωση RNA από μεγάλο εύρος δειγμάτων Διάλυμα για απομόνωση RNA από cultured cells, bacterial cells, yeast cells, tissue, viral fluids Να μην απαιτεί χρήση χλωροφόρμιου. Να μην απαιτεί διαχωρισμό φάσεων. Να είναι κατάλληλο για απομόνωση μικρών και μεγάλων RNA Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας RNA με μεγάλο RIN value Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μία ώρα. Να είναι κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, Rnase protection assays Nα διατίθεται σε συσκευασία των 200 ml Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. | □ □ □ |  |
| 12 | kit για επιπλέον καθαρισμό και απόδοση total RNA που έχει απομονωθεί με διάλυμα Nucleozol. Η διαδικασία να επιτυγχάνεται με τεχνολογία Silica Membrane με spin columns και σε ένα μόνο στάδιο έκπλυσης - έκλουσης. Να δέχεται έως και ≤ 500 µL δείγματος. Το επιθυμητό fragment size να είναι για μικρά RNA, 10-200 nt και για μεγάλα RNA: > 200 nt. Να επιτυγχάνεται ανάκτηση του RNA έως και 95%. Ο όγκος έκλουσης να είναι 60μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μία ώρα. Το κιτ να περιλαμβάνει RNA Columns, Collection Tubes, buffers. Να διατίθεται σε συσκευασία των 50 columns. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. | □ □ □ |  |
| 13 | Κιτ για επιπλέον καθαρισμό RNA που έχει απομονωθεί με την μέθοδο φαινόλης/χλωροφόρμιο, ή από επεξεργασία με ένζυμα. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με XS spin columns. Να μπορεί να δεχθεί έως και 300μl αρχικό δείγμα το οποίο περιέχει έως και 90μg RNA. Υψηλή ανάκτηση RNA, περισσότερη από 95%. Να δίνει υψηλής συγκέντρωσης RNA (A260/A280: 1.9–2.1) Να είναι δυνατοί μικροί όγκοι έκλουσης ακόμα και 5μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Να παρέχει RNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές. Nα διατίθεται σε συσκευασία των 50 απομονώσεων Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. | □ □ □ |  |
| 14 | Περιοριστικό ένζυμο SmaI, 2.000 units Να συνοδεύεται από 10X Buffer IV, 10X FastCut Buffer, 6X DNA Loading Buffer και αποστειρωμένο νερό. | □ □ □ |  |
| 15 | Περιοριστικό ένζυμο SpeI , 500 units Να συνοδεύεται από 10X Buffer IV, 10X FastCut Buffer, 6X DNA Loading Buffer και αποστειρωμένο νερό. | □ □ □ |  |
| 16 | Περιοριστικό ένζυμο ApaI, 5.000 units Να συνοδεύεται από 10X Buffer IV, 10X FastCut Buffer, 6X DNA Loading Buffer και αποστειρωμένο νερό. | □ □ □ |  |
| 17 | Περιοριστικό ένζυμο Xba I, 3000 units Να συνοδεύεται από 10X Buffer IV, 10X FastCut Buffer, 6X DNA Loading Buffer και αποστερωμένο νερό. | □ □ □ |  |

CPV: COMMON PROCUREMENT VOCABULARY

CPV: COMMON PROCUREMENT VOCABULARY

CPV: COMMON PROCUREMENT VOCABULARY

CPV: COMMON PROCUREMENT VOCABULARY

CPV: COMMON PROCUREMENT VOCABULARY

CPV: COMMON PROCUREMENT VOCABULARY